Разработческая документация — проверенная (v3)

Основание: ScreenMap v6 + API Newton Command Port
Дата: 22.04.2026

# 1. Результат сверки и исправления

Исправлены неверные привязки команд (IMU/камера/интерфейс/облако/единицы).

Команды coordsystem (геоид/undulation) перенесены в ПРОЕКТ → Геоид/вертикальные поправки.

Добавлены экраны: SET-017 GSM/APN, SET-018 Reset, SET-019 Bluetooth I/O (приёмник).

Экраны облака помечены Post-MVP (отложены).

# 2. Ключевые экраны настроек приёмника (Newton)

| ID | Экран | Путь | Команды | Apply | Ошибки/валидация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRJ-006A | Геоид/вертикальные поправки | ПРОЕКТ/СК/Геоид | coordsystem set geoid <wgs84¦egm86¦user>; coordsystem set undulation <value> | Изменения -> pending; Apply = system save (через CommandSPP) | Undulation numeric; warn if project CRS mismatch |
| SET-001 | Подключение к Ньютон | НАСТРОЙКИ/Подключение | AT -> OK; get command mode; set command mode on | Command mode must be ON before any config. Show status per channel: Data SPP / Command SPP. | Timeout/retry; if command mode OFF -> block settings changes; show reason |
| SET-010 | Настройки Rover (RTK) | НАСТРОЙКИ/GNSS/Rover | mode set rover; mode set roverbase; mode set rovermaster; mode set ppp <TYPE> <on¦off>; ppp sbas <on¦off> <SBAS_SYSTEM>; survey set mask <value> | Изменения -> pending; Apply = system save | Validate mask; show warnings if DataSPP disconnected |
| SET-011 | Источник поправок | НАСТРОЙКИ/GNSS/Rover/Corrections | input set ntripclient <HOST> <PORT> <ENDPOINT> <LOGIN> <PASS> gppga | Изменения -> pending; Apply = system save | Validate host/port/endpoint; handle auth/network errors |
| SET-020 | Настройки Base | НАСТРОЙКИ/GNSS/Base | mode set base <B> <L> <H>; mode rtcmid <value>; mode cmrid <value>; output set correction <NUMBER> | Изменения -> pending; Apply = system save | Validate B/L/H; IDs numeric; correction type 0..15 |
| SET-080 | Диагностика и логи | НАСТРОЙКИ/Диагностика | system list; system remove <NUMBER>; system clear; system save | Экран «Непримененные изменения»: Apply = system save | Show per-command reply; retry failed; export log |
| SET-014 | Вывод сообщений (NMEA/ORIENT/IMU/RTCM) | Настройки > Вывод > Сообщения | output add message <SOURCE> <TYPE> <RATE> <FORMAT A¦B¦AB>; output remove message <NUMBER>; output clear message; output list message | Изменения -> pending; Apply = system save | Валидация SOURCE(M/R1/R2/PPP/IMU), TYPE по таблице, RATE (20HZ..), FORMAT |
| SET-015 | Потоки вывода (TCP/COM/UHF/BT) | Настройки > Вывод > Потоки | output add stream <SOURCES> tcpclient <HOST> <PORT> ¦ tcpserver <PORT> ¦ com1 <BAUDRATE> ¦ com2 <BAUDRATE> ¦ uhf <FREQ> <PROTOCOL> <BAUDRATE> <POWER> ¦ bluetooth; output remove stream <NUMBER>; output clear stream; output list stream | Изменения -> pending; Apply = system save | SOURCES через ¦ (пример M¦R1¦IMU); валидировать host/port/baud/freq/power |
| SET-016 | Мост (Bridge) | Настройки > Мост | input bridge <on¦off> [tcpserver <PORT> ¦ tcpclient <HOST> <PORT> ¦ uhf <FREQ> <PROTOCOL> <BAUDRATE> <POWER> ¦ com1 <BAUDRATE> ¦ com2 <BAUDRATE>] | Изменения -> pending; Apply = system save | Валидация параметров цели; предупреждение о разрыве потоков |
| SET-017 | GSM/APN | НАСТРОЙКИ/Связь/GSM | gsm set <on¦off> <apn1> <apn2> | Изменения -> pending; Apply = system save | APN required when ON; validate characters |
| SET-018 | Сброс конфигурации приёмника | НАСТРОЙКИ/Приёмник/Сервис | config reset | Немедленное действие (с подтверждением). После reset требуется переподключение и повторный handshake. | Confirm dialog; warn about losing settings |
| SET-019 | Bluetooth I/O (приёмник) | НАСТРОЙКИ/Связь/Bluetooth I/O | bluetooth set <on¦off> | Изменения -> pending; Apply = system save | При выключении предупредить о разрыве соединения |

# 3. Экранные спецификации (по вкладкам)

Ниже — перечень экранов с краткими требованиями. Подробности UI (что видит пользователь) берутся из колонки ScreenMap и ваших скринов.

## НАСТРОЙКИ

### CLD-001 — Список Workgroups

Путь: НАСТРОЙКИ/Облако/Группы

Назначение: Управление рабочими группами (аналог CHC Cloud)

Что видит пользователь:

Список групп (имя, роль, статус)

Кнопки: создать/войти по ID

Права доступа

Действия:

Создать группу, Войти, Выйти

### CLD-002 — Создать Workgroup

Путь: НАСТРОЙКИ/Облако/Группы/Создать

Назначение: Создать группу и задать права

Что видит пользователь:

Поля: имя

Параметры: кто может добавлять/удалять

Генерация ID/пароля

Действия:

Создать

### CLD-003 — Облачные файлы/Проекты

Путь: НАСТРОЙКИ/Облако/Файлы

Назначение: Просмотр общих файлов/проектов в группе

Что видит пользователь:

Дерево папок

Типы: проекты, файлы импорта/экспорта, коды, СК, road файлы

Индикатор синхронизации

Действия:

Скачать, Загрузить, Открыть

### CLD-004 — Настройки синхронизации

Путь: НАСТРОЙКИ/Облако/Синхронизация

Назначение: Что и как синхронизировать, конфликты

Что видит пользователь:

Чекбоксы: проекты/коды/СК/road/файлы

Режим: авто/вручную

Политика конфликтов

Действия:

Сохранить, Запустить синк сейчас

### CLD-005 — Live‑позиции бригад

Путь: НАСТРОЙКИ/Облако/Live

Назначение: Отображение текущих позиций/треков в группе

Что видит пользователь:

Карта

Список участников (онлайн/офлайн)

Текущая скорость/курс

История/трек

Действия:

Открыть участника, Показать трек

### SET-001 — Подключение к Ньютон

Путь: НАСТРОЙКИ/Подключение

Назначение: Подключить приемник Ньютон (BT/USB/Wi‑Fi) и контролировать состояние

Что видит пользователь:

Список доступных устройств (BT)

USB-устройства (если OTG)

Кнопка сканирования

Панель статуса соединения

Действия:

Подключить/Отключить, Повторить, Профили

Newton commands:

AT -> OK; get command mode; set command mode on

Apply/Save: Command mode must be ON before any config. Show status per channel: Data SPP / Command SPP.

Ошибки/валидация:

Timeout/retry

if command mode OFF -> block settings changes

show reason

### SET-002 — Профили приборов

Путь: НАСТРОЙКИ/Профили приборов

Назначение: Настроить профили подключения/режимов (rover/base)

Что видит пользователь:

Список профилей

Кнопка «Создать профиль»

В профиле: тип прибора (Ньютон), канал связи, параметры

Действия:

Создать, Редактировать, Удалить, Экспортировать

### SET-010 — Настройки Rover (RTK)

Путь: НАСТРОЙКИ/GNSS/Rover

Назначение: Параметры работы ровера: поправки, сообщения, частота, маски

Что видит пользователь:

Карточка текущего статуса: Fix/Float, PDOP, возраст поправок, спутники

Раздел «Частота решения/выдачи»

• 1 / 5 / 10 Гц (обязательно)

• 20 Гц (опционально, если поддерживается Ньютон)

Раздел «Поправки (Corrections)» → переход в SET-011

Раздел «Антенна/IMU» → переход в SET-030

Раздел «Фильтры GNSS» (маска высоты, SNR, созвездия)

Раздел «Выходные сообщения» (NMEA/свой протокол/логирование)

Действия:

Сохранить, Применить, Тест связи

Newton commands:

mode set rover; mode set roverbase; mode set rovermaster; mode set ppp <TYPE> <on|off>; ppp sbas <on|off> <SBAS_SYSTEM>; survey set mask <value>

Apply/Save: Изменения -> pending; Apply = system save

Ошибки/валидация:

Validate mask

show warnings if DataSPP disconnected

### SET-011 — Источник поправок

Путь: НАСТРОЙКИ/GNSS/Rover/Corrections

Назначение: Выбор режима поправок: NTRIP / Радио / GSM / Файл

Что видит пользователь:

Радиокнопки режима

Для NTRIP: профили

Для Радио: частоты/канал

Для GSM: APN/сим

Действия:

Выбрать, Настроить профили

Newton commands:

input set ntripclient <HOST> <PORT> <ENDPOINT> <LOGIN> <PASS> gppga

Apply/Save: Изменения -> pending; Apply = system save

Ошибки/валидация:

Validate host/port/endpoint

handle auth/network errors

### SET-012 — Профили NTRIP

Путь: НАСТРОЙКИ/GNSS/Rover/NTRIP

Назначение: Список NTRIP-подключений и проверка

Что видит пользователь:

Список профилей

Кнопка «Новый профиль»

Статус последнего подключения

Действия:

Создать, Редактировать, Тест, Удалить

### SET-013 — Новый NTRIP профиль

Путь: НАСТРОЙКИ/GNSS/Rover/NTRIP/Новый

Назначение: Создание подключения к CORS

Что видит пользователь:

Поля: Host, Port, User, Pass

Mountpoint (список)

GGA interval

Reconnection policy

Действия:

Сохранить, Получить список mountpoints, Тест

### SET-020 — Настройки Base

Путь: НАСТРОЙКИ/GNSS/Base

Назначение: Запуск/остановка базы, выбор режима

Что видит пользователь:

Плитки: Auto Base, Base on known point, Manual base

Настройки радио/GSM/NTRIP caster

Действия:

Старт базы, Стоп, Сохранить конфиг

Newton commands:

mode set base <B> <L> <H>; mode rtcmid <value>; mode cmrid <value>; output set correction <NUMBER>

Apply/Save: Изменения -> pending; Apply = system save

Ошибки/валидация:

Validate B/L/H

IDs numeric

correction type 0..15

### SET-021 — Статика/Наблюдения

Путь: НАСТРОЙКИ/GNSS/Static

Назначение: Запись статических наблюдений (для PPK/контроля)

Что видит пользователь:

Поля: длительность, частота

Формат: raw/RINEX (если есть)

Список записей

Кнопки старт/стоп

Действия:

Старт, Стоп, Скачать/поделиться

### SET-030 — Антенна и наклон (IMU)

Путь: НАСТРОЙКИ/Антенна и IMU

Назначение: Настройка высоты антенны и компенсации наклона

Что видит пользователь:

Тип антенны (из списка Ньютон/пользовательский)

Высота антенны: вертикальная / наклонная

Переключатель «Компенсация наклона (IMU)»

Параметры IMU:

• Макс. угол (например 60° / 120° — если поддерживается)

• Статус: OK / требуется калибровка / ошибка

• Точность наклона (индикатор)

Кнопка «Калибровка IMU» (SET-031)

Действия:

Сохранить, Калибровать IMU

### SET-031 — Калибровка IMU

Путь: НАСТРОЙКИ/Антенна и IMU/Калибровка

Назначение: Пошаговая калибровка (если нужна) и проверка качества

Что видит пользователь:

Режим: Автокалибровка / Ручная (если оба доступны)

Инструкция шагами (анимация/картинки)

Прогресс

Результат: OK / повторить / ошибка (код)

Кнопка «Отчёт/лог»

Действия:

Запустить, Повторить, Сохранить результат

### SET-040 — Камера/Visual survey

Путь: НАСТРОЙКИ/Камера и Visual/AR

Назначение: Настройки фото/видео и визуальных режимов

Что видит пользователь:

Переключатели: автосъёмка при измерении

Качество фото

Хранение

AR режимы

Действия:

Сохранить

### SET-050 — Карты и кеш

Путь: НАСТРОЙКИ/Карты

Назначение: Настройки базовых карт и офлайна

Что видит пользователь:

Выбор источника карт

Кеш: размер/очистка

Оффлайн пакеты: скачать/удалить

Слои и подписи

Действия:

Скачать офлайн, Очистить кеш

### SET-060 — Настройка интерфейса

Путь: НАСТРОЙКИ/Интерфейс

Назначение: Настроить быстрые кнопки, Tool tray, отображения

Что видит пользователь:

Выбор компоновки

Редактор панели быстрых действий

Настройка отображаемых полей (код/описание и т.п.)

Действия:

Сохранить, Сбросить

### SET-070 — Облако/Workgroups

Путь: НАСТРОЙКИ/Облако

Назначение: Настройка ваших серверов: группы, синк, live‑позиция

Что видит пользователь:

Состояние входа

Список групп

Настройки синка: что синкать

Upload position: интервал/дистанция

Действия:

Войти/выйти, Создать группу, Синхронизировать

### SET-080 — Диагностика и логи

Путь: НАСТРОЙКИ/Диагностика

Назначение: Сбор логов для поддержки/отладки

Что видит пользователь:

Список логов: GNSS, NTRIP, app

Кнопка «Экспорт лога»

Системная информация устройства

Действия:

Экспорт, Очистить, Отправить в поддержку

Newton commands:

system list; system remove <NUMBER>; system clear; system save

Apply/Save: Экран «Непримененные изменения»: Apply = system save

Ошибки/валидация:

Show per-command reply

retry failed

export log

### SET-090 — Единицы/форматы

Путь: НАСТРОЙКИ/Единицы и отображение

Назначение: Настройки отображения и единиц измерения

Что видит пользователь:

Единицы длины (м)

Углы (градусы)

Формат координат

Точность/округление

Действия:

Сохранить

### SET-091 — Язык

Путь: НАСТРОЙКИ/Язык

Назначение: Выбор языка интерфейса и локали

Что видит пользователь:

Список языков

Перезапуск приложения

Действия:

Выбрать

### SET-092 — Хранилище

Путь: НАСТРОЙКИ/Хранилище

Назначение: Управление папками, квотами, переносом на SD/USB

Что видит пользователь:

Путь к данным проекта (внутренняя память/SD/USB)

Размер папки проектов

Размер кеша карт/CAD

Кнопки: Очистить кеш / Экспорт бэкапа проекта / Импорт бэкапа

Список последних бэкапов

Действия:

Очистить, Экспорт

### SET-093 — Пакеты (СК/геоид/коды)

Путь: НАСТРОЙКИ/Обновления и пакеты

Назначение: Обновление пакетов без обновления приложения

Что видит пользователь:

Список пакетов: СК РФ, геоиды, код-либрари

Кнопка обновить

История обновлений

Действия:

Обновить, Откатить

### SET-094 — Лицензирование/активация

Путь: НАСТРОЙКИ/Лицензия

Назначение: Управление лицензией (если будет коммерческая модель)

Что видит пользователь:

Статус лицензии

Кнопки: активировать/деактивировать

Параметры устройства/аккаунта

Действия:

Активировать, Перенести лицензию

### SET-100 — Удалённая поддержка

Путь: НАСТРОЙКИ/Поддержка

Назначение: Создать сессию поддержки: отправить логи, чат, экран

Что видит пользователь:

Кнопка «Начать сессию»

Код сессии

Чекбоксы: логи/проект/скриншоты

Чат

Действия:

Начать/остановить

### SET-110 — Подсказки (звук/вибро)

Путь: НАСТРОЙКИ/Подсказки

Назначение: Настройка звуковых/вибро подсказок для выноса/допусков

Что видит пользователь:

Переключатели: звук, вибро

Громкость

Пороговые значения

Действия:

Сохранить

### SET-111 — Параметры съемки по умолчанию

Путь: НАСТРОЙКИ/Съемка/Параметры

Назначение: Глобальные настройки измерения/усреднения/критериев качества

Что видит пользователь:

Поля: время усреднения, min epochs

Порог DOP

Сохранение фото автоматом

Правила именования точек

Действия:

Сохранить

### SET-112 — Параметры выноса по умолчанию

Путь: НАСТРОЙКИ/Вынос/Параметры

Назначение: Точность/допуски/режимы для stakeout

Что видит пользователь:

Допуски H/V

Режим подсказок (карта/компас/AR)

Алгоритм «куда идти»

Действия:

Сохранить

### SET-120 — Видео помощь

Путь: НАСТРОЙКИ/Видео помощь

Назначение: Настройки показа кнопки/раздела видео помощи

Что видит пользователь:

Переключатель «Показывать видео помощь»

Ссылка на плейлисты

Действия:

Сохранить

### SET-121 — Feedback

Путь: НАСТРОЙКИ/Обратная связь

Назначение: Отправка обратной связи/багрепортов

Что видит пользователь:

Форма: тема, описание

Прикрепить лог/скрин

Контакты

Действия:

Отправить

### SET-200 — GNSS Статус

Путь: НАСТРОЙКИ/GNSS/Статус

Назначение: Подробный статус GNSS/RTK, качество, решения

Что видит пользователь:

Таб: Общие (Fix/Float)

Таб: Спутники (skyplot)

Таб: RTK (возраст поправок, baseline)

Таб: RAW/NMEA

Действия:

Сохранить снимок статуса, Экспорт NMEA лог

### SET-201 — Спутники/Skyplot

Путь: НАСТРОЙКИ/GNSS/Спутники

Назначение: Диагностика спутников и сигналов

Что видит пользователь:

Skyplot

Таблица: PRN, SNR, Elev/Az, L1/L2

Фильтры по системам

Действия:

Запись лога, Настройка масок

### SET-202 — RTK Статус

Путь: НАСТРОЙКИ/GNSS/RTK

Назначение: Диагностика RTK: поправки, возраст, тип

Что видит пользователь:

Поля: возраст, latency, baseline, fix ratio

Состояние NTRIP/Radio

Логи ошибок

Действия:

Переподключить, Сохранить лог

### SET-203 — Выбор спутниковых систем

Путь: НАСТРОЙКИ/GNSS/Констелляции

Назначение: Вкл/выкл систем и частот (если поддерживается)

Что видит пользователь:

Список систем (чекбоксы): GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo / QZSS / SBAS / IRNSS

Маска высоты (elevation mask)

SNR маска

Режимы: «макс. точность» / «энергосбережение» (опц.)

Действия:

Сохранить

### SET-210 — AUTO Base

Путь: НАСТРОЙКИ/GNSS/Base/Auto

Назначение: Запуск базы автоматически (неизвестная точка)

Что видит пользователь:

Параметры: формат выдачи RTCM, интервал

Радио/сетевые параметры

Статус базы

Действия:

Старт, Стоп

### SET-211 — Base на известной точке

Путь: НАСТРОЙКИ/GNSS/Base/Known

Назначение: Запуск базы по координатам/точке проекта

Что видит пользователь:

Выбор точки

Высота антенны

Параметры выдачи RTCM

Статус базы

Действия:

Старт, Стоп

### SET-220 — Rover: Radio mode

Путь: НАСТРОЙКИ/GNSS/Rover/Radio

Назначение: Настройка ровера для приема поправок по радио

Что видит пользователь:

Частота/канал

Протокол

Статус приема

Действия:

Применить

### SET-221 — Rover: NTRIP mode

Путь: НАСТРОЙКИ/GNSS/Rover/NTRIP/Старт

Назначение: Быстрый старт NTRIP по выбранному профилю

Что видит пользователь:

Выбор профиля

Кнопка «Подключиться»

Статус RTK

Действия:

Подключиться/отключиться

### SET-230 — Скачать файлы с приемника

Путь: НАСТРОЙКИ/Приёмник/Скачать

Назначение: Загрузка raw/логов с Ньютон в проект

Что видит пользователь:

Список файлов на приемнике

Фильтр по дате

Скачать в проект

Действия:

Скачать

### SET-014 — Вывод сообщений (NMEA/ORIENT/IMU/RTCM)

Путь: Настройки > Вывод > Сообщения

Назначение: Настроить список сообщений, которые приемник выдает (частота/формат/источник).

Что видит пользователь:

Список сообщений: SOURCE, TYPE, RATE, FORMAT; кнопки Добавить/Удалить/Очистить.

Действия:

Добавить сообщение

удалить

очистить

применить.

Newton commands:

output add message <SOURCE> <TYPE> <RATE> <FORMAT A|B|AB>; output remove message <NUMBER>; output clear message; output list message

Apply/Save: Изменения -> pending; Apply = system save

Ошибки/валидация:

Валидация SOURCE(M/R1/R2/PPP/IMU), TYPE по таблице, RATE (20HZ..), FORMAT

### SET-015 — Потоки вывода (TCP/COM/UHF/BT)

Путь: Настройки > Вывод > Потоки

Назначение: Настроить, куда приемник отправляет потоки данных (мульти-источники).

Что видит пользователь:

Список потоков: SOURCES, TARGET; статус (если доступен).

Действия:

Добавить поток

удалить

очистить

применить.

Newton commands:

output add stream <SOURCES> tcpclient <HOST> <PORT> | tcpserver <PORT> | com1 <BAUDRATE> | com2 <BAUDRATE> | uhf <FREQ> <PROTOCOL> <BAUDRATE> <POWER> | bluetooth; output remove stream <NUMBER>; output clear stream; output list stream

Apply/Save: Изменения -> pending; Apply = system save

Ошибки/валидация:

SOURCES через | (пример M|R1|IMU)

валидировать host/port/baud/freq/power

### SET-016 — Мост (Bridge)

Путь: Настройки > Мост

Назначение: Передавать входные данные/поправки из одного интерфейса в другой (bridge).

Что видит пользователь:

Переключатель bridge on/off + выбор цели (tcpserver/tcpclient/uhf/com1/com2).

Действия:

Включить/выключить

выбрать цель

применить.

Newton commands:

input bridge <on|off> [tcpserver <PORT> | tcpclient <HOST> <PORT> | uhf <FREQ> <PROTOCOL> <BAUDRATE> <POWER> | com1 <BAUDRATE> | com2 <BAUDRATE>]

Apply/Save: Изменения -> pending; Apply = system save

Ошибки/валидация:

Валидация параметров цели

предупреждение о разрыве потоков

### SET-017 — GSM/APN

Путь: НАСТРОЙКИ/Связь/GSM

Назначение: Управление GSM модемом приёмника и APN (если используется).

Что видит пользователь:

Переключатель GSM on/off; поля APN1/APN2; статус модема.

Действия:

Включить/выключить

сохранить

применить.

Newton commands:

gsm set <on|off> <apn1> <apn2>

Apply/Save: Изменения -> pending; Apply = system save

Ошибки/валидация:

APN required when ON

validate characters

### SET-018 — Сброс конфигурации приёмника

Путь: НАСТРОЙКИ/Приёмник/Сервис

Назначение: Сброс настроек Ньютона на заводские.

Что видит пользователь:

Текст предупреждения; чекбокс подтверждения; кнопка «Сбросить».

Действия:

Сбросить

(после) переподключиться

(опционально) восстановить из бэкапа.

Newton commands:

config reset

Apply/Save: Немедленное действие (с подтверждением). После reset требуется переподключение и повторный handshake.

Ошибки/валидация:

Confirm dialog

warn about losing settings

### SET-019 — Bluetooth I/O (приёмник)

Путь: НАСТРОЙКИ/Связь/Bluetooth I/O

Назначение: Включение/выключение режима Bluetooth в приёмнике (ввод/вывод).

Что видит пользователь:

Переключатель Bluetooth on/off; пояснение влияния на связь.

Действия:

Включить/выключить

применить.

Newton commands:

bluetooth set <on|off>

Apply/Save: Изменения -> pending; Apply = system save

Ошибки/валидация:

При выключении предупредить о разрыве соединения

## ПРОЕКТ

### CLD-010 — Импорт из облака

Путь: ПРОЕКТ/Импорт/Из облака

Назначение: Импорт координат/файлов из ваших облачных хранилищ

Что видит пользователь:

Список облачных источников

Выбор файла

Предпросмотр

Импорт

Действия:

Импортировать

### PRJ-001 — Список проектов

Путь: ПРОЕКТ/Создание проекта

Назначение: Выбор существующего проекта или создание нового

Что видит пользователь:

[Header] Проекты + поиск

[Body] список проектов (имя, дата, СК, шаблон)

[Bottom] кнопка «Новый проект»

Действия:

Открыть проект, Поиск, Новый проект

### PRJ-002 — Новый проект

Путь: ПРОЕКТ/Создание проекта/Новый проект

Назначение: Создать проект с заданием имени, СК, кодов, шаблона

Что видит пользователь:

Поля: Имя проекта

Поля: СК, Набор кодов, Комментарий, Шаблон проекта

(без поля «Исполнитель»)

Кнопка «Создать»

Действия:

Создать, Отмена, Выбор СК, Выбор кодов, Выбор шаблона

### PRJ-003 — Выбор системы координат

Путь: ПРОЕКТ/Создание проекта/Новый проект/СК

Назначение: Быстрый выбор СК (последняя / список / пользовательская)

Что видит пользователь:

Сегменты: «Последняя», «Из списка», «Пользовательская»

Поиск по названию/кодам

Карточки СК с краткими параметрами

Действия:

Выбрать, Просмотр параметров, Создать пользовательскую

### PRJ-004 — Текущая СК проекта

Путь: ПРОЕКТ/СК

Назначение: Просмотр параметров СК; смена СК с пересчетом данных

Что видит пользователь:

Экран параметров СК (read-only)

Кнопка «Изменить СК»

Блок предупреждения про пересчет

Действия:

Изменить СК, Экспорт СК, Импорт СК

### PRJ-005 — Смена СК

Путь: ПРОЕКТ/СК/Изменить

Назначение: Выбрать новую СК или включить режим пользовательского редактирования

Что видит пользователь:

Вариант 1: выбрать из списка

Вариант 2: включить редактирование параметров

Показ «что будет пересчитано»

Действия:

Применить, Отмена

### PRJ-006 — Данные проекта

Путь: ПРОЕКТ/Данные

Назначение: Единая точка входа к точкам/линиям/полигонам/поверхностям/дорогам/файлам

Что видит пользователь:

Плитки/список: Точки, Линии, Полигоны, Поверхности, Дороги, CAD, Файлы, Отчёты

Фильтры/поиск

Действия:

Открыть раздел, Экспорт всего

### PRJ-006A — Геоид/вертикальные поправки

Путь: ПРОЕКТ/СК/Геоид

Назначение: Выбор геоидной модели и вертикального датумa для проекта

Что видит пользователь:

Выбор файла геоида

Режим высот: эллипсоид/ортометрические

Предпросмотр сдвига N (geoid undulation)

Действия:

Выбрать, Импорт геоида

Newton commands:

coordsystem set geoid <wgs84|egm86|user>; coordsystem set undulation <value>

Apply/Save: Изменения -> pending; Apply = system save (через CommandSPP)

Ошибки/валидация:

Undulation numeric

warn if project CRS mismatch

### PRJ-006B — Локальная трансформация

Путь: ПРОЕКТ/СК/Локализация

Назначение: Настройка локальной трансформации/калибровки в рамках проекта

Что видит пользователь:

Выбор метода (2D/3D, Helmert, grid)

Список контрольных точек

Параметры трансформации

Действия:

Создать, Редактировать, Применить

### PRJ-006C — Single point localization

Путь: ПРОЕКТ/СК/Single point localization

Назначение: Быстрая локализация по одной точке (упрощенно)

Что видит пользователь:

Выбор контрольной точки

Ввод/измерение факта

Расчет параметров

Применение

Действия:

Рассчитать, Применить

### PRJ-010 — Список точек

Путь: ПРОЕКТ/Данные/Точки

Назначение: Просмотр и поиск точек, фильтры, групповые операции

Что видит пользователь:

Поиск

Таблица/список: Имя, Код, N/E/Z, тип (измерена/импорт/ручная), дата

Фильтры: код/слой/время/качество

Действия:

Открыть точку, Экспорт, Импорт, Удалить, Выделить

### PRJ-011 — Карточка точки

Путь: ПРОЕКТ/Данные/Точки/Точка

Назначение: Просмотр координат, качества, атрибутов, медиа

Что видит пользователь:

Блок координат (N/E/Z или Lat/Lon/H)

Блок качества (Fix, σ, DOP, epoch)

Атрибуты/коды

Фото/заметки

История изменений

Действия:

Редактировать, Переснять, Добавить фото, Навигация на карте

### PRJ-012 — Ручной ввод точки

Путь: ПРОЕКТ/Данные/Точки/Создать

Назначение: Создать точку без измерения (для исходных/разбивки)

Что видит пользователь:

Поля: имя, код, слой

Координаты N/E/Z или Lat/Lon/H

Опции: система координат проекта, высота (эллипс/орт)

Проверка формата

Действия:

Сохранить, Отмена

### PRJ-013 — Импорт точек (мастер)

Путь: ПРОЕКТ/Данные/Точки/Импорт CSV

Назначение: Импорт из CSV/TXT с сопоставлением колонок

Что видит пользователь:

Шаг 1: выбор файла

Шаг 2: предпросмотр

Шаг 3: сопоставление колонок (Имя/Код/N/E/Z/Описание)

Шаг 4: параметры (разделитель, кодировка, единицы)

Шаг 5: итог/лог

Действия:

Импортировать, Назад, Сохранить шаблон

### PRJ-014 — Экспорт точек

Путь: ПРОЕКТ/Данные/Точки/Экспорт

Назначение: Экспорт точек в текст/CSV и (опц.) в CAD (DXF/DWG) с сохранением порядка NEH

Что видит пользователь:

Блок «Формат»

• TXT (по умолчанию NEH) / CSV (шаблоны)

Блок «Шаблон полей» (чекбоксы)

• Имя точки

• Код

• Север (N)

• Восток (E)

• Высота (H)

(опц.) широта/долгота/эллипс. высота, RMS, Fix, время, высота антенны

Блок «Форматирование»

• Разделитель: запятая/точка с запятой/таб

• Десятичный разделитель: «.»/«,»

• Точность: N/E/H (по умолчанию 3 знака)

• Кодировка: UTF-8 / Windows-1251

• Заголовок (строка названий колонок): да/нет (по умолчанию нет)

Действия:

Экспорт, Сохранить шаблон, Поделиться

### PRJ-015 — Список линий

Путь: ПРОЕКТ/Данные/Линии

Назначение: Просмотр линий/полилиний, фильтры, стили

Что видит пользователь:

Поиск

Список: имя, слой, длина, код, дата

Фильтры: слой/код

Действия:

Открыть, Экспорт, Удалить

### PRJ-016 — Карточка линии

Путь: ПРОЕКТ/Данные/Линии/Линия

Назначение: Просмотр геометрии и атрибутов линии

Что видит пользователь:

Карта мини-превью

Список вершин

Длина/параметры

Атрибуты/коды

Действия:

Редактировать, Добавить/удалить вершину, Экспорт

### PRJ-017 — Список полигонов

Путь: ПРОЕКТ/Данные/Полигоны

Назначение: Просмотр полигонов/участков

Что видит пользователь:

Список: имя, площадь, периметр, слой

Фильтр/поиск

Действия:

Открыть, Экспорт, Удалить

### PRJ-018 — Карточка полигона

Путь: ПРОЕКТ/Данные/Полигоны/Полигон

Назначение: Просмотр границ, площади, атрибутов

Что видит пользователь:

Карта превью

Площадь/периметр

Список вершин

Атрибуты

Действия:

Редактировать, Делить, Экспорт

### PRJ-020 — Наборы кодов

Путь: ПРОЕКТ/Коды

Назначение: Управление библиотекой кодов (как Quick codes)

Что видит пользователь:

Список наборов кодов

Поиск

Кнопки: импорт/экспорт/создать

Внутри набора: коды + атрибуты

Действия:

Открыть, Создать, Импорт, Экспорт

### PRJ-021 — Редактор набора кодов

Путь: ПРОЕКТ/Коды/Набор

Назначение: Создание/правка кодов и атрибутов

Что видит пользователь:

Таблица кодов

Для кода: имя, описание, слой по умолчанию

Атрибуты: тип (текст/число/список/фото), обязательность

Действия:

Добавить код, Добавить атрибут, Сохранить

### PRJ-030 — Слои

Путь: ПРОЕКТ/Слои

Назначение: Управление слоями объектов (видимость/стили)

Что видит пользователь:

Список слоёв (видимость, блокировка)

Цвет/стиль

Поиск

Действия:

Создать слой, Редактировать, Вкл/выкл, Экспорт/импорт

### PRJ-031 — Настройки слоя

Путь: ПРОЕКТ/Слои/Слой

Назначение: Параметры слоя и стиль отображения

Что видит пользователь:

Поля: имя, тип (точки/линии)

Стиль: цвет/толщина/иконка (свои)

Поведение: показывать подписи, фильтры

Действия:

Сохранить, Удалить

### PRJ-032 — Work layers

Путь: ПРОЕКТ/Слои/Work layers

Назначение: Отображение/управление рабочими слоями объектов

Что видит пользователь:

Список слоёв объектов (work layers)

Видимость/блокировка

Быстрые фильтры

Действия:

Вкл/выкл, Настроить

### PRJ-033 — Map files

Путь: ПРОЕКТ/Слои/Map files

Назначение: Управление локальными подложками/тайлами (MBTiles, растр)

Что видит пользователь:

Список подложек

Статус кеша

Импорт/удаление

Действия:

Импорт, Удалить, Открыть

### PRJ-034 — Online map

Путь: ПРОЕКТ/Слои/Online map

Назначение: Настройка онлайн-базовых карт (WMS/WFS/и т.п.)

Что видит пользователь:

Список источников

Добавить WMS/WFS

Параметры: URL, слои, ключи

Действия:

Добавить, Удалить, Тест

### PRJ-040 — Импорт данных

Путь: ПРОЕКТ/Импорт

Назначение: Единый вход для импорта: точки, CAD, LandXML, поверхности

Что видит пользователь:

Список форматов: CSV/TXT, DXF/DWG, LandXML, GeoTIFF/растры, (опц.) LAS

Настройки импорта и шаблоны

Действия:

Выбрать формат, Импортировать

### PRJ-041 — Экспорт данных

Путь: ПРОЕКТ/Экспорт

Назначение: Единый вход для экспорта: CSV/DXF/LandXML/отчёты

Что видит пользователь:

Плитки/список:

1) Экспорт точек (TXT/CSV)

2) Экспорт CAD (DXF/DWG)

3) Экспорт поверхностей (опц. LandXML/CSV grid)

4) Экспорт дорог (LandXML/ваш формат)

5) Отчёты (PDF)

Общие параметры: единицы, точность, СК/геоид (как в проекте)

Выбор папки выгрузки

История экспортов

Действия:

Экспорт, Поделиться

### PRJ-050 — Поверхности (DTM)

Путь: ПРОЕКТ/Поверхности

Назначение: Создание/просмотр поверхностей, вычисления объёмов

Что видит пользователь:

Список поверхностей

Кнопка «Создать»

Для поверхности: источники (точки/линии), параметры триангуляции

Просмотр статистики/объёмов

Действия:

Создать, Открыть, Экспортировать

### PRJ-051 — Мастер создания поверхности

Путь: ПРОЕКТ/Поверхности/Создать

Назначение: Пошаговое создание поверхности из данных

Что видит пользователь:

Шаги: выбрать точки/линии → параметры → предпросмотр → сохранить

Действия:

Далее, Назад, Сохранить

### PRJ-052 — Карточка поверхности

Путь: ПРОЕКТ/Поверхности/Поверхность

Назначение: Просмотр поверхности, статистики, слоёв, объёмов

Что видит пользователь:

Параметры поверхности

Источники данных

Статистика (min/max/avg)

Инструменты: объемы, сечения

Действия:

Экспорт, Вынос поверхности, Объёмы

### PRJ-053 — Расчёт объёмов (cut/fill)

Путь: ПРОЕКТ/Поверхности/Объёмы

Назначение: Сравнение поверхностей/плоскости, отчёт объёмов

Что видит пользователь:

Выбор поверхности(ей)

Параметры (граница/полигон)

Результат: cut/fill/net

Экспорт отчёта

Действия:

Рассчитать, Экспорт

### PRJ-060 — Дороги/Трассы

Путь: ПРОЕКТ/Дороги

Назначение: Управление road stakeout: импорт/создание, профили, шаблоны

Что видит пользователь:

Список дорог

Кнопки: импорт LandXML / создать вручную

Информация: название, длина, профили

Действия:

Открыть, Импорт, Создать

### PRJ-061 — Импорт LandXML дороги

Путь: ПРОЕКТ/Дороги/Импорт LandXML

Назначение: Загрузка road design (горизонт/вертикаль, шаблоны)

Что видит пользователь:

Выбор файла LandXML

Парсер: какие элементы найдены

Выбор что импортировать

Итог/лог

Действия:

Импортировать

### PRJ-062 — Карточка дороги

Путь: ПРОЕКТ/Дороги/Дорога

Назначение: Просмотр параметров трассы и профилей

Что видит пользователь:

Инфо: длина, стации

Список осей/профилей

Супервысота/шаблоны (если есть)

Просмотр на карте

Действия:

Редактировать, Экспорт, Вынос

### PRJ-063 — Создание дороги (мастер)

Путь: ПРОЕКТ/Дороги/Создать

Назначение: Создать road модель вручную (если нет LandXML)

Что видит пользователь:

Шаг 1: имя

Шаг 2: горизонтальная ось (PI, радиусы)

Шаг 3: вертикальный профиль

Шаг 4: шаблоны/супервысота

Шаг 5: сохранить

Действия:

Далее/Назад/Сохранить

### PRJ-064 — Экспорт дороги

Путь: ПРОЕКТ/Дороги/Экспорт

Назначение: Выгрузка road design в XML/LandXML или ваш формат

Что видит пользователь:

Выбор формата

Что экспортировать

Параметры единиц

Действия:

Экспорт

### PRJ-070 — Файлы проекта

Путь: ПРОЕКТ/Файлы

Назначение: Просмотр файлов проекта: экспорты, логи, фото, CAD

Что видит пользователь:

Список файлов по типам

Фильтр: фото/логи/экспорт/импорт

Кнопки поделиться/удалить

Действия:

Открыть, Поделиться, Удалить

### PRJ-080 — Бэкап/Восстановление проекта

Путь: ПРОЕКТ/Бэкап

Назначение: Сохранить/восстановить проект и настройки (аналог deployment backup)

Что видит пользователь:

Кнопки: Создать бэкап, Восстановить

Список бэкапов (дата/размер)

Предупреждения

Действия:

Создать, Восстановить, Поделиться

### PRJ-081 — Шаблоны проектов

Путь: ПРОЕКТ/Шаблоны

Назначение: Управление шаблонами (настройки + коды + слои + СК)

Что видит пользователь:

Список шаблонов

Создать из проекта

Экспорт/импорт

Действия:

Создать, Применить, Удалить

### PRJ-090 — Список CAD файлов

Путь: ПРОЕКТ/CAD/Файлы

Назначение: Список подключенных DWG/DXF/PDF подложек

Что видит пользователь:

Список файлов с превью

Размер

Слои

Статус привязки

Действия:

Открыть, Импорт, Удалить

### PRJ-091 — Импорт CAD/подложек

Путь: ПРОЕКТ/CAD/Импорт

Назначение: Импорт DWG/DXF/PDF/растров

Что видит пользователь:

Выбор файла: DXF / DWG / PDF / GeoTIFF / растры

Режим: «как подложка» или «как объекты проекта»

Параметры:

• выбрать/создать CAD-слой проекта

• импортировать слои (чекбоксы)

• единицы (м/мм), масштаб

• опц. упрощение/генерализация для больших файлов

Предпросмотр

Кнопка «Импортировать»

Действия:

Импортировать, Настроить привязку

### PRJ-092 — Геопривязка подложки

Путь: ПРОЕКТ/CAD/Привязка

Назначение: Привязка PDF/растров к местности по точкам/коорд. сетке

Что видит пользователь:

Выбор метода: по 2-3 точкам, по world file, по CRS

Ввод контрольных точек

Предпросмотр и ошибка

Действия:

Применить, Сбросить

### PRJ-100 — Отчёты

Путь: ПРОЕКТ/Отчёты

Назначение: Генерация полевых отчетов (контроль, съемка, вынос)

Что видит пользователь:

Выбор шаблона отчета

Период/фильтры

Превью

Экспорт PDF

Действия:

Сформировать, Экспорт

### PRJ-110 — Передача файлов по USB

Путь: ПРОЕКТ/Файлы/USB

Назначение: Помощник для копирования файлов на ПК/флешку

Что видит пользователь:

Выбор файлов/папок

Целевое устройство

Прогресс копирования

Действия:

Копировать, Поделиться

### PRJ-120 — File Assistant (обмен)

Путь: ПРОЕКТ/File Assistant

Назначение: Помощник обмена проектами/road файлами между устройствами/ПК/облаком

Что видит пользователь:

Табы: Проект / Road / Файлы

Выбор получателя/папки

Статус отправки

Действия:

Отправить, Экспорт, Скопировать

## СЪЕМКА

### CAD-001 — CAD View

Путь: СЪЕМКА/CAD

Назначение: Просмотр и редактирование DWG/DXF; привязка к местности

Что видит пользователь:

Рабочее поле CAD

Список слоёв

Панель снапов

Инструменты измерений/рисования

Импорт/экспорт

Действия:

Открыть файл, Измерить, Нарисовать, Вынести элемент

### CAD-010 — Stakeout из CAD

Путь: СЪЕМКА/CAD/Stakeout

Назначение: Вынос точки/пересечения/элемента из чертежа

Что видит пользователь:

Выбор объекта в CAD

Генерация целевых точек

Экран наведения (как SUR-031)

Действия:

Выбрать объект, Вынести, Сохранить as-built

### SUR-001 — Меню съемки

Путь: СЪЕМКА/Меню

Назначение: Быстрый вход в методы съемки/выноса/инструменты

Что видит пользователь:

Плитки: Map survey, Point survey, Control, Verified, Stakeout, CAD, Tools

Строка статуса GNSS

Действия:

Открыть метод

### SUR-010 — Map Survey

Путь: СЪЕМКА/Map survey

Назначение: Универсальный экран: карта + съемка + быстрые операции

Что видит пользователь:

[Top] статус GNSS/RTK

[Main] карта (слои, точки/линии)

[Left/Bottom] Tool tray (настраиваемый)

[Right] панель измерения/навигации

[Bottom] кнопка «Сохранить точку»

Действия:

Сохранить точку, Начать линию, Открыть CAD, Настройки метода

### SUR-011 — Point Survey

Путь: СЪЕМКА/Point survey

Назначение: Точная съемка точки с усреднением/критериями качества

Что видит пользователь:

Панель наблюдений: epochs, σ, DOP

Поля: код/описание/слой

Кнопка «Измерить» и «Сохранить»

Действия:

Измерить, Сохранить, Фото

### SUR-012 — Line Survey

Путь: СЪЕМКА/Line survey

Назначение: Съёмка линии/полилинии

Что видит пользователь:

Карта + режим записи вершины

Параметры: интервал/ручной

Панель текущей вершины

Действия:

Добавить вершину, Завершить, Отменить

### SUR-013 — Continuous Survey

Путь: СЪЕМКА/Continuous survey

Назначение: Непрерывная съёмка трека по времени/дистанции

Что видит пользователь:

Параметры интервала

Индикатор записи

Карта с треком

Действия:

Старт/Стоп, Пауза, Сохранить как линия

### SUR-014 — Record Track

Путь: СЪЕМКА/Record track

Назначение: Запись трека перемещения как фоновой функции

Что видит пользователь:

Переключатель «Запись трека»

Интервал

Список треков

Экспорт

Действия:

Старт/стоп, Экспорт

### SUR-015 — Слои на карте

Путь: СЪЕМКА/Map layers

Назначение: Управление видимостью слоёв в карте

Что видит пользователь:

Список слоёв с чекбоксами

Фильтры

Стили/подписи

Действия:

Вкл/выкл, Настроить

### SUR-016 — Поиск/Навигация

Путь: СЪЕМКА/Поиск на карте

Назначение: Найти точку/объект и центрировать карту

Что видит пользователь:

Поиск по имени/коду

Результаты с превью

Кнопка «Перейти»

Действия:

Перейти, Открыть карточку

### SUR-020 — Control Survey

Путь: СЪЕМКА/Control survey

Назначение: Съёмка опорных/контрольных точек с анализом

Что видит пользователь:

Список контрольных точек

Режим измерения

Отчёт невязок/остатков

Действия:

Измерить, Принять/отклонить, Экспорт отчёта

### SUR-021 — Verified Survey

Путь: СЪЕМКА/Verified survey

Назначение: Проверочная съёмка: «в допуске/нет»

Что видит пользователь:

Список проверяемых точек

Допуски H/V

Результат PASS/FAIL

Действия:

Измерить, Сохранить, Отчет

### SUR-030 — Выбор задачи выноса

Путь: СЪЕМКА/Stakeout/Выбор

Назначение: Выбрать что выносить: точка/линия/поверхность/дорога/и т.д.

Что видит пользователь:

Список типов: Point, Line/Arc, Surface, Road, Sideslope, Foundation

Выбор объекта из проекта/импорта

Действия:

Выбрать тип, Выбрать объект

### SUR-031 — Вынос точки

Путь: СЪЕМКА/Stakeout/Point

Назначение: Навигация на точку и контроль отклонений

Что видит пользователь:

Карта + панель наведения

Поля: ΔN/ΔE/ΔH, дистанция, азимут

Индикатор допусков

(опц) AR‑режим

Действия:

Сменить режим подсказок, Сохранить as-built, Звук/вибро

### SUR-032 — Вынос линии

Путь: СЪЕМКА/Stakeout/Line

Назначение: Наведение на проектную линию, станция/смещение

Что видит пользователь:

Выбор линии

Режим: ближайшая точка / станция+offset

Панель отклонений

Действия:

Сохранить as-built, Сменить offset

### SUR-033 — Вынос по поверхности

Путь: СЪЕМКА/Stakeout/Surface

Назначение: Вынос высоты: срез/насыпь относительно поверхности

Что видит пользователь:

Выбор поверхности

Панель cut/fill

Карта

Допуски

Действия:

Сохранить as-built

### SUR-034 — Вынос дороги (Road)

Путь: СЪЕМКА/Stakeout/Road

Назначение: Station+offset, профиль, поперечник, супервысота

Что видит пользователь:

Выбор дороги/профиля

Поле Station, Offset

Панель: ΔH, cross-track

Режимы: plan/profile/section

Действия:

Переход режимов, Сохранить, Импорт Road

### SUR-034A — Road Profile Stakeout

Путь: СЪЕМКА/Stakeout/Road/Профили

Назначение: Вынос по вертикальному профилю

Что видит пользователь:

Профильный вид

Station

Проектная/факт высота

ΔH

Действия:

Переключить станции, Сохранить

### SUR-034B — Road Cross-section Stakeout

Путь: СЪЕМКА/Stakeout/Road/Сечения

Назначение: Вынос по поперечнику

Что видит пользователь:

Сечение

Offset

Проектная/факт высота

ΔH

Действия:

Переключить offset, Сохранить

### SUR-035 — Вынос откоса (Sideslope)

Путь: СЪЕМКА/Stakeout/Sideslope

Назначение: Поиск точки пересечения откоса

Что видит пользователь:

Параметры уклона/бермы

Панель наведения

Карта

Действия:

Сохранить, Настройки

### SUR-036 — Разбивка фундамента

Путь: СЪЕМКА/Stakeout/Foundation

Назначение: Разметка прямоугольников/осей/углов с отступами

Что видит пользователь:

Ввод размеров/углов

Выбор точки привязки

Панель выноса

Действия:

Сохранить, Создать шаблон

### SUR-040 — Site Calibration (локализация)

Путь: СЪЕМКА/Калибровка/Мастер

Назначение: Мастер калибровки/локализации по контрольным точкам

Что видит пользователь:

Шаг 1: выбрать метод

Шаг 2: добавить контрольные точки (из проекта)

Шаг 3: измерить в поле

Шаг 4: отчёт невязок

Шаг 5: применить

Действия:

Далее, Назад, Применить, Сохранить набор

### SUR-041 — Base Shift / CORS Shift

Путь: СЪЕМКА/Сдвиги

Назначение: Внести сдвиг базы или CORS-поправок

Что видит пользователь:

Выбор режима: Base shift / CORS shift

Поля: ΔN/ΔE/ΔH или по точкам

Применение к текущей сессии

Действия:

Применить, Сбросить

### SUR-060 — Visual Survey

Путь: СЪЕМКА/Visual survey

Назначение: Съемка точек с привязкой фото/видео, обработка

Что видит пользователь:

Камера view + оверлеи

Кнопка «Снять точку»

Список кадров/точек

Режим обработки (на устройстве/на ПК)

Действия:

Снять, Сохранить, Обработать

### SUR-061 — Visual Stakeout (AR)

Путь: СЪЕМКА/Visual stakeout

Назначение: Вынос с использованием камеры/AR подсказок

Что видит пользователь:

Камера view

Маркер цели

Подсказки по смещению

Переключение на карту

Действия:

Переключить режим, Сохранить as-built

### SUR-070 — Area Survey

Путь: СЪЕМКА/Area survey

Назначение: Съёмка площади/периметра в поле

Что видит пользователь:

Карта

Режим записи контура

Панель: площадь/периметр

Коды/слой

Действия:

Старт/стоп, Сохранить полигон

### SUR-071 — Cross-section Survey

Путь: СЪЕМКА/Cross-section

Назначение: Съёмка поперечников по базовой линии/дороге

Что видит пользователь:

Выбор линии/дороги

Список станций

Запись точек с offset

Отчет сечений

Действия:

Измерить, Следующая станция, Экспорт

### SUR-072 — Hydro Survey

Путь: СЪЕМКА/Hydro survey

Назначение: Гидросъёмка с эхолотом

Что видит пользователь:

Подключение датчика глубины

Карта + трек

Панель глубины

Параметры скорости/интервала

Действия:

Старт/Стоп, Экспорт

### SUR-073 — Pipeline Survey/Stakeout

Путь: СЪЕМКА/Pipeline survey

Назначение: Съёмка/вынос трубопроводов

Что видит пользователь:

Выбор трассы/пикетаж

Панель: глубина/смещение

Маркировка событий

Действия:

Сохранить, Экспорт

### SUR-074 — River Survey

Путь: СЪЕМКА/River survey

Назначение: Съёмка русла/берегов/сечений реки (специализированный модуль)

Что видит пользователь:

Карта с осью реки/линией

Режимы: Centerline survey, Cross-section survey, Stakeout

Панель станции/offset

Экспорт DXF/line/CASS

Действия:

Старт/стоп съемки, Экспорт, Настройки

### SUR-075 — River Survey Settings

Путь: СЪЕМКА/River survey/Настройки

Назначение: Настройки режима river survey

Что видит пользователь:

Параметры станции, интервалы

Тип экспорта

Допуски

Действия:

Сохранить

### SUR-076 — Экспорт River Survey

Путь: СЪЕМКА/River survey/Экспорт

Назначение: Экспорт результатов river survey в DXF/линии/отчёты

Что видит пользователь:

Выбор формата

Параметры

Превью

Лог экспорта

Действия:

Экспорт

### SUR-080 — Photovoltaic Stakeout

Путь: СЪЕМКА/Photovoltaic stakeout

Назначение: Специализированный вынос для солнечных электростанций/рядов свай

Что видит пользователь:

Мастер: выбор режима (single/group)

Ввод параметров азимута/шагов

Генерация линий/точек

Экран наведения к следующей свае

Действия:

Сгенерировать, Вынести, Экспорт

### SUR-081 — PV Stakeout Wizard

Путь: СЪЕМКА/Photovoltaic stakeout/Мастер

Назначение: Пошаговая настройка PV-группы

Что видит пользователь:

Шаги: выбрать старт/середину/конец

Ввод шагов/кол-ва сегментов

Подтверждение

Действия:

Далее/Назад/Сохранить

### SUR-082 — Экспорт PV результатов

Путь: СЪЕМКА/Photovoltaic stakeout/Экспорт

Назначение: Экспорт точек/результатов PV

Что видит пользователь:

Выбор формата

Имя файла

Путь

Действия:

Экспорт

### SUR-090 — Шаблоны откосов

Путь: СЪЕМКА/Sideslope/Шаблоны

Назначение: Создание/редактирование шаблонов откосов для Sideslope stakeout

Что видит пользователь:

Список шаблонов

Кнопки: создать/редактировать

Поля шаблона: уклоны, бермы, отметки

Действия:

Создать, Редактировать, Удалить

### SUR-091 — Результаты выноса откоса

Путь: СЪЕМКА/Sideslope/Результаты

Назначение: Список результатов Sideslope stakeout и экспорт

Что видит пользователь:

Список результатов

Отклонения

Кнопка экспорт

Действия:

Открыть, Экспорт

### SUR-092 — Foundation Ditch Stakeout

Путь: СЪЕМКА/Foundation ditch stakeout

Назначение: Спец. модуль выноса/контроля траншей/канав (foundation ditch)

Что видит пользователь:

Выбор ditch/линии

Панель наведения

Сохранение результатов

Список результатов

Действия:

Вынести, Сохранить, Экспорт

### SUR-093 — Выбор траншеи/линии

Путь: СЪЕМКА/Foundation ditch stakeout/Выбор

Назначение: Выбрать объект foundation ditch для выноса

Что видит пользователь:

Поиск

Список траншей

Подсказка выбора

Действия:

Выбрать

### SUR-094 — Результаты выноса траншеи

Путь: СЪЕМКА/Foundation ditch stakeout/Результаты

Назначение: Просмотр/экспорт результатов выноса траншеи

Что видит пользователь:

Список результатов

Карточка результата

Экспорт

Действия:

Открыть, Экспорт

### SUR-101 — Диалог сохранения точки

Путь: СЪЕМКА/Диалог/Сохранить точку

Назначение: Единый диалог для сохранения измерения в точку

Что видит пользователь:

Поля: имя, код, слой

Описание

Атрибуты (динамически по коду)

Кнопка «Сохранить»

Действия:

Сохранить, Отмена, Фото

### SUR-102 — Выбор кода/Quick Codes

Путь: СЪЕМКА/Диалог/Выбор кода

Назначение: Быстрый выбор кода с фильтром и избранным

Что видит пользователь:

Поиск

Список кодов

Раздел избранных

Кнопка «Редактировать коды»

Действия:

Выбрать код, В избранное

### SUR-103 — Настройки текущего метода съемки

Путь: СЪЕМКА/Настройки метода

Назначение: Настройки специфичны методу (Map/Point/Line/Control)

Что видит пользователь:

Секции: качество, усреднение, хранение, код/описание

Сохранить локально/как по умолчанию

Действия:

Сохранить, Сбросить

### SUR-104 — Настройки выноса

Путь: СЪЕМКА/Stakeout/Настройки

Назначение: Точности и режимы подсказок в рамках задачи выноса

Что видит пользователь:

Допуски

Единицы

Звук/вибро

AR

Действия:

Сохранить

### SUR-105 — Выбор цели

Путь: СЪЕМКА/Stakeout/Выбор цели

Назначение: Выбрать конкретную точку/линию/поверхность/станцию

Что видит пользователь:

Поиск

Список

Фильтры

Недавние цели

Действия:

Выбрать

### SUR-106 — Сохранение as-built

Путь: СЪЕМКА/Stakeout/As-built

Назначение: Сохранить фактическую точку/линию после выноса

Что видит пользователь:

Поля: имя as-built

Связь с проектной целью

Фото/примечание

Оценка отклонений

Действия:

Сохранить

### SUR-110 — Обзор данных в поле

Путь: СЪЕМКА/Обзор данных

Назначение: Быстрый просмотр снятых объектов на карте и списком

Что видит пользователь:

Карта + список объектов

Фильтры

Переход в карточку объекта

Действия:

Открыть, Редактировать, Удалить

### SUR-120 — Вынос по PDF подложке

Путь: СЪЕМКА/Stakeout/PDF

Назначение: Использование PDF чертежа как подложки для выноса

Что видит пользователь:

Карта + PDF подложка

Привязка/прозрачность

Инструмент выбора цели

Действия:

Привязать, Вынести

### SUR-130 — Результаты выноса (общие)

Путь: СЪЕМКА/Результаты выноса

Назначение: Единый раздел результатов выноса (точка/линия/дорога/CAD/и т.п.)

Что видит пользователь:

Список типов результатов

Фильтр по дате/проекту

Экспорт

Действия:

Открыть, Экспорт

### SUR-131 — Результат выноса точки

Путь: СЪЕМКА/Результаты выноса/Точка

Назначение: Детальная карточка результата выноса

Что видит пользователь:

Цель → факт

Отклонения

Условия измерения

Фото/заметки

Действия:

Экспорт, Поделиться

### SUR-132 — Результат выноса линии

Путь: СЪЕМКА/Результаты выноса/Линия

Назначение: Детальная карточка результата выноса линии

Что видит пользователь:

Параметры станции/offset

Отклонения

Список точек результата

Действия:

Экспорт

### SUR-133 — Результат выноса из CAD

Путь: СЪЕМКА/Результаты выноса/CAD

Назначение: Карточка результата CAD stakeout

Что видит пользователь:

CAD объект

Отклонения

Связь с файлом CAD

Действия:

Экспорт

### SUR-200 — Offset/Hidden Point Survey

Путь: СЪЕМКА/Offset survey (hidden point)

Назначение: Съемка недоступной точки по смещению/пересечениям

Что видит пользователь:

Выбор метода: Dist+Az, Alignment offset, Dist‑Dist, Turn angle+dist, ΔX+ΔY+ΔZ

Ввод/измерение опорных точек

Результат целевой точки

Действия:

Выбрать метод, Рассчитать, Сохранить точку

### SUR-201 — Hidden point: Distance + Azimuth

Путь: СЪЕМКА/Offset survey/Distance+Azimuth

Назначение: Метод скрытой точки по расстоянию и азимуту

Что видит пользователь:

Поля: расстояние, азимут/румб

Выбор опорной точки

Результат координат

Действия:

Рассчитать, Сохранить

### SUR-202 — Hidden point: Alignment Offset

Путь: СЪЕМКА/Offset survey/Alignment offset

Назначение: Метод смещения от линии/оси

Что видит пользователь:

Выбор линии/2 точек оси

Поля: along/offset

Результат точки

Действия:

Рассчитать, Сохранить

### SUR-203 — Hidden point: Distance-Distance Intersection

Путь: СЪЕМКА/Offset survey/Distance-Distance

Назначение: Пересечение двух окружностей (два расстояния)

Что видит пользователь:

Выбор точек A,B

Ввод dA, dB

Два решения (лев/прав)

Действия:

Рассчитать, Выбрать решение, Сохранить

### SUR-204 — Hidden point: Turned angle + distance

Путь: СЪЕМКА/Offset survey/Turn angle+distance

Назначение: Метод по повернутому углу и расстоянию

Что видит пользователь:

Выбор базовой линии/направления

Ввод угла и расстояния

Результат

Действия:

Рассчитать, Сохранить

### SUR-205 — Hidden point: ΔX + ΔY + ΔZ

Путь: СЪЕМКА/Offset survey/ΔX+ΔY+ΔZ

Назначение: Метод смещений по осям

Что видит пользователь:

Выбор опорной точки

Ввод ΔX, ΔY, ΔZ

Результат

Действия:

Рассчитать, Сохранить

### SUR-210 — Survey boundary (граница)

Путь: СЪЕМКА/Survey boundary

Назначение: Задать границу съемки/выноса для фильтрации и расчетов

Что видит пользователь:

Карта + рисование границы

Параметры: буфер

Список сохраненных границ

Действия:

Создать, Применить, Удалить

### SUR-211 — Regions (районы)

Путь: СЪЕМКА/Regions

Назначение: Управление районами/областями на карте (логические зоны)

Что видит пользователь:

Список районов

Карта

Импорт/экспорт

Действия:

Создать, Открыть

### SUR-212 — Region list

Путь: СЪЕМКА/Region list

Назначение: Список районов для быстрого выбора/перехода

Что видит пользователь:

Список

Поиск

Кнопка «Перейти»

Действия:

Перейти, Открыть

## —

### APP-001 — Splash/Проверка лицензии

Путь: Запуск

Назначение: Старт приложения, проверка условий работы

Что видит пользователь:

Логотип/загрузка

Статус: офлайн/онлайн

(опц.) прогресс обновления пакетов

Действия:

Автопереход в APP-002

### APP-002 — Разрешения

Путь: Запуск

Назначение: Запрос критичных разрешений (геопозиция, BT, хранение, камера)

Что видит пользователь:

Список разрешений с объяснением «зачем»

Кнопки: Разрешить / Пропустить (где можно)

Действия:

Разрешить, Открыть настройки ОС

### APP-003 — Онбординг/Выбор режима

Путь: Запуск

Назначение: Быстро объяснить базовые шаги: проект → подключение → съемка

Что видит пользователь:

3 карточки-шага

Кнопка «Начать»

Ссылка «Импортировать проект/настройки»

Действия:

Начать, Импорт

### APP-004 — Вход в облако (ваше)

Путь: Аккаунт/Облако

Назначение: Авторизация для синхронизации/работы в группе

Что видит пользователь:

Поля: телефон/email, пароль/код

Кнопка «Войти»

«Работать офлайн»

Действия:

Войти, Офлайн режим, Восстановить доступ

### APP-005 — Главная навигация (3 вкладки)

Путь: Главный экран

Назначение: Быстрый доступ к Проект/Настройки/Съемка

Что видит пользователь:

Нижняя навигация: ПРОЕКТ | НАСТРОЙКИ | СЪЕМКА

Верхняя строка статуса: Fix/Float, H/V, спутники, батарея Ньютон, связь

Действия:

Переход по вкладкам, открыть уведомления

### APP-006 — Регистрация/активация продукта

Путь: Лицензия

Назначение: Ввод ключа/привязка к аккаунту для разблокировки функций

Что видит пользователь:

Поля: ключ/код

Кнопка «Активировать»

Статус: демо/активно

Действия:

Активировать, Ввести офлайн код

### APP-007 — Справка/Обучение

Путь: Справка

Назначение: Быстрый доступ к мануалу и базе знаний (встроенный)

Что видит пользователь:

Разделы справки

Поиск

Ссылки на видео

Действия:

Открыть статью, Скачать PDF