Архитектура и системный дизайн (v1)

Newton Field App — функциональный аналог LandStar (дизайн свой)
Дата: 22.04.2026

# 1. Ключевые принципы

Изоляция железа от UI: все каналы приема/команд — в слоях core/gnss, UI не знает о протоколах.

2 Bluetooth SPP канала: DataSPP (NMEA/RTCM поток) и CommandSPP (конфиг/очередь команд).

Конфиг приемника = «пакет команд» + явное Apply (system save). Никаких скрытых изменений.

Офлайн-first: проекты, карты, CAD, экспорт/импорт работают без облака.

РФ/СНГ: CRS/геоид — через пакеты предустановок + импорт пользовательских наборов (МСК/геоиды).

# 2. Модульная структура (рекомендуемая)

:app — навигация, DI wiring, общие UI компоненты

:core:common — логирование, ошибки, форматирование, time/date, file utils

:core:bluetooth — SPP transport, permissions, reconnect, foreground service

:gnss:data — парсеры NMEA/статусы, RTCM passthrough, GNSS state machine

:gnss:command — Newton command queue, handshake, apply/save, parse replies

:domain — use-cases (CreateProject, SurveyPoint, StakeoutPoint, ExportPoints, ConfigureNtrip, ApplyReceiverConfig...)

:data — Room/SQLite, repositories, file storage, CAD cache

:features:project / :features:settings / :features:survey / :features:cad / :features:export

:crs — пакеты СК/геоидов, transformations glue (при необходимости — PROJ через JNI позже)

# 3. Data Flow: GNSS DataSPP

BluetoothSPPTransport(Data) -> ByteStream -> NMEA/ORIENT parsers -> GnssStatusStore (StateFlow)

RTCM: если приложение получает RTCM (например NTRIP в телефоне) — прокидываем в DataSPP как raw stream.

События: Connected/Connecting/Disconnected/Error; GnssFixStatus; DOP; Age; Sats; Heading/IMU (если есть).

# 4. Data Flow: Newton CommandSPP

BluetoothSPPTransport(Command) -> CommandSession(handshake) -> CommandQueue(pending)

Handshake: AT->OK; set command mode on; далее команды.

Применение: выполнить очередь команд, затем system save; логировать (cmd+ts+reply).

Ошибка: command mode off / timeout / disconnect — UI показывает причину и оставляет pending изменения.

# 5. Состояния и устойчивость в поле

| Компонент | Состояния | Поведение |
| --- | --- | --- |
| DataSPP | Disconnected/Connecting/Connected/Error | Автопереподключение backoff; foreground service; не блокировать UI |
| CommandSPP | Disconnected/Connecting/Connected/Error | Блокировать Apply при отсутствии канала; pending сохраняется локально |
| NTRIP | Idle/Connecting/Streaming/Reconnecting/Error | Авторестарт; экспоненциальный backoff; понятные ошибки |
| Project DB | Idle/Busy/Error | Все операции записи — транзакционно; crash-safe |

# 6. Хранение данных проекта

Room: Project, CRSConfig, CodeLibrary, Layer, Point, Line, Polygon, Observation, StakeoutTask, CadImportRef, ExportJob, AppLog

Файлы: /Projects/<projectId>/{project.db, cad/, exports/, logs/}

Экспорт/импорт идет через pipeline: Parse -> Normalize -> Persist -> Index (для карты/CAD).

# 7. Набор систем координат (РФ/СНГ)

Предустановки: ГСК-2011 (+ GK зоны), СК-42 GK, СК-95, WGS84 geo/UTM, Web Mercator (тайлы).

МСК: пакеты регионов + импорт пользовательской МСК (параметры проекции/датума/сдвигов).

Геоид: egm86 + user grid; undulation задается командой coordsystem set undulation.

# 8. CAD/DXF (без DWG)

DXF import/export: точки, подписи (имя/код/высота) на отдельных слоях; выбор слоев; настройка текста/смещений.

Для больших DXF: индекс слоев, lazy loading, ограничения по геометрии; отдельный кэш рендера.

# 9. Логирование и диагностика

Единый AppLog: события BT, GNSS статусы, NTRIP, команды CommandSPP, экспорт/импорт.

Экспорт логов одним архивом для поддержки.

Изменения v2 (проверка соответствия исходным данным)

— Исправлена привязка команд Newton Command Port к экранам: команды больше не привязаны к IMU/камера/интерфейс/облако/единицы. Добавлены отдельные экраны для GSM/APN, Bluetooth I/O и сброса конфигурации.

— Команды coordsystem (геоид/undulation) привязаны к экрану ПРОЕКТ → Геоид/вертикальные поправки.