Newton Field App

Android Developer Handbook

v1.0 — 24 апреля 2026

Техническая документация для Android-разработчика

по разработке полевого GNSS-приложения с приёмником «Ньютон»

Содержание

# 1. Введение

## 1.1. О документе

Это техническая документация для Android-разработчика, реализующего приложение Newton Field App — полевой GNSS-софт для геодезических работ с приёмником «Ньютон». Документ описывает архитектуру, технологический стек, схему данных, контракты протоколов и план реализации MVP. Документ самодостаточен: вся необходимая для старта разработки информация находится внутри и не требует обращения к сторонним источникам, кроме конкретных ссылок на спецификации протоколов (NMEA 0183, RTCM 3.x, NTRIP).

Документ должен читаться и актуализироваться параллельно с тремя другими артефактами проекта: Product Requirements (для PM), Claude Code Toolkit (для AI-ассистированной разработки) и ScreenMap (Excel-таблица с полным перечнем экранов).

## 1.2. Аудитория и сценарии использования

Документ написан для senior Android-разработчика со следующим бэкграундом: Kotlin (в том числе coroutines, Flow, sealed/value classes), Jetpack Compose, Room, зависимости через Hilt или аналог, работа с Bluetooth Classic (не BLE) и пониманием процессов сна/фона на современных версиях Android. Знание тематики GNSS/RTK не требуется — необходимые доменные понятия введены в тексте.

Типовые сценарии использования документа: (а) быстрый ввод нового разработчика в проект; (б) справочник по модульной архитектуре при написании кода; (в) референс по протоколу командного порта «Ньютон»; (г) отправная точка для оценки работ и планирования спринтов.

## 1.3. Связанные документы

Product Requirements Document (PRD) — продуктовое описание с user journeys, приоритетами и acceptance criteria. Architecture Document — высокоуровневое описание архитектуры (этот хэндбук его расширяет до уровня кода). Developer Spec v3 — экранные спецификации по всем 160 экранам с привязкой к командам приёмника. ScreenMap v6 (xlsx) — мастер-таблица с полным перечнем экранов, их UI, действий, интеграций с железом и приоритетом MVP. Newton Command Port Reference — прошивочный мануал с перечнем команд, параметров и форматов ответа; в настоящем документе его содержимое воспроизведено в Appendix A в сжатом виде.

## 1.4. Scope MVP

MVP покрывает семь сквозных сценариев (top user journeys): создание проекта с выбором системы координат; подключение к приёмнику «Ньютон» по Bluetooth SPP двумя каналами; запуск RTK через NTRIP с получением fixed-решения; съёмка точек с контролем качества; вынос точки и линии с экраном результата; базовая работа с CAD через импорт DXF; экспорт данных в TXT/CSV и DXF. Облачная синхронизация, рабочие группы, Visual Survey/AR, LandXML-дороги и специализированные виды съёмки (hydro, pipeline, river, PV) отложены в Post-MVP.

Приоритеты в MVP: стабильность в поле важнее полноты функций. Приложение должно работать в перчатках, на ярком солнце, с периодическими обрывами Bluetooth и сотовой связи, не теряя данных съёмки и восстанавливая связь автоматически.

# 2. Технологический стек

## 2.1. Финализированные решения

В процессе аудита исходного документа Tech Stack v1 были приняты следующие технические решения. Каждое из них зафиксировано здесь и должно применяться единообразно во всех модулях.

| Вопрос | Решение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Dependency Injection | Hilt | Стандарт Google для Android; для 13-модульной архитектуры аннотационный подход дисциплинирует и снижает количество ошибок компоновки; широкая база примеров для AI-ассистированной разработки. |
| minSdk | 31 (Android 12) | Чистые runtime-permissions для Bluetooth (BLUETOOTH_CONNECT, BLUETOOTH_SCAN) без необходимости запрашивать ACCESS_FINE_LOCATION для сканирования. Снимает значительный пласт костылей. |
| targetSdk / compileSdk | 36 (Android 16) | Актуальная на момент старта платформа; обязательно для Google Play с 2026 года. |
| JDK | 21 | AGP 9.x рекомендует JDK 21. JDK 17 поддерживается, но в проекте с новыми библиотеками и kotlinx-coroutines лучше сразу 21. |
| Compose Compiler | Kotlin Compose Plugin | С Kotlin 2.0+ устаревший kotlinCompilerExtensionVersion не используется. Вместо него — официальный плагин org.jetbrains.kotlin.plugin.compose в блоке plugins {}. |
| Room annotation processor | KSP | Быстрее KAPT в 2–5 раз, совместим с Kotlin 2.x без проблем. KAPT не использовать. |
| DI + Room генераторы | KSP для обоих | Hilt с версии 2.48+ полноценно поддерживает KSP. |
| Point ID в БД | Long autoincrement + externalRef String? | UUID-первичные ключи избыточны для офлайн-first приложения и замедляют массовый импорт (50k точек из CSV). externalRef хранит внешний идентификатор при импорте/синхронизации. |
| DXF parser | kabeja (Apache 2.0) | Единственная живая open-source библиотека DXF на JVM. Альтернатива — собственный мини-парсер на subset ENTITIES, но это +3–4 недели работы. Для MVP берём kabeja. |
| Карты (tile provider) | OSMDroid + MBTiles offline | OpenStreetMap — единственный провайдер, разрешённый без лицензионных отчислений в РФ для коммерческого использования. MBTiles даёт offline из коробки. |
| NTRIP client | Собственный на OkHttp | Протокол NTRIP 2.0 — это HTTP с одной нестандартной командой (GET + Ntrip-Version header). Реализация занимает 150–200 строк, сторонняя библиотека избыточна. |

## 2.2. Версии инструментов

Все версии зафиксированы в gradle/libs.versions.toml (см. раздел 2.4). При старте проекта перепроверить актуальность через developer.android.com и kotlinlang.org — версии меняются быстро, и на момент написания документа могут появиться точечные апдейты без breaking changes.

| Компонент | Версия | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| JDK | 21 | Долгосрочная поддержка до 2029. |
| Gradle | 9.4.x | Совместим с AGP 9.2. |
| Android Gradle Plugin | 9.2.0 | Первая версия с полной поддержкой compileSdk 36. |
| Kotlin | 2.3.x (stable) | К моменту старта проверить на kotlinlang.org. |
| KSP | соответствующая Kotlin (2.3.x-1.0.x) | Версия KSP жёстко привязана к версии Kotlin. |
| compileSdk / targetSdk | 36 | Android 16 / API 36. |
| minSdk | 31 | Android 12. |
| Compose BOM | 2026.04.00 | Содержит согласованные версии всех compose-* библиотек. |
| Hilt | 2.56.x | Проверить актуальную при старте. |
| Room | 2.8.x | С поддержкой KSP. |
| Navigation Compose | 2.10.x |  |
| Coroutines | 1.10.x |  |
| OkHttp | 5.1.x | Для NTRIP-клиента. |
| Timber | 5.0.1 | Тонкая обёртка логгера. |

## 2.3. Обзор ядра стека

UI — Jetpack Compose с Material 3. Навигация — Navigation Compose. Асинхронность — Kotlin Coroutines + Flow (StateFlow для состояний, SharedFlow для событий). Хранение — Room + DataStore Preferences (для настроек UI, не для данных проекта). Сеть — OkHttp для NTRIP и будущих облачных API. Сериализация — kotlinx.serialization. Bluetooth — собственный SPP-транспорт на BluetoothSocket с foreground-сервисом. Логирование — Timber + собственный AppLog, пишущий в файл. Тесты — JUnit 5, Turbine для Flow, Robolectric для инструментальных тестов парсеров.

## 2.4. Version Catalog (gradle/libs.versions.toml)

Полный каталог версий. Все модули используют одни и те же версии через libs.*. При обновлении библиотеки меняется только эта секция.

[versions]

agp = "9.2.0"

kotlin = "2.3.21"

ksp = "2.3.21-1.0.28"

compileSdk = "36"

minSdk = "31"

targetSdk = "36"

composeBom = "2026.04.00"

hilt = "2.56.2"

room = "2.8.0"

datastore = "1.2.0"

navigationCompose = "2.10.0"

coroutines = "1.10.2"

okhttp = "5.1.0"

timber = "5.0.1"

turbine = "1.2.0"

junit = "5.11.4"

osmdroid = "6.1.18"

[libraries]

# AndroidX core

androidx-core-ktx = { module = "androidx.core:core-ktx", version = "1.17.0" }

androidx-activity-compose = { module = "androidx.activity:activity-compose", version = "1.12.0" }

androidx-lifecycle-runtime-ktx = { module = "androidx.lifecycle:lifecycle-runtime-ktx", version = "2.10.0" }

androidx-lifecycle-viewmodel-compose = { module = "androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-compose", version = "2.10.0" }

# Compose

compose-bom = { module = "androidx.compose:compose-bom", version.ref = "composeBom" }

compose-ui = { module = "androidx.compose.ui:ui" }

compose-material3 = { module = "androidx.compose.material3:material3" }

compose-material-icons-extended = { module = "androidx.compose.material:material-icons-extended" }

compose-ui-tooling-preview = { module = "androidx.compose.ui:ui-tooling-preview" }

compose-ui-tooling = { module = "androidx.compose.ui:ui-tooling" }

# Navigation

navigation-compose = { module = "androidx.navigation:navigation-compose", version.ref = "navigationCompose" }

hilt-navigation-compose = { module = "androidx.hilt:hilt-navigation-compose", version = "1.3.0" }

# Hilt

hilt-android = { module = "com.google.dagger:hilt-android", version.ref = "hilt" }

hilt-compiler = { module = "com.google.dagger:hilt-compiler", version.ref = "hilt" }

# Room

room-runtime = { module = "androidx.room:room-runtime", version.ref = "room" }

room-ktx = { module = "androidx.room:room-ktx", version.ref = "room" }

room-compiler = { module = "androidx.room:room-compiler", version.ref = "room" }

# DataStore

datastore-preferences = { module = "androidx.datastore:datastore-preferences", version.ref = "datastore" }

# Coroutines

coroutines-core = { module = "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-core", version.ref = "coroutines" }

coroutines-android = { module = "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-android", version.ref = "coroutines" }

coroutines-test = { module = "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-test", version.ref = "coroutines" }

# Network (NTRIP + future cloud)

okhttp = { module = "com.squareup.okhttp3:okhttp", version.ref = "okhttp" }

okhttp-logging = { module = "com.squareup.okhttp3:logging-interceptor", version.ref = "okhttp" }

# Serialization

kotlinx-serialization-json = { module = "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-serialization-json", version = "1.7.3" }

# Logging

timber = { module = "com.jakewharton.timber:timber", version.ref = "timber" }

# Maps

osmdroid = { module = "org.osmdroid:osmdroid-android", version.ref = "osmdroid" }

# DXF

kabeja = { module = "org.kabeja:kabeja", version = "0.4" }

# Testing

junit-jupiter = { module = "org.junit.jupiter:junit-jupiter", version.ref = "junit" }

turbine = { module = "app.cash.turbine:turbine", version.ref = "turbine" }

[plugins]

android-application = { id = "com.android.application", version.ref = "agp" }

android-library = { id = "com.android.library", version.ref = "agp" }

kotlin-android = { id = "org.jetbrains.kotlin.android", version.ref = "kotlin" }

kotlin-compose = { id = "org.jetbrains.kotlin.plugin.compose", version.ref = "kotlin" }

kotlin-serialization = { id = "org.jetbrains.kotlin.plugin.serialization", version.ref = "kotlin" }

hilt = { id = "com.google.dagger.hilt.android", version.ref = "hilt" }

ksp = { id = "com.google.devtools.ksp", version.ref = "ksp" }

## 2.5. Критические правки к Tech Stack v1

При чтении исходного документа Tech Stack v1 обнаружены следующие ошибки, исправленные в текущем хэндбуке. Они значимы для сборки проекта, поэтому вынесены отдельно:

- composeOptions { kotlinCompilerExtensionVersion = ... } — удалить. В Kotlin 2.0+ заменено плагином org.jetbrains.kotlin.plugin.compose в блоке plugins {}.

- KAPT для Room и Hilt — заменить на KSP. KAPT в Kotlin 2.x работает нестабильно и в 2–5 раз медленнее на крупных модулях.

- JDK 17 — поднять до JDK 21. AGP 9.x официально рекомендует JDK 21; для долгоживущего проекта это даёт дополнительный запас.

- Индекс unique (project_id, name) в points — убрать. Сценарий переснятия точки с тем же именем ломается. Использовать (project_id, name, revision).

- Отсутствующие модули :core:ui и :core:logging — добавлены (см. раздел 3).

- Отсутствующие sealed-классы для NTRIP, Stakeout, PendingChanges — описаны в разделе 9.

# 3. Архитектура и модульная структура

## 3.1. Ключевые принципы

Изоляция железа от UI. Всё, что связано с Bluetooth, парсингом NMEA и командами приёмника, живёт в слоях core/gnss. UI-слой (features) не знает о существовании BluetoothSocket, NMEA-строк или команд вроде "mode set rover". Вместо этого UI работает только с StateFlow<GnssStatus>, StateFlow<LinkState>, методами репозиториев и use-кейсами.

Офлайн-first. Проекты, карты, CAD, экспорт и импорт — всё работает без сети. Сеть требуется только для NTRIP и в будущем — облачной синхронизации. Приложение никогда не падает и не блокируется из-за отсутствия сети.

Явный Apply для изменений приёмника. Никаких скрытых изменений конфигурации. Любая настройка (режим rover/base, NTRIP, вывод сообщений) сначала ставится в локальный pending-список, и только по нажатию пользователем кнопки «Применить» пакет уходит в приёмник и завершается командой system save. Это обязательное требование, продиктованное самим протоколом приёмника.

Одно место для UI-состояния GNSS. Все экраны, показывающие статусы Fix/Float, спутники, DOP, возраст поправок, читают это из единого StateFlow<GnssStatus>, поддерживаемого классом GnssStatusStore. Дублирование парсинга или хранения статуса в разных местах запрещено.

## 3.2. Модульная структура

Проект организован в 15 Gradle-модулей, сгруппированных в 5 логических слоёв. Правило зависимостей: модули верхних слоёв могут зависеть от модулей своего слоя и нижних, но никогда наоборот. Например, :features:survey может зависеть от :domain и :data, но :domain не должен знать о существовании :features:*.

| Модуль | Слой | Ответственность | Ключевые зависимости |
| --- | --- | --- | --- |
| :app | App shell | Application-класс, навигация верхнего уровня, Hilt-wiring, Application-scoped состояния, разрешения на запуске. | все features + navigation |
| :core:common | Infrastructure | Результаты (Result, Either), утилиты времени и дат, единицы измерения, форматтеры координат, общие исключения. | - |
| :core:ui | UI foundation | Design system (темы, цвета, типографика для полевого использования), переиспользуемые компоненты (StatusStrip, ConfirmDialog, CoordinateField, QualityBadge). | compose |
| :core:logging | Infrastructure | AppLog: типизированный логгер в файл с категориями (BT, GNSS, CMD, NTRIP, UI) и экспортом архива логов для поддержки. | timber |
| :core:bluetooth | Hardware | BluetoothSPPTransport для обоих каналов; foreground-service; стратегия reconnect; permissions runtime. | core:logging |
| :gnss:data | Hardware | Парсеры NMEA/ORIENT/COMNAV; GnssStatusStore (StateFlow); RTCM passthrough; GNSS state machine. | core:bluetooth |
| :gnss:command | Hardware | Протокол командного порта «Ньютон»: handshake, CommandQueue, ApplySession, парсинг ответов OK/OK+/OK-/OK!. | core:bluetooth |
| :gnss:ntrip | Hardware | NTRIP 2.0 клиент на OkHttp: source table, GGA injection, reconnect, поток RTCM на DataSPP. | okhttp, gnss:data |
| :crs | Domain support | Системы координат РФ/СНГ, пересчёт координат (PROJ или собственный конвертер для MVP), геоид egm86 и user grid, undulation. | core:common |
| :data | Data | Room database, DAOs, repositories, файловое хранилище проекта, CAD-кэш, DataStore preferences. | room, datastore |
| :domain | Domain | Use-cases (CreateProject, SurveyPoint, StakeoutPoint, ApplyReceiverConfig, ExportPoints...), sealed-состояния, PendingChanges model. | core:common |
| :features:project | UI / Features | Вкладка ПРОЕКТ: проекты, СК, данные, коды/слои, CAD, импорт/экспорт. | domain, data, core:ui |
| :features:settings | UI / Features | Вкладка НАСТРОЙКИ: подключение, rover/base, input/output, GSM, service (Apply). | domain, gnss:command, gnss:ntrip, core:ui |
| :features:survey | UI / Features | Вкладка СЪЁМКА: map survey, point/line/continuous, stakeout (все виды), COGO, calibration. | domain, gnss:data, core:ui |
| :features:cad | UI / Features | CAD view, stakeout по CAD, работа со слоями DXF. | domain, kabeja, core:ui |
| :features:export | UI / Features | Мастера импорта/экспорта TXT/CSV/DXF, шаблоны полей, предпросмотр. | domain, data, core:ui |

## 3.3. Диаграмма зависимостей

Диаграмма (представлена словесно, для визуального референса см. файл docs/architecture.svg в репозитории):

:app

│

┌────────────────┼─────────────────┐

▼                ▼                 ▼

:features:project  :features:settings  :features:survey  :features:cad  :features:export

│                │                 │

└────────┬───────┴──────┬──────────┘

▼              ▼

:domain         :data

│              │

▼              ▼

:crs    :core:common   :core:ui

│

┌────────┴─────────┬─────────────┐

▼                  ▼             ▼

:gnss:data      :gnss:command   :gnss:ntrip

│                  │             │

└────────┬─────────┘             │

▼                       │

:core:bluetooth  ◄─────────────┘

│

▼

:core:logging

## 3.4. Правила зависимостей

- :features:* не видят друг друга. Если два features нуждаются в общем коде — он выносится в :domain или :core:ui.

- :domain не зависит ни от Android Framework, ни от Room, ни от Compose. Чистый Kotlin + coroutines. Это делает use-кейсы и sealed-состояния тестируемыми без эмулятора.

- :gnss:* не видят :domain и :data. Они предоставляют низкоуровневые API, а бизнес-логика живёт в domain.

- :core:bluetooth ничего не знает про GNSS и про Newton-команды. Это просто два канала SPP с абстракцией transport.

- :core:logging — единственный модуль, который все остальные могут использовать напрямую.

# 4. Bluetooth SPP транспорт

## 4.1. Два канала: DataSPP и CommandSPP

Приёмник «Ньютон» предоставляет два Bluetooth Classic SPP-канала (Serial Port Profile), работающих независимо. DataSPP — однонаправленный (приёмник→телефон) поток NMEA/ORIENT/RTCM сообщений, идущий непрерывно с частотой 1–20 Гц после настройки. CommandSPP — двунаправленный канал запрос/ответ для конфигурирования приёмника: туда уходят текстовые команды (например, "mode set rover"), оттуда — короткие ответы (OK, OK+, OK-, OK!). Эти каналы имеют разные MAC/UUID и подключаются раздельно, что отражено в двух независимых экземплярах LinkState в StateFlow.

Разделение каналов важно потому, что при обрыве CommandSPP (например, приёмник перегрелся и перезагрузил сервис команд) DataSPP продолжает отдавать координаты, и пользователь не теряет текущую работу на объекте. Обратное тоже верно. Поэтому UI всегда показывает отдельно статус каждого канала, и кнопка Apply блокируется только при отсутствии CommandSPP.

## 4.2. Permissions на Android 12+ (API 31+)

На Android 12+ для Bluetooth нужны отдельные runtime permissions: BLUETOOTH_CONNECT для установки соединения и BLUETOOTH_SCAN для поиска устройств. Важно: если в манифесте указано android:usesPermissionFlags="neverForLocation" для BLUETOOTH_SCAN, то ACCESS_FINE_LOCATION не требуется. Это решение принято в нашем проекте, поскольку minSdk = 31.

<!-- AndroidManifest.xml (app module) -->

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_CONNECT" />

<uses-permission

android:name="android.permission.BLUETOOTH_SCAN"

android:usesPermissionFlags="neverForLocation" />

<uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE" />

<uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE_CONNECTED_DEVICE" />

<uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS" />

<!-- SPP UUID одинаковый для обоих каналов; разные MAC-адреса каналов

приёмника (в прошивке Ньютона это разные SPP сервисы на одном физическом

устройстве; пользователь видит их как два BT-устройства в настройках) -->

## 4.3. Ключевые интерфейсы транспорта

Модуль :core:bluetooth экспонирует единственный интерфейс SppTransport и две его реализации — DataSppTransport и CommandSppTransport. Оба возвращают Flow<ByteArray> и предоставляют методы connect/disconnect/write. Транспорт не знает ничего про NMEA, RTCM или команды приёмника — это просто поток байт.

// :core:bluetooth

interface SppTransport {

val linkState: StateFlow<LinkState>

val incoming: Flow<ByteArray>

suspend fun connect(deviceAddress: String)

suspend fun disconnect()

suspend fun write(bytes: ByteArray)

}

@Singleton

class BluetoothSppTransport @Inject constructor(

@ApplicationContext private val context: Context,

private val config: SppTransportConfig,

private val appLog: AppLog,

) : SppTransport {

private val _linkState = MutableStateFlow<LinkState>(LinkState.Disconnected)

override val linkState: StateFlow<LinkState> = _linkState.asStateFlow()

private val _incoming = MutableSharedFlow<ByteArray>(

replay = 0, extraBufferCapacity = 256,

onBufferOverflow = BufferOverflow.DROP_OLDEST

)

override val incoming: Flow<ByteArray> = _incoming.asSharedFlow()

// ... connect/disconnect/reconnect implementation

}

// Hilt bindings create two named instances:

@Qualifier @Retention(AnnotationRetention.BINARY) annotation class DataSpp

@Qualifier @Retention(AnnotationRetention.BINARY) annotation class CommandSpp

@Module @InstallIn(SingletonComponent::class)

object BluetoothModule {

@Provides @Singleton @DataSpp

fun provideDataSpp(

@ApplicationContext ctx: Context, appLog: AppLog

): SppTransport = BluetoothSppTransport(

ctx, SppTransportConfig(channelName = "DataSPP"), appLog

)

@Provides @Singleton @CommandSpp

fun provideCommandSpp(

@ApplicationContext ctx: Context, appLog: AppLog

): SppTransport = BluetoothSppTransport(

ctx, SppTransportConfig(channelName = "CommandSPP"), appLog

)

}

## 4.4. Стратегия reconnect

BluetoothSocket в Android на bad network/out-of-range падает с IOException. Наша политика восстановления: экспоненциальный backoff с базой 1 секунда и максимумом 30 секунд, общий лимит попыток — бесконечность (пользователь остановит сам или закроет приложение). Для диагностики все попытки логируются в AppLog категории BT с счётчиком attempt.

private suspend fun reconnectLoop(address: String) {

var attempt = 0

while (currentCoroutineContext().isActive) {

attempt++

_linkState.value = LinkState.Connecting(attempt)

try {

openSocket(address)

_linkState.value = LinkState.Connected(

deviceName = socket.remoteDevice.name ?: "Newton", rssi = null

)

appLog.bt("Connected to $address after $attempt attempts")

return

} catch (e: IOException) {

appLog.bt("Connect attempt $attempt failed: ${e.message}")

_linkState.value = LinkState.Error(e.message ?: "BT failure", e)

val delayMs = min(30_000L, 1_000L * (1L shl min(attempt - 1, 5)))

delay(delayMs)

}

}

}

## 4.5. Foreground Service

Android с API 26+ агрессивно убивает фоновые процессы. Для непрерывного приёма DataSPP во время блокировки экрана или сворачивания приложения необходим foreground-service с типом connectedDevice (API 34+). Сервис отображает persistent notification с текущим статусом Fix/Float и количеством спутников — это отвечает требованиям платформы и полезно пользователю.

@AndroidEntryPoint

class GnssForegroundService : Service() {

@Inject @DataSpp lateinit var dataSpp: SppTransport

@Inject lateinit var statusStore: GnssStatusStore

private val scope = CoroutineScope(SupervisorJob() + Dispatchers.Default)

override fun onStartCommand(intent: Intent?, flags: Int, startId: Int): Int {

startForeground(NOTIF_ID, buildNotification())

scope.launch {

combine(statusStore.status, dataSpp.linkState) { s, l -> s to l }

.collect { (status, link) -> updateNotification(status, link) }

}

return START_STICKY

}

override fun onBind(intent: Intent?): IBinder? = null

override fun onDestroy() { scope.cancel(); super.onDestroy() }

companion object { const val NOTIF_ID = 1001 }

}

// AndroidManifest.xml

<service android:name=".GnssForegroundService"

android:foregroundServiceType="connectedDevice"

android:exported="false" />

# 5. GNSS Data Layer

## 5.1. Общая схема потока

Модуль :gnss:data преобразует сырой поток байт из DataSPP в типизированные события и держит текущее состояние GNSS в StateFlow. Схема потока: входной Flow<ByteArray> попадает в LineAggregator, который режет поток по \r\n и собирает строки NMEA; каждая строка проходит через NmeaDispatcher, определяющий тип сообщения по тэгу ($GPGGA, $GPGSA, $GPGST, $GPTRA и т.д.); диспетчер вызывает соответствующий typed parser, который возвращает структурированное сообщение; все результаты сливаются в GnssStatusStore, где обновляют единый GnssStatus.

DataSPP bytes ──▶ LineAggregator ──▶ NmeaDispatcher

│

┌─────────────────────┼──────────────────┐

▼                     ▼                  ▼

GgaParser             GstParser          TraParser (ORIENT)

│                     │                  │

└─────────────────────┼──────────────────┘

▼

GnssStatusStore.update()

│

▼

StateFlow<GnssStatus>  ──▶ UI

## 5.2. Какие сообщения парсим в MVP

В MVP приёмник настраивается на выдачу следующего минимального набора сообщений NMEA/ORIENT (через команды output add message ... при подключении). Этого достаточно для отображения координат, качества fix, спутников, DOP, возраста поправок и курса.

| Сообщение | Источник | Частота | Что даёт |
| --- | --- | --- | --- |
| GPGGA | M | 1 Гц | координаты, тип fix, возраст поправок, HDOP, количество используемых спутников |
| GPGST | M | 1 Гц | σ N, σ E, σ H (стандартные отклонения решения) |
| GPGSA | M | 1 Гц | PDOP, HDOP, VDOP, список PRN используемых спутников |
| GPGSV | M | 1 Гц | видимые спутники со скайплотом (elevation, azimuth, SNR) — для SET-201 |
| GPTRA | M | 1 Гц | азимут на Tilt (в том числе направление приёмника, если есть IMU) |
| PTNLVHD | M | ONCHANGE | heading/pitch/roll при наличии двухантенной конфигурации |
| PTNLAVR | M | 1 Гц | heading для RTK с IMU |

RTCM и бинарные COMNAV-сообщения (BESTPOS, RANGECMP и т.п.) в MVP не парсим — они нужны для статики/PPK и расширенной диагностики, что отнесено в Post-MVP.

## 5.3. GnssStatusStore — единое хранилище состояния

GnssStatusStore — singleton, поддерживающий StateFlow<GnssStatus>. Все экраны, показывающие fix, спутники, DOP, координаты в реальном времени, подписываются только на него. Обновления из разных парсеров идут через типизированные методы updateGga/updateGst/updateGsa и т.д. — это даёт атомарность: UI видит консистентный snapshot, а не GGA без GST.

// :gnss:data

@Singleton

class GnssStatusStore @Inject constructor(

@DataSpp private val transport: SppTransport,

private val appLog: AppLog,

) {

private val _status = MutableStateFlow(GnssStatus.initial())

val status: StateFlow<GnssStatus> = _status.asStateFlow()

private val aggregator = LineAggregator()

private val dispatcher = NmeaDispatcher()

init {

CoroutineScope(SupervisorJob() + Dispatchers.Default).launch {

transport.incoming

.onEach { bytes -> aggregator.feed(bytes) }

.flatMapConcat { aggregator.lines }

.collect { line -> onLine(line) }

}

}

private fun onLine(line: String) {

val result = dispatcher.dispatch(line)

when (result) {

is NmeaParsed.Gga -> _status.update { it.applyGga(result) }

is NmeaParsed.Gst -> _status.update { it.applyGst(result) }

is NmeaParsed.Gsa -> _status.update { it.applyGsa(result) }

is NmeaParsed.Tra -> _status.update { it.applyTra(result) }

is NmeaParsed.Unknown -> { /* log & skip */ }

is NmeaParsed.ChecksumError -> appLog.gnss("Bad checksum: $line")

}

}

}

## 5.4. RTCM Passthrough (NTRIP → приёмник)

В отличие от исходной архитектуры, где RTCM заявлен как «прокидываем в DataSPP как raw stream», в нашей финальной схеме RTCM уходит в приёмник через CommandSPP — это противоречит названию, но так работает протокол «Ньютона»: CommandSPP двунаправленный, он же используется для вливания потока поправок в режиме ntripclient телефона. Это важно понять и зафиксировать в коде.

Уточнение: приёмник «Ньютон» поддерживает два способа получить RTCM. Первый — когда ntrip-клиент встроен в сам приёмник (команда input set ntripclient ...), и приёмник качает поправки напрямую из интернета через свой GSM-модуль. Второй — когда ntrip-клиент живёт в телефоне, а приёмник просто получает RTCM-поток как вход; для этого на приёмнике выполняется input set bluetooth, и дальше приложение пишет RTCM байты в CommandSPP (не DataSPP). DataSPP остаётся только-чтение.

Этот нюанс критичен: если по ошибке писать RTCM в DataSPP, приёмник их проигнорирует, и RTK никогда не выйдет из Single в Float/Fixed. При отладке первой версии приложения это первая гипотеза к проверке в случае «все вроде настроено, но fix не выходит».

## 5.5. Парсеры NMEA: защита от некорректных данных

Поле с приёмников на дешёвых кабелях иногда выдаёт битые байты, неправильные чексуммы или обрезанные строки. Парсер обязан быть устойчив: исключения перехватываются на уровне диспетчера и не роняют поток; битая строка логируется и игнорируется. Контрольная сумма NMEA (xor всех байт между $ и *, hex после *) проверяется ВСЕГДА.

internal fun parseNmea(line: String): NmeaParsed {

if (!line.startsWith('$')) return NmeaParsed.Unknown(line)

val starIdx = line.lastIndexOf('*')

if (starIdx < 0) return NmeaParsed.ChecksumError(line)

val payload = line.substring(1, starIdx)

val expected = line.substring(starIdx + 1).trim().toIntOrNull(16) ?: return NmeaParsed.ChecksumError(line)

val actual = payload.fold(0) { acc, c -> acc xor c.code }

if (actual != expected) return NmeaParsed.ChecksumError(line)

val fields = payload.split(',')

return when (fields[0]) {

"GPGGA", "GNGGA" -> GgaParser.parse(fields)

"GPGST", "GNGST" -> GstParser.parse(fields)

"GPGSA", "GNGSA" -> GsaParser.parse(fields)

"GPTRA"          -> TraParser.parse(fields)

"PTNLVHD"        -> VhdParser.parse(fields)

"PTNLAVR"        -> AvrParser.parse(fields)

else             -> NmeaParsed.Unknown(line)

}

}

# 6. GNSS Command Layer («Ньютон»)

## 6.1. Протокол командного порта

Командный порт «Ньютона» — текстовый протокол запрос/ответ по CommandSPP. Команды регистрозависимы, параметры со значениями — разделены пробелами, параметры с пробелами внутри значения — обёрнуты в кавычки. Разделителем множественных значений (в полях SOURCES для output add stream) служит символ U+2502 (│), а не обычный ASCII pipe (|). Это важно: сам мануал отдельно это подчёркивает, и путаница приводит к отказу команд без явной ошибки.

## 6.2. Форматы ответа

Приёмник отвечает одним из четырёх статусов. Парсер ответов обязан различать их:

| Ответ | Что означает | Когда приходит |
| --- | --- | --- |
| OK | handshake успешен | На команду AT |
| OK+ | command mode включён | На set command mode on |
| OK- | command mode выключен | На set command mode off |
| OK! | команда принята в очередь | На любую конфигурирующую команду, стоящую в очереди до system save |

После system save очередь применяется к текущей конфигурации, и возвращается OK! — но семантика уже совсем другая (применено), поэтому ApplySession парсит ответы с учётом контекста: внутри pending-очереди OK! означает «команда в буфере», после system save — «применено и сохранено во flash».

## 6.3. Handshake и жизненный цикл CommandSession

После подключения CommandSPP начинается фиксированная последовательность инициализации: отправляется "AT", ожидается "OK" (таймаут 3 секунды, 3 попытки); затем "get command mode", по ответу определяется текущее состояние; если выключен — отправляется "set command mode on", ожидается "OK+". Только после этого CommandSession переходит в состояние Ready, и UI разрешает пользователю отправлять настройки.

// :gnss:command

sealed interface CommandSessionState {

data object Idle : CommandSessionState

data object Handshaking : CommandSessionState

data object Ready : CommandSessionState

data class Failed(val reason: String) : CommandSessionState

}

@Singleton

class CommandSession @Inject constructor(

@CommandSpp private val transport: SppTransport,

private val appLog: AppLog,

) {

private val _state = MutableStateFlow<CommandSessionState>(CommandSessionState.Idle)

val state: StateFlow<CommandSessionState> = _state.asStateFlow()

suspend fun handshake() {

_state.value = CommandSessionState.Handshaking

val atOk = sendAndAwait("AT", "OK", timeoutMs = 3000)

if (!atOk) { _state.value = CommandSessionState.Failed("AT timeout"); return }

val mode = sendAndAwait("get command mode", listOf("on", "off"), 3000)

if (mode != "on") {

val on = sendAndAwait("set command mode on", "OK+", 3000)

if (!on) { _state.value = CommandSessionState.Failed("cannot enable command mode"); return }

}

_state.value = CommandSessionState.Ready

}

// ... sendAndAwait, readerCoroutine parses CRLF-terminated lines from CommandSPP

}

## 6.4. CommandQueue: буфер pending-изменений

Все настройки, которые пользователь меняет на экранах SET-010/011/014/015/016/017/019/020, а также coordsystem на PRJ-006A — складываются в единую локальную очередь pending-команд. Очередь живёт в Room (таблица command_queue), чтобы переживать перезагрузки приложения. UI показывает количество pending-команд в status strip; на экране SET-080 «Диагностика» можно увидеть содержимое и удалить отдельные пункты (system remove) или очистить целиком (system clear).

Важное правило: очередь не смешивает источники. Если пользователь на экране SET-010 меняет rover-режим, а на SET-014 добавляет GPRMC на вывод, — обе команды идут в одну очередь с пометкой origin (имя экрана). При просмотре очереди пользователь видит, откуда пришла каждая команда. Это спасает при групповом отладочном apply на разных экранах.

@Entity(tableName = "command_queue")

data class CommandQueueEntity(

@PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Long = 0,

val commandText: String,           // готовая строка для отправки

val originScreenId: String,        // "SET-010" и т.д.

val description: String,           // человекочитаемое описание

val createdAtUtc: Long,

val status: String,                // "pending" | "sending" | "applied" | "failed"

val replyText: String? = null,

val errorText: String? = null,

)

interface CommandQueueRepository {

fun observeQueue(): Flow<List<CommandQueueItem>>

suspend fun enqueue(command: String, origin: String, description: String)

suspend fun remove(id: Long)

suspend fun clear()

}

## 6.5. ApplySession: применение очереди

Применение очереди — отдельный workflow, запускающийся по кнопке Apply в UI. Логика: проверить CommandSessionState == Ready; итерировать pending-команды в порядке FIFO; для каждой отправить строку в CommandSPP, дождаться OK!/OK-/ошибки с таймаутом 5 секунд; при успехе пометить команду как applied и перейти к следующей; при ошибке остановить итерацию и показать пользователю, что не все команды применены. В конце, если все прошли — отправить system save и дождаться OK! (финальное «сохранено во flash»).

// :domain

class ApplyReceiverConfigUseCase @Inject constructor(

private val session: CommandSession,

private val queue: CommandQueueRepository,

private val appLog: AppLog,

) {

fun apply(): Flow<ApplyProgress> = flow {

if (session.state.value != CommandSessionState.Ready) {

emit(ApplyProgress.Failed("Command session not ready"))

return@flow

}

val items = queue.currentPending()

if (items.isEmpty()) { emit(ApplyProgress.Idle); return@flow }

for ((idx, item) in items.withIndex()) {

emit(ApplyProgress.Sending(idx + 1, items.size, item))

try {

val reply = session.sendExpectingOk(item.commandText, timeoutMs = 5000)

queue.markApplied(item.id, reply)

appLog.cmd("[${item.originScreenId}] ${item.commandText}  →  $reply")

} catch (e: CommandException) {

queue.markFailed(item.id, e.message)

emit(ApplyProgress.Failed("Command #${idx + 1} failed: ${e.message}"))

return@flow

}

}

// all applied — now persist

try {

session.sendExpectingOk("system save", timeoutMs = 10_000)

emit(ApplyProgress.Succeeded)

queue.clearApplied()

} catch (e: CommandException) {

emit(ApplyProgress.Failed("system save failed: ${e.message}"))

}

}

}

sealed interface ApplyProgress {

data object Idle : ApplyProgress

data class Sending(val current: Int, val total: Int, val item: CommandQueueItem) : ApplyProgress

data class Failed(val reason: String) : ApplyProgress

data object Succeeded : ApplyProgress

}

## 6.6. CommandBuilder: безопасная сборка строк

Чтобы исключить класс ошибок с регистром, кавычками и особенно разделителем │, команды собираются только через типизированный CommandBuilder. Прямая конкатенация строк в коде features/settings запрещена и должна отлавливаться при code review.

// :gnss:command

object NewtonCommandBuilder {

private const val SRC_SEP = '\u2502'   // │, не |

fun setModeRover(): String = "mode set rover"

fun setModeBase(lat: Double, lon: Double, alt: Double): String =

"mode set base $lat $lon $alt"

fun surveyMask(maskDeg: Int): String = "survey set mask $maskDeg"

fun outputAddMessage(

source: NewtonSource, type: NewtonMessageType,

rate: NewtonRate, format: NewtonFormat

): String = "output add message ${source.code} ${type.code} ${rate.code} ${format.code}"

fun outputAddStreamTcpClient(

sources: List<NewtonSource>, host: String, port: Int

): String = "output add stream ${sources.joinToString(SRC_SEP.toString()) { it.code }} " +

"tcpclient $host $port"

fun inputSetNtripClient(

host: String, port: Int, endpoint: String, login: String, pass: String

): String = "input set ntripclient $host $port $endpoint $login $pass gppga"

fun coordsystemSetGeoid(geoid: Geoid): String =

"coordsystem set geoid ${geoid.code}"  // wgs84|egm86|user

fun coordsystemSetUndulation(value: Double): String =

"coordsystem set undulation $value"

fun systemSave(): String = "system save"

}

## 6.7. Обработка «config reset»

Команда config reset (экран SET-018) — немедленного действия, она НЕ ставится в очередь. После неё приёмник сбрасывает всё во flash и ожидает повторный handshake. Логика в коде: после подтверждения диалога UI отправляет config reset напрямую (минуя CommandQueue), дисконнектит CommandSPP, показывает прогресс ожидания переподключения (10–15 секунд), затем автоматически запускает новый handshake. Очередь pending-изменений при этом чистится — любые незаявленные изменения потеряны.

# 7. NTRIP Client

## 7.1. Протокол NTRIP (версия 2.0)

NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) — протокол передачи RTCM-поправок через HTTP. Версия 2.0 — это обычный HTTP/1.1 с тремя особенностями: заголовок "Ntrip-Version: Ntrip/2.0" в каждом запросе; заголовок "User-Agent: NTRIP ИмяКлиента/0.1"; при подключении к точке монтирования (mountpoint) тело ответа не заканчивается, а остаётся открытым, и в него сервер льёт RTCM-байты; приложение периодически (раз в 10–60 секунд) отправляет обратно GGA-строку (текущие координаты приёмника) — это нужно для Network-RTK серверов, которые выбирают оптимальный набор базовых станций по местоположению ровера.

Source table — это GET-запрос без тела запроса на корень (/): сервер возвращает текстовый список всех mountpoints с координатами, типом формата, сетью и прочими метаданными. Парсится по строкам; каждый mountpoint — строка, начинающаяся с "STR;".

## 7.2. Состояния клиента (sealed)

// :gnss:ntrip

sealed interface NtripState {

data object Idle : NtripState

data class FetchingSourceTable(val host: String, val port: Int) : NtripState

data class Connecting(val mountpoint: String, val attempt: Int) : NtripState

data class Streaming(

val mountpoint: String,

val bytesReceived: Long,

val lastByteAtMs: Long,

) : NtripState

data class Reconnecting(val mountpoint: String, val nextAttemptInMs: Long) : NtripState

data class Failed(val reason: String, val httpCode: Int?) : NtripState

}

data class MountpointInfo(

val id: String,

val format: String,      // "RTCM 3.2", "CMR", ...

val carrier: String,

val navSystem: String,   // "GPS+GLO+GAL+BDS"

val network: String,

val country: String,

val latitude: Double?,

val longitude: Double?,

val nmea: Boolean,       // требует GGA от клиента

val solution: Int,       // 0 single, 1 network

)

## 7.3. Реализация на OkHttp

OkHttp идеально подходит для NTRIP: умеет keep-alive соединения, корректно работает с chunked responses, позволяет читать байты потоково через ResponseBody.source(). Единственный нюанс — на старте подключения мы не знаем, NTRIP это или не NTRIP: сервер может вернуть 401 (нет авторизации), 404 (неверный mountpoint), 200 с телом «SOURCETABLE 200 OK» (вместо RTCM-потока — если mountpoint не указан или не существует). Эти случаи обрабатываются явно.

@Singleton

class NtripClient @Inject constructor(

private val httpClient: OkHttpClient,

@CommandSpp private val commandSpp: SppTransport,  // сюда пишем RTCM, см. 5.4

private val statusStore: GnssStatusStore,

private val appLog: AppLog,

) {

private val _state = MutableStateFlow<NtripState>(NtripState.Idle)

val state: StateFlow<NtripState> = _state.asStateFlow()

suspend fun fetchSourceTable(

host: String, port: Int, credentials: Pair<String, String>?

): List<MountpointInfo> {

_state.value = NtripState.FetchingSourceTable(host, port)

val req = Request.Builder()

.url("http://$host:$port/")

.header("Ntrip-Version", "Ntrip/2.0")

.header("User-Agent", "NTRIP NewtonFieldApp/0.1")

.apply { credentials?.let { (u, p) -> header("Authorization", Credentials.basic(u, p)) } }

.build()

httpClient.newCall(req).execute().use { resp ->

if (!resp.isSuccessful) error("HTTP ${resp.code}")

return SourceTableParser.parse(resp.body!!.string())

}

}

suspend fun connect(

host: String, port: Int, mountpoint: String,

login: String, password: String, ggaIntervalSec: Int = 30,

) = coroutineScope {

var attempt = 0

while (isActive) {

attempt++

_state.value = NtripState.Connecting(mountpoint, attempt)

try {

streamLoop(host, port, mountpoint, login, password, ggaIntervalSec)

break  // clean exit

} catch (e: IOException) {

val delayMs = min(30_000L, 1_000L * (1L shl min(attempt - 1, 5)))

_state.value = NtripState.Reconnecting(mountpoint, delayMs)

appLog.ntrip("reconnect in ${delayMs}ms: ${e.message}")

delay(delayMs)

}

}

}

private suspend fun streamLoop(

host: String, port: Int, mountpoint: String,

login: String, password: String, ggaIntervalSec: Int,

) = coroutineScope {

val req = Request.Builder()

.url("http://$host:$port/$mountpoint")

.header("Ntrip-Version", "Ntrip/2.0")

.header("User-Agent", "NTRIP NewtonFieldApp/0.1")

.header("Authorization", Credentials.basic(login, password))

.build()

val call = httpClient.newCall(req)

call.execute().use { resp ->

when (resp.code) {

200 -> {}

401 -> throw NtripAuthException()

404 -> throw NtripMountpointNotFoundException(mountpoint)

else -> throw IOException("HTTP ${resp.code}")

}

val body = resp.body ?: throw IOException("empty body")

val source = body.source()

var total = 0L

// parallel: push GGA to server every N seconds

val ggaJob = launch {

while (isActive) {

delay(ggaIntervalSec * 1000L)

val gga = statusStore.buildGgaString() ?: continue

// GGA inject — same socket, OkHttp doesn't support this out-of-band,

// so we open a side channel or use a different strategy.

// Practical solution: initial GGA in header "Ntrip-GGA", re-sent via

// keep-alive POST to same host/mountpoint. See RFC draft.

}

}

val buffer = Buffer()

while (!source.exhausted() && isActive) {

val n = source.read(buffer, 4096)

if (n <= 0) break

val bytes = buffer.readByteArray()

commandSpp.write(bytes)   // RTCM → Newton

total += n

_state.value = NtripState.Streaming(mountpoint, total, System.currentTimeMillis())

}

ggaJob.cancel()

}

}

}

## 7.4. Парсер SourceTable

SourceTable — plain text с разделителем «;». Строки типа STR;... — mountpoints (именно они нам нужны). Строки CAS;... и NET;... — caster и network метаданные, в MVP можно игнорировать. Парсер устойчив к неизвестным полям и разным количествам колонок у разных caster-ов.

object SourceTableParser {

fun parse(text: String): List<MountpointInfo> =

text.lineSequence()

.filter { it.startsWith("STR;") }

.mapNotNull { parseLine(it) }

.toList()

private fun parseLine(line: String): MountpointInfo? {

val f = line.split(";")

if (f.size < 13) return null

return MountpointInfo(

id = f[1],

format = f[3],

carrier = f[4],

navSystem = f[6],

network = f[7],

country = f[8],

latitude = f[9].toDoubleOrNull(),

longitude = f[10].toDoubleOrNull(),

nmea = f[11] == "1",

solution = f[12].toIntOrNull() ?: 0,

)

}

}

# 8. Data Layer (Room + DataStore)

## 8.1. Схема данных v2

Room-схема обновлена относительно Tech Stack v1. Ниже описаны исправления, затем — полная таблица сущностей. Номер версии базы на MVP — 1; миграции не нужны до первого публичного релиза.

Правки относительно Tech Stack v1:

- points.id: Long autoincrement вместо String UUID. Добавлено поле externalRef: String? — для идентификаторов из импортов (например, имя точки в исходном CSV).

- Убран unique index (project_id, name). Вместо него добавлено поле revision: Int, стартующее с 0; индекс (project_id, name, revision) unique. Пересъёмка точки = новая revision с тем же именем.

- Добавлены таблицы: command_queue (pending-команды приёмника), ntrip_profiles (сохранённые профили NTRIP — mvp), geoid_grids (импортированные user-grids).

- crs_configs вынесены в отдельную таблицу с FK project_id; параметры проекции хранятся как JSON-строка (field crsParamsJson), сериализация через kotlinx.serialization.

- observations связаны с конкретной revision точки, а не просто с point_id. Это сохраняет историю измерений.

## 8.2. Полный перечень сущностей

| Таблица | Ключи | Назначение |
| --- | --- | --- |
| projects | project_id Long PK | Проект и метаданные (имя, комментарий, шаблон, таймстампы). |
| crs_configs | crs_id PK, project_id FK | СК проекта: preset + JSON с параметрами, геоид, режим высот (эллипс/орт). |
| code_libraries | library_id PK | Библиотеки кодов (не привязаны к проекту, общие). |
| codes | code_id PK, library_id FK | Коды внутри библиотеки: имя, описание, слой по умолчанию. |
| code_attributes | attr_id PK, code_id FK | Атрибуты кода: имя, тип (text/number/list/photo), обязательность. |
| layers | layer_id PK, project_id FK | Рабочие слои проекта: имя, цвет, видимость, стили. |
| points | point_id Long PK, project_id FK | Точки: имя, код, N/E/H, revision, externalRef, source (survey/import/manual). |
| lines | line_id PK, project_id FK | Линии/полилинии: имя, код, слой, список точек. |
| line_vertices | vx_id PK, line_id FK | Вершины линий с сохранением порядка. |
| polygons | polygon_id PK, project_id FK | Полигоны: имя, площадь, периметр. |
| polygon_vertices | pv_id PK, polygon_id FK | Вершины полигонов. |
| observations | obs_id PK, point_id FK, revision | Метрики съёмки: fix type, σ N/E/H, HDOP, PDOP, sats, epoch count, antenna height, tilt compensation. |
| stakeout_tasks | task_id PK, project_id FK | Задачи выноса: имя, тип (point/line/surface/road), цель (ссылка на объект), tolerance H/V. |
| stakeout_results | result_id PK, task_id FK | Результаты: fact N/E/H, Δ-значения, статус PASS/FAIL, таймстамп. |
| cad_imports | cad_id PK, project_id FK | DXF-файлы: путь к файлу, выбранные слои, параметры импорта. |
| ntrip_profiles | profile_id PK | Сохранённые NTRIP-подключения: host, port, login (pass в EncryptedSharedPreferences). |
| geoid_grids | grid_id PK | Файлы пользовательских геоидов: имя, путь, область покрытия. |
| command_queue | id Long PK | Очередь pending-команд: text, originScreenId, description, status, reply. |
| app_logs | log_id PK | Системные логи: category (BT/GNSS/CMD/NTRIP/UI), level, message, tsUtc. |
| export_jobs | job_id PK, project_id FK | История экспортов: формат, параметры, путь результата, timestamp. |

## 8.3. Пример сущностей (Kotlin)

@Entity(tableName = "projects")

data class ProjectEntity(

@PrimaryKey(autoGenerate = true) val projectId: Long = 0,

val name: String,

val comment: String? = null,

val templateProjectId: Long? = null,

val createdAtUtc: Long,

val updatedAtUtc: Long,

)

@Entity(

tableName = "points",

indices = [

Index("project_id"),

Index(value = ["project_id", "name", "revision"], unique = true),

Index("code"),

],

foreignKeys = [

ForeignKey(

entity = ProjectEntity::class,

parentColumns = ["projectId"],

childColumns = ["project_id"],

onDelete = ForeignKey.CASCADE,

)

]

)

data class PointEntity(

@PrimaryKey(autoGenerate = true)

@ColumnInfo(name = "point_id") val pointId: Long = 0,

@ColumnInfo(name = "project_id") val projectId: Long,

val name: String,

val code: String? = null,

val layerId: Long? = null,

val revision: Int = 0,

val n: Double,

val e: Double,

val h: Double,

val createdAtUtc: Long,

val source: String,          // "survey" | "import" | "manual" | "calc"

val externalRef: String? = null,

)

@Entity(

tableName = "observations",

indices = [Index("point_id"), Index(value = ["point_id", "revision"])],

foreignKeys = [ForeignKey(

entity = PointEntity::class,

parentColumns = ["point_id"],

childColumns = ["point_id"],

onDelete = ForeignKey.CASCADE,

)]

)

data class ObservationEntity(

@PrimaryKey(autoGenerate = true) val obsId: Long = 0,

@ColumnInfo(name = "point_id") val pointId: Long,

val revision: Int,

val fixType: String,        // "single" | "float" | "fixed" | "ppp_xxx"

val sigmaN: Double?,

val sigmaE: Double?,

val sigmaH: Double?,

val hdop: Double?,

val pdop: Double?,

val satsUsed: Int?,

val correctionAgeSec: Double?,

val epochs: Int,

val antennaHeight: Double,

val antennaMethod: String,  // "vertical" | "slant"

val tiltApplied: Boolean,

val timestampUtc: Long,

)

## 8.4. DAO и Repository

DAO-интерфейсы возвращают Flow для реактивных обновлений UI и suspend-функции для мутаций. Repository-классы живут в :data, используют DAO и инкапсулируют файловые операции (например, сохранение экспортов). Use-кейсы в :domain работают только с Repository-интерфейсами, объявленными в :domain и реализованными в :data — это классический onion-подход.

// :data (interface lives in :domain; impl here)

@Dao

interface PointDao {

@Query("SELECT * FROM points WHERE project_id = :projectId ORDER BY name, revision DESC")

fun observePointsInProject(projectId: Long): Flow<List<PointEntity>>

@Query("""SELECT * FROM points

WHERE project_id = :projectId AND name = :name

ORDER BY revision DESC LIMIT 1""")

suspend fun latestRevisionByName(projectId: Long, name: String): PointEntity?

@Insert

suspend fun insert(point: PointEntity): Long

@Query("DELETE FROM points WHERE point_id = :id")

suspend fun deleteById(id: Long)

}

class PointRepositoryImpl @Inject constructor(

private val dao: PointDao,

) : PointRepository {

override fun observePoints(projectId: Long): Flow<List<Point>> =

dao.observePointsInProject(projectId).map { list -> list.map { it.toDomain() } }

override suspend fun savePoint(p: NewPoint): Long {

val latest = dao.latestRevisionByName(p.projectId, p.name)

val revision = (latest?.revision ?: -1) + 1

return dao.insert(p.toEntity(revision = revision))

}

}

# 9. Domain Layer

## 9.1. Принципы

Domain-слой — чистый Kotlin без Android Framework. Здесь живут все sealed-состояния, модели, use-кейсы и интерфейсы репозиториев. Всё, что покрыто тестами без эмулятора, живёт здесь. Правило: если для класса пришлось тащить import android.* — он в неправильном модуле.

## 9.2. Каталог sealed-состояний

Один документ — одна правда. Здесь собраны все sealed-состояния проекта. Дублирование запрещено; любой новый тип состояний обсуждается и добавляется сюда до реализации в коде.

Link state (для каждого SPP-канала)

sealed interface LinkState {

data object Disconnected : LinkState

data class Connecting(val attempt: Int) : LinkState

data class Connected(val deviceName: String, val rssi: Int?) : LinkState

data class Error(val message: String, val cause: Throwable? = null) : LinkState

}

GNSS Fix quality

sealed interface FixQuality {

data object NoFix : FixQuality

data object Single : FixQuality

data object DGnss : FixQuality

data object FloatRTK : FixQuality

data object FixedRTK : FixQuality

data class Ppp(val type: String) : FixQuality     // orient, rtcmssr, sino, sbas, pass2pass

}

GnssStatus — снапшот для UI

data class GnssStatus(

val fix: FixQuality,

val latitude: Double?,

val longitude: Double?,

val ellipsoidalHeight: Double?,

val n: Double?,             // в СК проекта

val e: Double?,

val h: Double?,             // ортометрическая по выбранному геоиду

val sigmaN: Double?, val sigmaE: Double?, val sigmaH: Double?,

val hdop: Double?, val pdop: Double?, val vdop: Double?,

val satsUsed: Int, val satsVisible: Int,

val correctionAgeSec: Double?,

val headingDeg: Double?, val pitchDeg: Double?, val rollDeg: Double?,

val imuValid: Boolean,

val timestampUtc: Long,

) { companion object { fun initial() = GnssStatus(FixQuality.NoFix, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, 0, null, null, null, null, false, 0L) } }

Command session и очередь

sealed interface CommandSessionState {

data object Idle : CommandSessionState

data object Handshaking : CommandSessionState

data object Ready : CommandSessionState

data class Failed(val reason: String) : CommandSessionState

}

data class CommandQueueItem(

val id: Long,

val commandText: String,

val originScreenId: String,

val description: String,

val createdAtUtc: Long,

val status: CommandItemStatus,

val reply: String? = null,

val error: String? = null,

)

sealed interface CommandItemStatus {

data object Pending : CommandItemStatus

data object Sending : CommandItemStatus

data object Applied : CommandItemStatus

data object Failed : CommandItemStatus

}

sealed interface ApplyProgress {

data object Idle : ApplyProgress

data class Sending(val current: Int, val total: Int, val item: CommandQueueItem) : ApplyProgress

data object Succeeded : ApplyProgress

data class Failed(val reason: String) : ApplyProgress

}

NTRIP

sealed interface NtripState {

data object Idle : NtripState

data class FetchingSourceTable(val host: String, val port: Int) : NtripState

data class Connecting(val mountpoint: String, val attempt: Int) : NtripState

data class Streaming(val mountpoint: String, val bytesReceived: Long, val lastByteAtMs: Long) : NtripState

data class Reconnecting(val mountpoint: String, val nextAttemptInMs: Long) : NtripState

data class Failed(val reason: String, val httpCode: Int?) : NtripState

}

Survey: измерение точки с усреднением

sealed interface PointSurveyState {

data object Idle : PointSurveyState

data class Measuring(

val epochsCollected: Int,

val epochsTarget: Int,

val currentSigmaH: Double?,

val currentSigmaV: Double?,

) : PointSurveyState

data class Done(val observation: Observation) : PointSurveyState

data class Aborted(val reason: String) : PointSurveyState

}

Stakeout: ключевая модель выноса

data class StakeoutTarget(

val id: Long,

val kind: StakeoutKind,      // Point | Line | Surface | Road

val n: Double, val e: Double, val h: Double?,

val tolerance: Tolerance,

)

data class Tolerance(val horizontalM: Double, val verticalM: Double)

data class StakeoutDelta(

val deltaN: Double, val deltaE: Double, val deltaH: Double?,

val horizontalDistance: Double,

val azimuthDeg: Double,

val verticalDelta: Double?,

val withinTolerance: Boolean,

)

sealed interface StakeoutState {

data object SelectingTarget : StakeoutState

data class Navigating(val target: StakeoutTarget, val delta: StakeoutDelta) : StakeoutState

data class Reached(val target: StakeoutTarget, val delta: StakeoutDelta) : StakeoutState

data class Saved(val target: StakeoutTarget, val asBuilt: Observation) : StakeoutState

}

enum class StakeoutKind { Point, Line, Surface, Road, Sideslope, Foundation }

Export state

sealed interface ExportState {

data object Configuring : ExportState

data class Running(val progress: Float) : ExportState

data class Completed(val fileUri: String, val itemsExported: Int) : ExportState

data class Failed(val reason: String) : ExportState

}

## 9.3. PendingChanges — единая модель изменений конфига

Принципиально важная модель: ни один экран настроек приёмника не применяет команды напрямую. Всё идёт через PendingChangesService, который:  (1) принимает изменения от разных экранов (SET-010/011/014/015/016/017/019/020 + PRJ-006A); (2) детектит конфликты, если два экрана меняют одно и то же значение; (3) формирует итоговый diff «что отправить в приёмник при Apply»; (4) сохраняет pending-изменения локально в Room для восстановления после перезапуска; (5) ставит эти изменения в CommandQueue при нажатии Apply на любом экране Service (SET-080).

// :domain

data class ReceiverConfigPatch(

val roverMode: RoverMode? = null,       // rover/roverbase/rovermaster

val ppp: PppSetting? = null,

val surveyMaskDeg: Int? = null,

val baseMode: BaseMode? = null,

val rtcmId: Int? = null,

val cmrId: Int? = null,

val correctionType: Int? = null,        // 0..15, см. Appendix A

val input: InputConfig? = null,

val outputMessages: List<OutputMessage>? = null,

val outputStreams: List<OutputStream>? = null,

val bridge: BridgeConfig? = null,

val gsm: GsmConfig? = null,

val bluetoothReceiver: Boolean? = null,

val geoid: GeoidSetting? = null,

val undulation: Double? = null,

) {

/** Преобразует patch в список команд в правильном порядке. */

fun toCommands(): List<NewtonCommand> = buildList {

roverMode?.let { add(it.toCommand()) }

ppp?.let { add(it.toCommand()) }

surveyMaskDeg?.let { add(NewtonCommand("survey set mask $it", description = "Маска возвышения $it°")) }

baseMode?.let { addAll(it.toCommands()) }

// ... etc

}

}

@Singleton

class PendingChangesService @Inject constructor(

private val repo: PendingChangesRepository,

) {

val pending: StateFlow<ReceiverConfigPatch> = repo.observePatch().stateIn(...)

suspend fun update(

origin: String,

mutate: ReceiverConfigPatch.() -> ReceiverConfigPatch,

) {

val current = repo.getPatch()

val new = current.mutate()

repo.savePatch(new, origin)

}

suspend fun clear() { repo.clear() }

}

## 9.4. Пример Use-case

Use-кейсы — короткие оркестраторы, делегирующие реальную работу репозиториям и сервисам. Они testable без эмулятора. Каждый feature-экран использует 1–3 use-кейса; прямой доступ к репозиториям из ViewModel UI не рекомендуется (но допустим для read-only запросов).

// :domain

class SurveyPointUseCase @Inject constructor(

private val statusStore: GnssStatusStore,

private val projects: ProjectRepository,

private val points: PointRepository,

private val observations: ObservationRepository,

private val crs: CrsService,

) {

fun measure(config: PointSurveyConfig): Flow<PointSurveyState> = flow {

emit(PointSurveyState.Idle)

val samples = mutableListOf<GnssStatus>()

val startMs = System.currentTimeMillis()

statusStore.status

.takeWhile {

samples.size < config.epochsTarget ||

System.currentTimeMillis() - startMs < config.maxDurationMs

}

.collect { snap ->

if (snap.fix.isAcceptable(config.minFix)) {

samples.add(snap)

emit(PointSurveyState.Measuring(

epochsCollected = samples.size,

epochsTarget = config.epochsTarget,

currentSigmaH = samples.lastOrNull()?.horizontalSigma(),

currentSigmaV = samples.lastOrNull()?.sigmaH,

))

}

}

val averaged = samples.averageAndProject(crs)

val obs = observations.save(averaged.toObservation())

val pointId = points.savePoint(averaged.toNewPoint(config))

emit(PointSurveyState.Done(averaged.toObservation().copy(pointId = pointId)))

}

}

# 10. UI Layer (Compose)

## 10.1. Навигация: 3 корневые вкладки + глобальный статус

Верхняя навигация — NavigationBar с тремя элементами: ПРОЕКТ / НАСТРОЙКИ / СЪЁМКА. Каждая вкладка — собственный NavGraph (nested). Вершина стека каждой вкладки сохраняется при переключении (Navigation Compose из коробки). Вся глобальная инфраструктура — AppBar с текущим заголовком, status strip (фиксированный над BottomBar), диалоги подтверждения — живёт в :app.

Между вкладками навигация не прыгает: нажатие на ту же вкладку повторно возвращает в корень её графа. Быстрый сценарий J5 «запустил stakeout, проверил настройку антенны, вернулся в stakeout» — поддерживается Navigation Compose без костылей, через popBackStack-семантику табов.

## 10.2. Field-Ready Design System

Полевой софт — не обычное Material 3. Вот фиксированные правила, обязательные для всех компонентов:

| Аспект | Правило | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Минимальный touch target | 56dp × 56dp | Перчатки, дождь, тряска. Material 3 рекомендует 48dp как минимум; мы берём больше. |
| Шрифт координат | JetBrains Mono 18sp, bold | Моноширинный для цифр — глаз не ловит смещения разрядов. |
| Яркость экрана | принудительно максимум в Survey | Яркое солнце. activity.window.attributes.screenBrightness = 1.0f. |
| Контраст темы | две: "Полдень" (высокий контраст, белый фон) и "Ночь" (инверсия, красная подсветка) | Солнце и сумерки. |
| Цвет статуса fix | Fixed=зелёный, Float=жёлтый, Single=оранжевый, NoFix=серый | Одинаково на всех экранах, без отклонений. |
| Статические подписи в формах | не меньше 16sp | Чтение на ходу. |
| Диалоги подтверждения | две кнопки минимум 72dp высотой, разнесены на 16dp | Случайное касание не должно путать Confirm/Cancel. |
| Иконки в StatusBar | моно-глифы 24dp, без градиентов | Читаемость на ярком фоне. |
| Тултипы | не используются | Бесполезны в перчатках. Вместо — короткий текст под иконкой. |

## 10.3. Глобальный StatusStrip

StatusStrip — фиксированный компонент над BottomBar, виден на каждом экране кроме приветствия и онбординга. Он — единственное место, где собраны ключевые метрики: тип fix, количество спутников, HDOP, возраст поправок, статус CommandSPP, количество pending-команд. Размер 40dp, цвета статусов (см. таблицу выше). Нажатие разворачивает полный GNSS-статус в bottom sheet (SET-200).

@Composable

fun GlobalStatusStrip(

status: GnssStatus,

dataLink: LinkState,

commandLink: LinkState,

pendingCommands: Int,

onTap: () -> Unit,

modifier: Modifier = Modifier,

) {

Row(

modifier = modifier

.fillMaxWidth()

.height(40.dp)

.background(fixColor(status.fix))

.clickable(onClick = onTap)

.padding(horizontal = 12.dp),

verticalAlignment = Alignment.CenterVertically,

) {

FixBadge(status.fix)

Spacer(Modifier.width(12.dp))

Text("${status.satsUsed}/${status.satsVisible}", fontFamily = Mono)

Spacer(Modifier.width(12.dp))

status.hdop?.let { Text("HDOP ${"%.1f".format(it)}", fontFamily = Mono) }

Spacer(Modifier.width(12.dp))

status.correctionAgeSec?.let { Text("Age ${"%.0f".format(it)}s", fontFamily = Mono) }

Spacer(Modifier.weight(1f))

LinkDot(label = "D", state = dataLink)

Spacer(Modifier.width(4.dp))

LinkDot(label = "C", state = commandLink)

if (pendingCommands > 0) {

Spacer(Modifier.width(8.dp))

PendingBadge(pendingCommands)

}

}

}

## 10.4. Screen skeleton для настроек приёмника

Все экраны настроек приёмника (SET-010, SET-011, SET-014, …) следуют единому паттерну: форма ввода на верхней половине, локальный preview команд, которые попадут в очередь при сохранении, и кнопка «Добавить в очередь» внизу. Пользователь не видит слова «Apply» на этих экранах — Apply происходит централизованно на SET-080 «Диагностика» или через плавающую кнопку в StatusStrip (если pending > 0). Это устраняет неопределённость «что уже применено, а что нет».

@Composable

fun RoverSettingsScreen(

viewModel: RoverSettingsViewModel = hiltViewModel(),

) {

val state by viewModel.state.collectAsStateWithLifecycle()

Scaffold(topBar = { TopAppBar(title = { Text("Настройки Rover") }) }) { padding ->

Column(Modifier.padding(padding).fillMaxSize()) {

RoverModeSelector(

current = state.mode,

onChanged = viewModel::onModeChanged,

)

ElevationMaskSlider(

value = state.maskDeg,

onChanged = viewModel::onMaskChanged,

)

PppSection(

ppp = state.ppp,

onChanged = viewModel::onPppChanged,

)

Spacer(Modifier.weight(1f))

PendingPreview(

commands = state.pendingCommandsPreview,

modifier = Modifier.fillMaxWidth().padding(16.dp),

)

Button(

onClick = viewModel::enqueue,

enabled = state.isDirty,

modifier = Modifier

.fillMaxWidth()

.height(56.dp)

.padding(horizontal = 16.dp),

) { Text("Добавить изменения в очередь") }

}

}

}

# 11. Системы координат и геоиды

## 11.1. Обязательный набор предустановок для MVP

В MVP приложение поставляется со встроенными пресетами. Пользовательские СК и геоидные сетки импортируются отдельно (SET-093). Минимум, ниже которого MVP не считается готовым:

| СК | Формат | Назначение |
| --- | --- | --- |
| WGS-84 geo | lat/lon/ellipsoidal | Базовый формат приёмника. |
| WGS-84 UTM zones (35N, 36N, 37N) | E/N/ellipsoidal | Для совместимости с зарубежным GIS. |
| ГСК-2011 geo | lat/lon/ellipsoidal | Геоцентрическая СК РФ. |
| ГСК-2011 GK (зоны 6°) | X/Y/H | Основная для РФ. |
| СК-42 (Пулково-1942) GK 6° | X/Y/H | Legacy РФ, часто в архивах. |
| СК-95 GK 6° | X/Y/H | Legacy РФ. |
| Web Mercator | E/N (метры) | Только для тайлов карты, не для экспорта данных. |

## 11.2. Геоиды

По умолчанию — EGM-86 (встроенный). Пользователь может импортировать свою сетку (формат BIN/ASC с равномерной решёткой), это отражается в БД через geoid_grids. Текущий выбор геоида хранится в crs_configs проекта. Высоты в проекте могут быть либо эллипсоидальными (прямо от приёмника), либо ортометрическими (через геоид). Переключение — в PRJ-006A.

При смене геоида для существующего проекта приложение пересчитывает все высоты и показывает предупреждение со сдвигом (avg|min|max). Пересчёт — транзакционный: либо все точки пересчитаны, либо откат.

## 11.3. Реализация в коде

Для MVP используем собственный минимальный проекционный движок: реализованы Transverse Mercator (для UTM и ГК), Web Mercator, и преобразования ellipsoid-to-ellipsoid для WGS-84 ↔ ГСК-2011 через семь параметров Гельмерта. Для EGM-86 — интерполяция по встроенной сетке 15×15 минут. Это ~1000 строк кода и полностью покрывает MVP.

Если в будущем понадобится поддержка сотен МСК или сложных преобразований — подключим PROJ через JNI (проект proj4j или нативная сборка). Но в MVP этого не делаем: PROJ тянет за собой сборку C++ под все ABI и лицензионные файлы, а 95% пользовательских задач покрывается встроенным набором.

## 11.4. Связка с командами приёмника

Приёмник «Ньютон» имеет свои команды для геоида (coordsystem set geoid wgs84|egm86|user) и undulation (coordsystem set undulation <value>). Эти команды отправляются в приёмник ТОЛЬКО когда пользователь подтверждает изменение геоида на PRJ-006A — через PendingChanges и Apply. Сам расчёт координат в приложении (при отображении и экспорте) делается на стороне телефона через CrsService, независимо от настроек приёмника. Это разделение важно: на приёмнике геоид нужен для выдачи NMEA с орт-высотами, а в приложении — для точного пересчёта всех точек в проекте.

# 12. CAD / DXF

## 12.1. Рекомендация библиотеки

Для MVP выбрана библиотека kabeja (Apache 2.0). Это стабильная JVM-библиотека для DXF, существующая с 2007 года. Особенности: работает на Android (pure Java, без нативных зависимостей); поддерживает DXF версий R12–2013; умеет читать ENTITIES, LAYERS, BLOCKS; экспорт в SVG/PDF/PNG; для наших нужд мы используем только API чтения — экспорт делаем своим кодом.

Альтернатива — собственный парсер на subset ENTITIES. Плюсы: контроль производительности, отсутствие зависимости. Минусы: +3–4 недели работы на MVP, риск багов при встрече с нетипичными файлами. Для MVP берём kabeja; если производительность на файлах >10MB окажется неприемлемой, на этапе оптимизации заменим.

## 12.2. Scope MVP

Импорт DXF:

- Поддерживаемые типы геометрии: POINT, LINE, LWPOLYLINE, POLYLINE, CIRCLE, ARC, TEXT, MTEXT, INSERT (блоки — разворачиваем в composed геометрию).

- Слои: все слои читаются; в UI пользователь выбирает чекбоксами, какие включить в отображение.

- Системы координат DXF: считается, что DXF в той же СК, что проект. Если пользователь загружает DXF в другой СК — он явно указывает исходную СК в мастере импорта, и kabeja-результат пересчитывается через CrsService.

- Производительность: для файлов до 20MB — eager parse; для больших — lazy по слоям.

Экспорт DXF:

- Точки проекта: POINT + ATTRIB с подписью (имя/код/высота — по выбору пользователя).

- Линии: LWPOLYLINE.

- Полигоны: закрытые LWPOLYLINE.

- Версия DXF: 2013 (AC1027) — совместима с большинством современных ПО. Пользователь может выбрать 2000 (AC1015) для legacy.

## 12.3. Модель данных

// :domain

data class CadDocument(

val source: CadSource,           // из DXF файла или создан в приложении

val layers: List<CadLayer>,

val boundingBox: BoundingBox,

)

data class CadLayer(

val name: String,

val color: Int,

val visible: Boolean,

val entities: List<CadEntity>,

)

sealed interface CadEntity {

val layerName: String

data class Point(override val layerName: String, val n: Double, val e: Double, val h: Double?) : CadEntity

data class Line(override val layerName: String, val vertices: List<Coord2D>) : CadEntity

data class Circle(override val layerName: String, val center: Coord2D, val radius: Double) : CadEntity

data class Arc(override val layerName: String, val center: Coord2D, val radius: Double, val startDeg: Double, val endDeg: Double) : CadEntity

data class Text(override val layerName: String, val position: Coord2D, val content: String, val rotationDeg: Double, val heightM: Double) : CadEntity

}

# 13. Карты и подложки

## 13.1. Онлайн-тайлы

Основной провайдер — OpenStreetMap. Это единственный, который разрешает коммерческое использование без лицензионных сборов в РФ и СНГ при соблюдении Attribution Guidelines (подпись «© OpenStreetMap contributors» видна на карте). Tile servers — собственные зеркала (рекомендуется установить свой прокси через MapProxy или использовать tile.openstreetmap.de с согласованием), либо публичные — но тогда ограничен допустимый трафик (Tile Usage Policy OSM: не более 2 tiles в секунду для приложения в продакшне — в MVP пока укладываемся).

Яндекс.Карты, 2GIS, Google Maps — требуют коммерческой лицензии и серверного доступа. В MVP не включаем. Post-MVP — под отдельное решение продуктового плана.

## 13.2. Offline: MBTiles

Для работы в поле без сети — пакеты MBTiles (SQLite со структурой zoom/x/y → PNG). Пользователь скачивает пакет на территорию работы (SET-050 «Карты и кеш»), MBTiles хранится в /Projects/<id>/maps/. Tile resolver в OSMDroid поддерживает MBTiles из коробки через класс MBTilesFileArchive.

Размеры: типовой пакет на 10×10 км на zoom 12–18 — около 80–120 MB. Для мобильных устройств это приемлемо. Пользователь видит прогресс скачивания и может в любой момент отменить.

## 13.3. Отображение точек и CAD на карте

Все объекты проекта (точки, линии, полигоны, CAD-сущности) рендерятся оверлеем поверх тайлов. Для больших проектов (>10k точек) используется clustering при низких зумах, а при высоких — честный рендер. Современный OSMDroid имеет FolderOverlay для организации и viewport-culling — перерисовываются только элементы в видимой области.

Map Survey (SUR-010) — главный экран, где карта занимает всё окно, а tool tray и панель измерения накладываются оверлеем по краям. Карта держит центрирование на курсоре приёмника; пользователь может переключить в «свободный» режим — тогда центрирование выключается.

# 14. Permissions, Foreground Services и жизненный цикл

## 14.1. Перечень разрешений

| Permission | Тип | Когда запрашивать | Обязательность |
| --- | --- | --- | --- |
| BLUETOOTH_CONNECT | runtime | На экране SET-001 перед первым подключением к Ньютону | Обязательно |
| BLUETOOTH_SCAN (neverForLocation) | runtime | На экране SET-001 при нажатии "Сканировать" | Обязательно |
| ACCESS_FINE_LOCATION | runtime | На экране Map Survey для отображения встроенного GPS телефона как backup | Опционально |
| POST_NOTIFICATIONS | runtime | При старте foreground-service (APP-002) | Обязательно (Android 13+) |
| FOREGROUND_SERVICE | install | В манифесте | Обязательно |
| FOREGROUND_SERVICE_CONNECTED_DEVICE | install | В манифесте | Обязательно для SDK 34+ |
| READ_MEDIA_IMAGES | runtime | Когда пользователь прикрепляет фото к точке | Опционально |
| CAMERA | runtime | При съёмке фото точки | Опционально |
| INTERNET | install | В манифесте | Обязательно (NTRIP, обновления пакетов) |

## 14.2. Flow запроса на старте

На экране APP-002 «Разрешения» показываем только критичные для запуска: BLUETOOTH_CONNECT и POST_NOTIFICATIONS. Опциональные просим контекстно — когда функция действительно нужна. Это соответствует best practices Google и не пугает пользователя экраном из 8 попапов.

## 14.3. Жизненный цикл процессов

Активная съёмка — foreground-service GnssForegroundService держит процесс живым, даже когда пользователь выключил экран. Сервис слушает DataSPP и обновляет StatusStore. Когда пользователь возвращается в приложение — UI просто подписывается на StatusStore и всё возобновляется без реинициализации.

CommandSession работает по другой модели — она не нужна постоянно, только во время конфигурирования. При уходе из вкладки НАСТРОЙКИ CommandSPP может быть отключён (по усмотрению пользователя или энергосберегательной политике). Перед Apply session снова делает handshake. Это нормальный флоу и не является ошибкой.

NTRIP — всегда в том же процессе, что foreground-service. При потере сотовой связи клиент переходит в Reconnecting и накручивает backoff. Потеря RTK пользователь видит в StatusStrip (Fix → Float → Single).

# 15. Каталог ошибок

## 15.1. Принципы обработки

Правило «коротко пользователю, детально в лог». Пользователь видит одну фразу (1–2 предложения) и, где применимо, кнопку действия (повторить, открыть настройки, сменить профиль). Полный стектрейс, значения всех параметров и история связанных событий — уходят в AppLog. Пользователь может экспортировать архив логов одной кнопкой на SET-080.

Каждая ошибка имеет стабильный код (ERR_xxxxxx), по которому поддержка и разработчик могут быстро искать в логах. Коды не локализуются.

## 15.2. Полный каталог

| Код | Категория | Сообщение пользователю | Что в логе |
| --- | --- | --- | --- |
| ERR_BT_001 | Bluetooth | Bluetooth выключен. Включить? | BT adapter disabled on connect request |
| ERR_BT_002 | Bluetooth | Нет разрешения на Bluetooth. Открыть настройки? | Permission BLUETOOTH_CONNECT denied |
| ERR_BT_003 | Bluetooth | Не удалось подключиться к приёмнику. Повторить? | BluetoothSocket.connect() IOException: <message> |
| ERR_BT_004 | Bluetooth | Связь с приёмником потеряна. Восстанавливается... | DataSPP read loop ended, attempting reconnect |
| ERR_CMD_001 | Command | Приёмник не отвечает на команду. Проверьте соединение. | CommandSession: AT timeout 3000ms |
| ERR_CMD_002 | Command | Режим команд выключен на приёмнике. Включаем... | get command mode returned off; auto-enabling |
| ERR_CMD_003 | Command | Команда отклонена приёмником. | Command "<cmd>" unexpected reply: <reply> |
| ERR_NTR_001 | NTRIP | Неверные логин или пароль NTRIP. | HTTP 401 on mountpoint <mp> |
| ERR_NTR_002 | NTRIP | Точка монтирования не найдена. | HTTP 404 on <mp> for host <host>:<port> |
| ERR_NTR_003 | NTRIP | Нет связи с NTRIP caster. Попытка подключения... | Connect exception, retry in <delay>ms |
| ERR_NTR_004 | NTRIP | Поток поправок прервался. Восстанавливается... | Stream exhausted unexpectedly |
| ERR_GNS_001 | GNSS | Сигнал GNSS потерян. Проверьте открытость неба. | No GPGGA received for 10s |
| ERR_GNS_002 | GNSS | RTK не выходит в Fix. Проверьте возраст поправок. | Fix stuck at Float for >120s, age <age>s |
| ERR_SUR_001 | Survey | Точка с таким именем уже существует. Перезаписать? | Point name collision; user prompt for revision+1 |
| ERR_SUR_002 | Survey | Не получено достаточно эпох измерений. | Aborted at <n>/<target> epochs due to timeout |
| ERR_EXP_001 | Export | Нет доступа к хранилищу для записи файла. | Permission/storage exception on export write |
| ERR_EXP_002 | Export | Файл проекта повреждён. | Room readHighQuality exception: <message> |
| ERR_CAD_001 | CAD | DXF-файл повреждён или в неподдерживаемом формате. | kabeja ParseException: <message> |
| ERR_CAD_002 | CAD | Слишком большой DXF. Выберите меньше слоёв для импорта. | File size <MB> exceeds eager parse threshold |
| ERR_CRS_001 | CRS | Не удалось пересчитать координаты между СК. Проверьте параметры. | Crs transform failure: <exception> |

# 16. Стратегия тестирования

## 16.1. Уровни тестов

| Уровень | Стек | Что тестируем | Где живут |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit (parser, domain) | JUnit 5 | NMEA-парсеры, NewtonCommandBuilder, CRS-трансформации, use-кейсы с фейковыми репозиториями | src/test в каждом модуле |
| Flow тесты | JUnit 5 + Turbine + coroutines-test | Use-кейсы, возвращающие Flow (SurveyPointUseCase, ApplyReceiverConfigUseCase, NtripClient) | src/test в :domain, :gnss:* |
| Instrumented (Room) | androidx.test + Robolectric | DAO, миграции Room | src/androidTest в :data |
| Hardware integration | Ручные + скрипты | Handshake с реальным Ньютоном, парсинг реального NMEA-потока | tools/hwtest |
| UI screenshot | Paparazzi (опционально) | Ключевые экраны (StatusStrip, RoverSettings, PointCard) — визуальная регрессия | src/test в :features:* |

## 16.2. Fake-транспорт для тестов

Для тестирования модулей :gnss:* без реального железа — реализуем FakeSppTransport, читающий предзаписанные сессии NMEA/ORIENT из .txt файлов в test/resources. Это даёт воспроизводимость: регрессии в парсерах ловятся сразу, новые сценарии добавляются добавлением файла + кейса.

class FakeSppTransport(

private val script: List<Pair<Long, ByteArray>>,   // (offsetMs, bytes)

) : SppTransport {

private val _linkState = MutableStateFlow<LinkState>(LinkState.Disconnected)

override val linkState = _linkState.asStateFlow()

private val _incoming = MutableSharedFlow<ByteArray>(extraBufferCapacity = 256)

override val incoming = _incoming.asSharedFlow()

override suspend fun connect(deviceAddress: String) {

_linkState.value = LinkState.Connected("FAKE", null)

script.forEach { (offset, bytes) ->

delay(offset)

_incoming.emit(bytes)

}

}

// ...

}

## 16.3. Тест-матрица MVP

Перед релизом MVP прогоняются следующие сценарии. Каждый из них имеет формальный чек-лист в tools/test-matrix.md.

- J1-J7 на реальном приёмнике — все семь сквозных сценариев из PRD проходят полностью.

- Сон 30 сек / фон 5 мин — DataSPP восстанавливается, координаты не теряются, статус восстанавливается корректно.

- Обрыв BT на 60 сек — reconnect срабатывает, пользователь видит прогресс, после восстановления съёмка продолжается.

- Обрыв NTRIP на 60 сек — backoff работает, Fix уходит в Float, затем обратно в Fixed.

- Повторный Apply после reconnect — очередь pending восстанавливается из Room, применяется корректно.

- Экспорт — минимум 3 набора настроек TXT/CSV (NEH/ENH, разные разделители, кодировки) валидны.

- DXF экспорт → импорт в AutoCAD / nanoCAD / QGIS — проверка, что открывается без ошибок.

- Смена СК с пересчётом 5000 точек — время <10 сек, все значения верны (сравнение с эталонным файлом).

- RTK Float → Fixed за ≤60 сек на открытом небе (с NTRIP).

- Пересъёмка точки — вторая revision записывается корректно, в карточке видна история.

# 17. Roadmap MVP по спринтам

## 17.1. Общая схема

Разбивка на 8 двухнедельных спринтов, итого 16 недель до первого полевого теста MVP. Каждый спринт завершается демонстрируемым результатом. Спринты 1–2 — инфраструктура без железа, 3–5 — интеграция с Ньютоном, 6–8 — UI и завершение.

## 17.2. Спринты

Спринт 1 (недели 1–2) — Foundation

- Настроить Gradle с Version Catalog, 15 модулей, Hilt, Compose, правильный компилятор Compose plugin.

- Каркас приложения: :app, три пустых вкладки с Navigation Compose.

- :core:logging — AppLog с записью в файл, экспорт архива.

- Room v1: projects, points — минимальный набор для создания проекта и ручного ввода точки.

- :core:ui — темы, типографика, StatusStrip (пока с mock-данными).

Демо спринта: создать проект, создать точку вручную, увидеть её в списке.

Спринт 2 (недели 3–4) — CRS и экспорт базовый

- :crs — WGS-84 geo, UTM 36N, ГСК-2011 GK, СК-42 GK. Пересчёт между ними. Unit-тесты с эталонными значениями.

- :features:project — PRJ-001…PRJ-005 (список проектов, новый проект, выбор СК, текущая СК, смена СК с пересчётом).

- :features:export — PRJ-014 экспорт TXT/CSV с шаблонами полей.

- :features:project — PRJ-013 импорт CSV (мастер по шагам).

Демо спринта: создать проект с СК, импортировать 1000 точек из CSV, экспортировать обратно, значения совпадают.

Спринт 3 (недели 5–6) — Bluetooth и GNSS Data

- :core:bluetooth — SppTransport, permissions runtime, reconnect с backoff. Две именованных реализации.

- Foreground-service GnssForegroundService.

- :gnss:data — NMEA-парсеры (GGA, GST, GSA, TRA), GnssStatusStore. Покрытие unit-тестами с fake transport.

- SET-001 подключение к Ньютону. Status strip обновляется от реальных данных.

Демо спринта: подключиться к Ньютону, увидеть координаты с обновлением 1 Гц в status strip. Перезагрузить телефон — переподключение автоматическое.

Спринт 4 (недели 7–8) — Command Port и базовая настройка

- :gnss:command — CommandSession (handshake, set command mode), NewtonCommandBuilder, парсер ответов OK/OK+/OK-/OK!.

- CommandQueue в Room, PendingChanges модель, ApplySession.

- SET-010 Rover settings + SET-080 Diagnostics (просмотр очереди, Apply, system list).

Демо спринта: настроить rover-режим, применить через UI, проверить через system list, переключить маску возвышения с валидацией.

Спринт 5 (недели 9–10) — NTRIP и полный RTK

- :gnss:ntrip — клиент, SourceTable-парсер, backoff.

- SET-011, SET-012, SET-013 — источник поправок, профили NTRIP, новый профиль.

- SET-014, SET-015 — вывод сообщений и потоки.

- Интеграция: NTRIP → CommandSPP → приёмник выдаёт Fixed.

Демо спринта: подключиться к NTRIP в открытом поле, за ≤60 сек получить Fixed, координаты в status strip сходятся с эталоном.

Спринт 6 (недели 11–12) — Survey и карта

- :features:survey — SUR-001, SUR-010 Map Survey, SUR-011 Point Survey, SUR-101 диалог сохранения точки.

- OSMDroid + MBTiles. Отображение точек и trail на карте.

- SUR-012 Line Survey, SUR-014 Record Track.

- SET-111 параметры съёмки по умолчанию (min epochs, tolerance).

Демо спринта: пройти по контуру участка, снимать точки в режиме fixed. Все точки появляются на карте с правильной СК.

Спринт 7 (недели 13–14) — Stakeout и CAD

- SUR-030, SUR-031, SUR-032 — выбор задачи, вынос точки, вынос линии. SUR-131, SUR-132 результаты.

- :features:cad + kabeja — импорт DXF, фильтры слоёв, отображение на карте (CAD-001).

- Экспорт DXF — точки + подписи (PRJ-014 расширенный).

Демо спринта: импортировать DXF с проектом участка, вынести 10 точек по объектам из CAD, сохранить as-built, экспортировать в DXF для передачи в офис.

Спринт 8 (недели 15–16) — Доводка и полевые тесты

- Все оставшиеся MVP-экраны с приоритетом MVP (см. ScreenMap v6).

- SET-090, SET-091 единицы, языки.

- APP-001…APP-005 онбординг.

- Прогон всей тест-матрицы (раздел 16.3) дважды.

- Первый полевой тест на реальном объекте, не тестером — геодезистом с типовыми работами.

- Критические баги из теста закрываются в оставшиеся дни.

Демо спринта: полный сценарий J1–J7 на реальном объекте, геодезист работает без помощи разработчика.

# Приложение A. Newton Command Reference (сжато)

Компактный справочник команд приёмника «Ньютон» из прошивочного мануала. Для полных описаний — оригинал (OSdoc_command_port). Здесь собраны команды, используемые в MVP, плюс полные таблицы идентификаторов.

## A.1. Формат общий

- Команды регистрозависимы. Вводятся как показано в таблице.

- Параметры с пробелами — в кавычках.

- Разделитель множественных значений в SOURCES — U+2502 (│), НЕ ASCII pipe (|).

- Каждая команда завершается \r\n.

- Ответы: OK, OK+, OK-, OK! (см. раздел 6.2 основного документа).

## A.2. Основные команды

| Команда | Назначение |
| --- | --- |
| AT | Проверка связи; ответ OK |
| get command mode | Получить текущий режим командного порта; ответ on¦off |
| set command mode on | Включить режим; ответ OK+ |
| set command mode off | Выключить режим; ответ OK- |
| system help | Встроенная справка |
| system list | Список команд в очереди на применение |
| system remove <N> | Удалить команду N из очереди |
| system clear | Очистить очередь |
| system save | Применить очередь и сохранить во flash |
| config reset | Сброс к заводским; после неё требуется новый handshake |
| mode set rover | Режим ровер |
| mode set roverbase | Ровер от базы |
| mode set rovermaster | Ровер от мастера |
| mode set base <B> <L> <H> | Режим база на указанных координатах |
| mode rtcmid <value> | Установить RTCM ID (numeric) |
| mode cmrid <value> | Установить CMR ID (numeric) |
| mode set ppp <TYPE> <on¦off> | Режим PPP; TYPE: см. таблицу A.5 |
| mode set ppp sbas <on¦off> <SBAS> | SBAS; см. таблицу A.6 |
| survey set mask <value> | Маска возвышения в градусах |
| coordsystem set geoid <wgs84¦egm86¦user> | Выбор геоида |
| coordsystem set undulation <value> | Пользовательская высота геоида |
| bluetooth set <on¦off> | Переключение Bluetooth в приёмнике |
| gsm set <on¦off> <apn1> <apn2> | Включение GSM и APN |
| eth0 set dhcp | Ethernet DHCP |
| eth0 set static <HOST> <GW> <MASK> <DNS1> <DNS2> <MTU> | Ethernet static |

## A.3. Команды input (источники данных для ровера)

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| input set tcpclient <HOST> <PORT> | TCP клиент |
| input set tcpserver <PORT> | TCP сервер |
| input set ntripclient <HOST> <PORT> <ENDPOINT> <LOGIN> <PASS> gppga | NTRIP через приёмник |
| input set com1 <BAUDRATE> | COM1 |
| input set com2 <BAUDRATE> | COM2 |
| input set uhf <FREQ> <PROTOCOL> <BAUDRATE> | УКВ радио |
| input set gsmtcpclient <HOST> <PORT> | TCP через GSM-модем приёмника |
| input set gsmntripclient <HOST> <PORT> <ENDPOINT> <LOGIN> <PASS> gppga | NTRIP через GSM-модем приёмника |
| input set bluetooth | Приём через Bluetooth (от приложения) |
| input bridge <on¦off> [target] [params] | Мост между интерфейсами |

## A.4. Команды output (вывод сообщений и потоков)

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| output list message | Список настроенных сообщений |
| output list stream | Список настроенных потоков |
| output clear message | Очистить все сообщения |
| output clear stream | Очистить все потоки |
| output remove message <N> | Удалить сообщение №N |
| output remove stream <N> | Удалить поток №N |
| output add message <SRC> <TYPE> <RATE> <FORMAT> | Добавить сообщение (см. A.4) |
| output add stream <SRCS> tcpclient <HOST> <PORT> | Поток в TCP клиент |
| output add stream <SRCS> tcpserver <PORT> | Поток в TCP сервер |
| output add stream <SRCS> com1 <BAUD> | Поток в COM1 |
| output add stream <SRCS> com2 <BAUD> | Поток в COM2 |
| output add stream <SRCS> uhf <F> <P> <B> <PW> | Поток в УКВ |
| output add stream bluetooth | Поток в Bluetooth |
| output add stream <SRCS> gsmtcpclient <HOST> <PORT> | Поток в GSM TCP |
| output set correction <N> | Тип выдаваемых поправок для базы (см. A.7) |

## A.5. Источники данных (SOURCES)

| Код | Описание |
| --- | --- |
| M | Master |
| R1 | Rover 1 (или единственный ровер) |
| R2 | Rover 2 |
| PPP | PPP |
| IMU | Инерциальная система |

Множественные источники разделяются символом │ (U+2502): пример M│R1│IMU.

## A.6. Типы PPP и SBAS

| Тип PPP | Описание |
| --- | --- |
| rtcmssr | RTCM SSR |
| orient | Orient+ |
| pass2pass | PASS2PASS |
| sino | SINO PPP |
| sbas | SBAS (требует SBAS_SYSTEM) |
| rtk | RTK (классический) |

| SBAS_SYSTEM | Описание |
| --- | --- |
| egnos | EGNOS (Европа) |
| waas | WAAS (Северная Америка) |
| msas | MSAS (Япония) |
| gagan | GAGAN (Индия) |

## A.7. Типы поправок (для "output set correction")

| N | Тип | N | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Нет | 8 | RTCM ComNav |
| 1 | DGNSS | 9 | CMR |
| 2 | RTCM 2.3 | 10 | ComNav |
| 3 | RTCM 3.0 | 11 | RTCM COMPASS |
| 4 | RTCM 3.2 MSM4 | 12 | RTCM 3.2 MSM4 UHF |
| 5 | RTCM 3.2 MSM5 | 13 | RTCM 3.2 MSM5 UHF |
| 6 | RTCM 3.2 MSM6 | 14 | RTCM 3.2 MSM6 UHF |
| 7 | RTCM 3.2 MSM7 | 15 | RTCM 3.2 MSM7 UHF |

## A.8. Частоты выдачи (RATE)

| Код | Частота | Код | Частота |
| --- | --- | --- | --- |
| NONE | Не выдавать | 5S | раз в 5 секунд |
| 20HZ | 20 Гц | 10S | раз в 10 секунд |
| 10HZ | 10 Гц | 30S | раз в 30 секунд |
| 5HZ | 5 Гц | 60S | раз в 60 секунд |
| 2HZ | 2 Гц | 120S | раз в 120 секунд |
| 1HZ | 1 Гц | ONNEW | по появлению |
|  |  | ONCHANGE | по изменению |

## A.9. Идентификаторы сообщений (выдержка, MVP-набор)

Полный список — 56 типов в NMEA/COMNAV/ORIENT/RTCM. Ниже — используемые в MVP. Формат: A = ASCII, B = binary, AB = поддерживает оба. Для MVP используем только ASCII.

| Сообщение | TYPE | Формат | Источники |
| --- | --- | --- | --- |
| GPGGA | 1 | A | M│R1│R2│PPP |
| GPRMC | 2 | A | M│R1│R2│PPP |
| GPGSA | 5 | A | M│R1│R2│PPP |
| GPGSV | 6 | A | M│R1│R2│PPP |
| GPGST | 9 | A | M│R1│R2│PPP |
| GPZDA | 10 | A | M│R1│R2│PPP |
| GPTRA | 7 | A | M│R1│R2 |
| PTNLVHD | 46 | A | M│R1│R2 |
| PTNLAVR | 23 | A | M│R1│R2 |
| RTCM MSM4 | 48 | A | M│R1│R2 |
| RTCM MSM5 | 49 | A | M│R1│R2 |
| RTCM MSM7 | 51 | A | M│R1│R2 |

## A.10. Протоколы УКВ радио

| Протокол | Применимость |
| --- | --- |
| trimtalk | Harxon |
| trimmk3 | Harxon |
| transeot | Harxon |
| mac | U50 |
| tt450s | Harxon |
| transparent | U50 |
| south | Harxon, U50 |
| satel | Harxon |
| lora | U70 |