Newton Field App

Product Review

—

Продуктовый обзор для PM, Product Owner

и владельца продукта

v1.0

24 апреля 2026

Полевое GNSS-приложение для геодезических работ

с приёмником «Ньютон»

Содержание

# 1. Executive Summary

Newton Field App — Android-приложение для геодезической съёмки, управляющее Российским GNSS-приёмником «Ньютон». Полевой комплекс, покрывающий весь цикл работ геодезиста: от создания проекта и настройки приёмника — до сохранения результатов в формате, который принимает любой офисный GIS.

## 1.1. Продукт в одном абзаце

Приложение превращает смартфон или планшет на Android в полевой контроллер Российского GNSS-приёмника «Ньютон». Геодезист подключает приёмник по Bluetooth, настраивает RTK через NTRIP, проводит съёмку контуров, выносит точки с проекта, экспортирует данные — всё это без подключения к сети на объекте. Приложение заменяет зарубежные аналоги (LandStar, SurvX, Carlson SurvPC) в сценариях, где важна работа с Российскими СК (ГСК-2011, СК-42, СК-95) и независимость от иностранного софта.

## 1.2. Краткая характеристика

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Платформа | Android 12+ (API 31+), смартфоны и планшеты |
| Целевое железо | GNSS-приёмник «Ньютон» (Bluetooth Classic, два SPP-канала) |
| Язык интерфейса MVP | Русский |
| Офлайн-режим | Полный: все функции кроме NTRIP работают без сети |
| Целевой пользователь | Геодезист, выполняющий топографическую съёмку, вынос объектов, разбивочные работы |
| Целевой рынок | РФ и СНГ — организации, переходящие на Российское GNSS-оборудование |
| MVP scope | 160 экранов в 3 вкладках (Проект, Настройки, Съёмка) |
| Срок MVP | 16 недель разработки + 4 недели полевых тестов |

## 1.3. Ключевые принципы продукта

- Полевая надёжность важнее полноты функций. Работает в перчатках, на солнце, без сети. Переживает обрывы Bluetooth и потерю сотовой связи без потери данных.

- Офлайн-first. Проекты, карты, CAD, экспорт — всё локально. Облачная синхронизация — только в Post-MVP, и опционально.

- Явное управление приёмником. Никаких скрытых команд. Каждое изменение настроек приёмника пользователь видит в pending-очереди и применяет сознательно.

- Совместимость с офисом. Экспорт в TXT/CSV с настраиваемыми шаблонами и DXF (2000 и 2013). Принимается любым современным GIS.

- Русские системы координат из коробки. ГСК-2011, СК-42, СК-95 встроены, не требуют скачивания пакетов.

## 1.4. Чем это не является

Чтобы избежать недопонимания при скоупировании:

- Не GIS для офиса. Приложение не редактирует топокарты, не делает сложный анализ геоданных, не строит 3D-поверхности. Это полевой инструмент.

- Не замена постпроцессинга. Статика и PPK — в Post-MVP. MVP работает только в режиме RTK/DGNSS в реальном времени.

- Не универсальная оболочка. В MVP работает только с «Ньютоном». Поддержка других приёмников — решение по рынку, не обещание.

- Не облачная платформа. Нет рабочих групп, синхронизации между пользователями, web-кабинета. Это Post-MVP.

# 2. Продуктовая стратегия

## 2.1. Проблема, которую решаем

Российский геодезист 2026 года оказался в противоречивой ситуации. Оборудование — всё чаще российское: приёмники Ньютон, PrinCe, EFT, GeoBoxRTK производятся в РФ, сертифицированы и доступны. Программное обеспечение — всё ещё иностранное: LandStar (Китай), SurvX (Китай), Carlson SurvPC (США). Зарубежное ПО работает с российскими приёмниками через общие протоколы, но требует обхода блокировок при установке обновлений, не поддерживает новые МСК, не интегрируется с корпоративной безопасностью и не имеет техподдержки в РФ.

Дополнительно: геодезические работы в удалённых регионах ведутся вне зоны уверенного приёма интернета. Приложения, предполагающие облачную авторизацию или онлайн-карты, в поле превращаются в кирпич. Геодезист вынужден готовить карты и проекты заранее, и любой сбой в процессе приёмо-сдачи работ стоит командировки.

## 2.2. Наше решение

Newton Field App закрывает обе проблемы: полностью российское ПО, интегрированное с российским приёмником через отдельный протокол командного порта; и офлайн-first архитектура, где всё от настройки до экспорта работает без подключения к сети.

Продукт делает одну вещь очень хорошо: превращает «Ньютон» в профессиональный полевой контроллер, не хуже Trimble Access, по цене ПО на порядок ниже. За счёт фокуса на MVP-сценариях мы отказываемся от фич, которые требует меньше 5% пользователей (AR, visual survey, LandXML roads), и отдаём все ресурсы стабильности базовых операций.

## 2.3. Почему именно сейчас

- Российские приёмники прошли этап первых итераций, стабильны на рынке (2024–2026), выросла пользовательская база.

- Зарубежные аналоги стали хуже работать в РФ: проблемы с активацией, обновлениями, сертификатами.

- ГСК-2011 стала обязательной для госконтрактов с 2024 года, зарубежный софт по-прежнему поддерживает её через костыли.

- Инфраструктура RTK-сетей (RTKnet, RTKNODE, локальные базы) достигла плотности, где ровер с NTRIP работает в большинстве населённых регионов.

- Смартфоны и планшеты на Android достигли достаточной мощности (CAD с 10k+ объектов работает плавно) и защищённости (IP68 + перчаточный режим у многих моделей).

## 2.4. Конкурентный ландшафт

| Продукт | Страна | Приёмники | РФ-совместимость | Где теряется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LandStar 7 | Китай (CHC) | CHC + generic | Работает, но UI на английском, поддержка МСК частичная | Активация, техподдержка, новые МСК |
| SurvX | Китай (Stonex) | Stonex + generic | Работает, аналогично | То же + интерфейс только на английском |
| Carlson SurvPC | США | универсальный | Ограничен санкциями; установка через обход | Обновления, сертификаты |
| Trimble Access | США | только Trimble | Работает только с Trimble-приёмниками | Не подходит для Ньютона |
| Магеллан / CGeo | РФ | собственные | Полная | Устаревший UI, нет совр. функций стейкаута и CAD |

Наша ниша: современный UI и функциональность на уровне LandStar + совместимость с Ньютоном + русификация и МСК из коробки + независимость от иностранных сервисов.

## 2.5. Ценовая стратегия (гипотеза)

На момент старта MVP цена обсуждается, но ориентиры зафиксированы.

- Единоразовая лицензия на устройство: 30–60 тыс. руб. — это 15–30% от цены приёмника, разумная пропорция для ПО.

- Лицензия на организацию (до 5 устройств): с дисконтом.

- Подписка на облачные функции (Post-MVP): отдельно, ~6–12 тыс./год, включает рабочие группы.

Важный принцип: базовый MVP-функционал (офлайн, подключение к Ньютону, RTK, съёмка, экспорт) — однократная покупка без подписки. Это ключевой аргумент vs подписочные зарубежные решения.

## 2.6. Бизнес-риски

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Регуляторика РФ изменится в части геоданных или сертификации ПО | Средняя | Высокое | Архитектура модульная: блок экспорта/шифрования заменяется без переделки всего приложения. |
| Конкурент выпустит аналогичный продукт раньше | Низкая | Среднее | Скорость выхода MVP: 4 месяца. Дифференциация через UX и интеграцию с Ньютоном. |
| «Ньютон» поменяет протокол командного порта | Низкая | Высокое | Версионирование протокола в коде, поддержка нескольких ревизий. Прямой контакт с производителем приёмника. |
| Слабая конверсия пробного использования | Средняя | Высокое | Хорошо выстроенный онбординг из 5 шагов, примеры в комплекте, видео-уроки на старте продаж. |
| Производительность на дешёвых Android-устройствах | Средняя | Среднее | Ранние полевые тесты на нескольких моделях, оптимизация на уровне БД и рендера карты до релиза. |

# 3. Целевые пользователи

## 3.1. Primary: полевой геодезист

«Сергей, 38 лет, работает в инженерной геодезии 12 лет. ИП или сотрудник подрядчика. На объекте — один, в паре с помощником или в составе небольшой партии.»

Что делает на объекте:

- Снимает точки и контуры участков для топографических планов.

- Выносит в натуру точки и линии проекта (здания, инженерные сети).

- Контролирует исполнительную съёмку после строительства.

- Проводит разбивочные работы: оси зданий, трассы.

Что важно Сергею:

- Начать работать быстро: приехал, включил приёмник, за 5 минут настроил, поехал. Никаких «подождите пока обновится».

- Не потерять данные: вне зависимости от того, сядет батарея, уйдёт связь или упадёт планшет в снег.

- Сдать работу без переделок: результат должен открываться в ПО заказчика (AutoCAD, NanoCAD, QGIS, Credo) с первого раза.

- Не учиться снова: переход с LandStar должен занимать пару часов, не неделю.

Чего Сергей не хочет:

- Учить новый «оригинальный» UI.

- Разбираться с ошибками типа «HTTP 401» вместо «Проверьте пароль NTRIP».

- Платить подписку за софт, который должен просто работать.

- Зависеть от интернета на объекте.

## 3.2. Secondary: начальник партии / владелец ИП

«Ирина, 45, управляет компанией из 4–8 геодезистов. Закупает оборудование, отвечает за сдачу работ, общается с заказчиками.»

Что важно:

- Однотипное оборудование и ПО на всей бригаде — быстро вводить новых сотрудников.

- Лицензии на организацию, а не на пользователя (чтобы не платить за увольнение и приём).

- Отчётность о проделанной работе: сколько точек, какое качество. Post-MVP: рабочие группы с агрегацией.

- Конфиденциальность данных заказчика (MVP: офлайн — уже достаточно).

## 3.3. Анти-персоны (не наша аудитория)

Честный список тех, для кого продукт НЕ делается. Это не критика — это фокус.

- Профессиональные геодезисты с Trimble/Leica — у них свои экосистемы.

- Научные проекты, требующие PPK/статики в high-end режиме. В MVP этого нет.

- BIM-интеграторы с облаком (Autodesk BIM 360, Bentley iTwin). Мы не конкурируем с ними, не закрываем их сценарии.

- Любители — сверхдешёвые приёмники для хобби. Ньютон — профессиональный класс, это не наш бюджетный сегмент.

- Пользователи iOS. Только Android в MVP; iOS — под отдельный продуктовый анализ.

# 4. Ключевые пользовательские сценарии

Семь сквозных сценариев — это тот самый джоб, ради которого MVP существует. Если они не проходятся полностью — MVP не готов, независимо от количества реализованных экранов.

## 4.1. J1 — Создание проекта и настройка СК

Цель:

Сергей приехал на новый объект. У него есть техзадание и координаты контрольных точек в ГСК-2011, 6-градусная зона 8. Нужно создать проект в приложении, готовый для приёма следующих измерений в той же СК.

Шаги:

- Открыть Newton Field App, нажать «Новый проект».

- Задать имя проекта, выбрать шаблон (или «пустой»).

- На шаге СК: выбрать из списка «ГСК-2011, 6° зона 8».

- Выбрать геоид: EGM-86 (по умолчанию) или отказаться в пользу эллипсоидальных высот.

- Сохранить проект. Увидеть пустой список точек.

Acceptance criteria:

- Создание проекта с выбором СК занимает не более 90 секунд.

- Предустановленные СК РФ доступны без скачивания, без сети.

- После создания все последующие экраны отображают координаты в выбранной СК.

- Смена СК на работающем проекте предлагает пересчёт и показывает сдвиг (avg/min/max) перед подтверждением.

## 4.2. J2 — Подключение приёмника и выход в Fixed

Цель:

Приёмник включён, стоит на вехе. Нужно подключить его к планшету, получить поток RTK-поправок с сетевого NTRIP-каcтера и добиться fixed-решения. Типовое время от включения до работы в поле: не более 3 минут.

Шаги:

- На вкладке НАСТРОЙКИ зайти в «Подключение».

- Найти «Ньютон» в списке Bluetooth, нажать «Подключить».

- Приложение автоматически подключает оба канала (данные + команды).

- Перейти в «Источник поправок», выбрать сохранённый профиль NTRIP (или ввести новый: host, port, login, password, mountpoint).

- Нажать «Применить». Приложение отправляет набор команд в приёмник (mode set rover, input set bluetooth, output add message GPGGA + GST + GSA, system save).

- Наблюдать в status strip переход Single → Float → Fixed. Время до Fixed в открытом поле: ≤60 секунд.

Acceptance criteria:

- Подключение Bluetooth восстанавливается автоматически при разрыве (< 15 секунд backoff).

- Профили NTRIP сохраняются, пароль шифруется.

- Ошибки NTRIP показываются человекочитаемо («Неверный пароль», «Точка монтирования не найдена»).

- При потере RTK-поправок (обрыв сотовой) приложение продолжает показывать координаты в Single/DGNSS с явной индикацией.

## 4.3. J3 — Съёмка контура участка

Цель:

Сергею нужно снять контур участка 2 гектара с точками через каждые 5 метров, привязанными к коду «граница». Результат — таблица точек для передачи в офис.

Шаги:

- Перейти во вкладку СЪЁМКА, выбрать Map Survey.

- Задать параметры точки по умолчанию: код = «граница», слой = «участок», минимум 5 эпох, максимум 15 секунд.

- Встать на первую точку контура. Нажать кнопку «Измерить». Приложение собирает эпохи, усредняет, показывает σH и σV.

- Сохранить точку (имя сгенерировано автоматически: 001, 002, ...).

- Повторить для всех точек контура. Точки появляются на карте, соединяются временной линией.

- После прохода всех точек — выйти из режима съёмки.

Acceptance criteria:

- Процедура записи одной точки: ≤15 секунд (включая 5 эпох и подтверждение).

- Отказ от точки с плохим качеством (σ выше порога, Float вместо Fixed) предупреждает явно, не даёт сохранить «втихую».

- Все точки сохраняются немедленно в БД; при аварийном закрытии приложения данные не теряются.

- Карта обновляется в реальном времени; точки видны с правильной привязкой к СК.

## 4.4. J4 — Импорт DXF и вынос по CAD

Цель:

Сергей получил от проектировщиков DXF-файл с осями будущего здания. Нужно импортировать его, разместить оси относительно СК проекта, и вынести характерные точки в натуру.

Шаги:

- Во вкладке ПРОЕКТ перейти в «CAD / DXF», импортировать файл с телефона.

- Мастер импорта: выбрать СК исходного DXF (если отличается от проекта), отметить слои для импорта.

- Увидеть CAD на карте поверх базовой подложки.

- В СЪЁМКА → Stakeout выбрать «По CAD». Тапнуть нужную точку DXF.

- Увидеть стрелку направления, расстояние, Δ-значения. Подойти к точке.

- При попадании в допуск (по умолчанию 2 см) сохранить as-built.

Acceptance criteria:

- Импорт DXF до 20 МБ — не более 15 секунд.

- Все основные примитивы (LINE, LWPOLYLINE, CIRCLE, ARC, TEXT, INSERT) отображаются корректно.

- Stakeout показывает Δ-значения с обновлением 1 Гц, звуковой сигнал при входе в допуск (можно выключить).

- As-built точка с фактическими координатами и отклонением от проекта сохраняется и попадает в экспорт.

## 4.5. J5 — Контроль качества и диагностика

Цель:

Сергей замечает, что приёмник «завис» на Float, Fixed не выходит. Нужно быстро диагностировать и восстановить работу без звонка в техподдержку.

Шаги:

- Нажать на status strip — открывается панель «Статус GNSS».

- Увидеть параметры: тип fix, количество спутников, PDOP, возраст поправок, σ N/E/H.

- Увидеть, что возраст поправок > 30 секунд → проблема на стороне NTRIP.

- Зайти в НАСТРОЙКИ → Диагностика, увидеть статус каждого канала (BT данные, BT команды, NTRIP).

- Нажать «Переподключить NTRIP». В журнале связи видно последовательность и точную ошибку.

- Связь восстановлена, Float → Fixed за ≤30 секунд.

Acceptance criteria:

- Все ключевые метрики качества видны на одном экране.

- Журнал связи и журнал команд доступны в приложении, экспортируются в текстовый файл одним касанием.

- Коды ошибок стабильные (ERR_NTR_001 и т.д.), пользователь может назвать их при обращении в поддержку.

## 4.6. J6 — Экспорт и передача заказчику

Цель:

Работа на объекте закончена. Нужно экспортировать 320 точек + 8 линий в формат для офиса и отправить заказчику по электронной почте.

Шаги:

- ПРОЕКТ → Экспорт. Выбрать формат (TXT/CSV, DXF).

- Для CSV: выбрать шаблон полей (имя, код, N, E, H, σ, fix) или сохранённый ранее.

- Увидеть предпросмотр первых 10 строк.

- Нажать «Экспортировать». Файл сохраняется в /Downloads/Newton/<проект>/.

- Открыть с помощью любого приложения (отправить по почте, в мессенджер, в облако).

Acceptance criteria:

- Шаблоны экспорта сохраняются между проектами.

- Экспорт 10k точек — не более 5 секунд.

- CSV с любым разделителем и кодировкой (UTF-8, Windows-1251) открывается в Excel и Credo_DAT без ошибок.

- DXF открывается в AutoCAD, NanoCAD, QGIS без сообщений о повреждении.

## 4.7. J7 — Пересъёмка и контроль точности

Цель:

Сергей снял объект, но заказчик требует пересъёмки контрольных точек. Нужно пройти по ранее снятым точкам, пересъёмать их и показать заказчику отклонения.

Шаги:

- Выбрать ранее снятую точку (например, 017).

- Использовать её как stakeout target.

- Подойти к точке, пересъёмать (опция Re-measure).

- Приложение сохраняет новое измерение как revision 2 для той же точки-именования. Делта между rev 0 и rev 2 видна в карточке точки.

- Экспортировать отчёт о пересъёмке: CSV с колонками «rev 0 N/E/H», «rev 2 N/E/H», «Δ H», «Δ V».

Acceptance criteria:

- Пересъёмка одной точки через stakeout = ≤2 минут.

- Все revisions видны в истории точки.

- Отчёт о пересъёмке — стандартный шаблон экспорта.

# 5. Функциональный scope

## 5.1. Подход к scope: MoSCoW

Функции классифицируются по приоритету: Must (MVP), Should (Post-MVP фаза 1), Could (Post-MVP фаза 2), Wont (исключено). Детализация до отдельных экранов приведена в ScreenMap v6 (Excel). Здесь — сводка по кластерам функций.

## 5.2. Must Have — MVP

| Кластер | Что входит в MVP |
| --- | --- |
| Управление проектами | Создание, переключение, удаление, копирование, шаблоны проекта. |
| Системы координат | Выбор из встроенного набора (ГСК-2011, СК-42, СК-95, UTM, WGS-84), EGM-86 геоид, переключение между СК с пересчётом. |
| Коды и слои | Базовая библиотека кодов, пользовательские слои проекта. |
| Подключение приёмника | Bluetooth сканирование и подключение (два канала), восстановление после обрыва. |
| Rover конфигурирование | Все режимы rover, PPP, маска возвышения, источник поправок (NTRIP, COM, УКВ, Bluetooth). |
| Base конфигурирование | Режим базы с установкой координат, RTCMID, типа поправок — для пользователей с собственной базой. |
| NTRIP | Клиент NTRIP 2.0, source table, сохранённые профили. |
| Вывод сообщений и потоков | Настройка выдачи NMEA/RTCM в различные интерфейсы. |
| Съёмка точки | Measure с контролем качества (min epochs, max duration, tolerance). |
| Съёмка линий и контуров | По точкам, непрерывная, запись трека. |
| Stakeout | Точка, линия, по CAD. Результат с отклонениями и пометкой PASS/FAIL. |
| CAD импорт/экспорт | DXF 2000 и 2013 с основными примитивами, фильтрами слоёв, работой с CAD на карте. |
| Карты подложки | OpenStreetMap online + MBTiles offline. |
| Импорт данных | CSV/TXT точек с настройкой колонок, DXF. |
| Экспорт | TXT/CSV с шаблонами полей, DXF. |
| Единицы и локализация | Метры/футы, DMS/DD, русский/английский интерфейс. |
| Диагностика | Журналы связи/команд, экспорт архива логов, пересоздание соединений. |

## 5.3. Should Have — Post-MVP фаза 1 (3–6 месяцев после MVP)

| Кластер | Что входит |
| --- | --- |
| Облачная синхронизация | Привязка проектов к аккаунту, бэкап данных. Конфиденциальность — enterprise режим отдельно. |
| Рабочие группы | Команда геодезистов на один проект с разделением ролей. Offline-first с разрешением конфликтов. |
| Кодирование с атрибутами | Справочники атрибутов для кодов (имя, тип, значения по умолчанию). Съёмка с заполнением форм. |
| Калибровка сайта | Известные локальные точки → параметры локальной СК. 2D, 3D, 1D-калибровки. |
| COGO инструменты | Расчёты расстояний, углов, пересечений, перемещений объектов между СК. |
| Дополнительные геоиды | Поддержка пользовательских сеток (EGM2008, локальные квазигеоиды, BIN/ASC). |
| Расширенные импорты | KML, KMZ, Shapefile, LandXML (базовый). |
| IMU и tilt compensation | Интеграция с IMU-моделями Ньютона, полная компенсация наклона. |
| Вынос поверхности | По TIN или CAD-модели с отметками проектных/фактических высот. |

## 5.4. Could Have — Post-MVP фаза 2 (6–12 месяцев)

| Кластер | Что входит |
| --- | --- |
| Дорожные работы | LandXML roads, съёмка/вынос по профилю, Cross sections. |
| Специализированные виды | Гидрогеосъёмка, трубопроводы, русловые работы, PV-станции. |
| Статика / PPK | Запись raw observations, postprocessing пакетом. |
| Visual Survey | Фотосъёмка с привязкой, OCR координат с сетей/труб. |
| AR-подсказки | Наложение проекта на видеопоток камеры при выносе. |
| Отчёты | Автогенерация PDF-отчётов по съёмке/выносу с нужными печатями и подписями. |
| Интеграции | Credo_DAT, Autodesk Civil 3D, NanoCAD — нативные плагины или экспорт-адаптеры. |

## 5.5. Won’t Have — явно исключено

Перечислены явно, чтобы не возникло ожиданий:

- iOS-версия — не в планах на ближайший год.

- Веб-приложение — нет (планшет и телефон достаточны).

- Поддержка non-Newton приёмников (Stonex, Trimble, Leica) — нет (продукт целенаправленно для Ньютона).

- Полноценный BIM-workflow (Revit, ArchiCAD) — нет, это работа для BIM-платформы, не для полевого софта.

- Обработка спутниковых снимков, drone-фотограмметрия — нет, отдельные ниши.

# 6. Критерии готовности MVP

## 6.1. Определение «готово» (Definition of Done)

MVP считается готовым к релизу, когда выполнены ВСЕ следующие условия. Это не «и желательно», а «и обязательно». Любое одно невыполненное — задержка релиза.

- Все 7 пользовательских сценариев J1–J7 проходятся полностью на реальном Ньютоне без обращения к коду, разработчикам или поддержке.

- Полевой тест: независимый геодезист (не член команды) отработал полный день на реальном объекте с типовыми задачами (топосъёмка + вынос) и сдал результаты заказчику.

- Приложение переживает все следующие сценарии без потери данных и требования перезагрузки:

• Обрыв Bluetooth на 60 секунд.

• Потеря сотовой связи на 5 минут с восстановлением.

• Перезагрузка планшета во время съёмки (восстановление состояния).

• Закрытие приложения из диспетчера задач.

• Отключение и включение питания Ньютона во время сессии.

- Экспорт TXT/CSV и DXF прошёл проверку: каждый открывается в минимум трёх целевых приложениях (AutoCAD/NanoCAD + QGIS + Credo_DAT) без визуальных артефактов.

- Время от запуска приложения до Fixed в поле (с настроенным профилем): ≤3 минуты в 80% случаев.

- Все 20 сообщений об ошибках (каталог ERR_xxx) имеют пользовательский текст на русском и путь решения.

- Производительность: карта с 5000 точек вращается и масштабируется без заметных лагов на референсном устройстве (Samsung Galaxy Tab Active 5 или аналог).

- Покрытие тестами: все парсеры NMEA, все CRS-трансформации, все use-кейсы с Flow — имеют unit-тесты; пайплайн CI зелёный.

- Онбординг из 5 шагов завершается за ≤3 минуты без помощи от инструктора.

- Документация для пользователя: краткий гид (PDF 8–10 страниц), справочник по основным сценариям.

## 6.2. Критерии полевого теста

Финальный полевой тест проводится за 2 недели до планируемого релиза. Тестер — реальный геодезист, получивший устройство с установленным приложением и приёмник Ньютон, без инструкций от команды разработки. Он должен за день выполнить следующую работу и сдать результаты:

- Создать проект в ГСК-2011, 6° зона 8 (или 9, по месту тестирования).

- Настроить подключение к приёмнику и NTRIP (профиль подсказан через QR-код или текстовый файл).

- Снять контур участка площадью 1–2 гектара (минимум 30 точек) с контролем качества.

- Импортировать DXF с осями некого объекта (подготовлен командой), вынести 5 точек.

- Экспортировать результаты в CSV и DXF, отправить по почте.

Критерии успеха:

- Все этапы пройдены за 6 часов рабочего времени (без учёта перерывов).

- Тестер не обратился к команде разработки ни разу.

- Точность: все точки с Fixed, σH ≤ 2 см, σV ≤ 4 см.

- Результат открывается в НанКАД/AutoCAD в офисе без замечаний.

- Субъективная оценка тестера: «готов использовать вместо LandStar» на шкале 8+/10.

## 6.3. «Красные линии» — блокирующие баги

Следующие баги автоматически блокируют релиз, независимо от остальных метрик. Любой из них — отсрочка до исправления.

- Потеря данных съёмки при любом сценарии из п. 6.1.

- Крэш приложения чаще 1 раза в 4 часа работы.

- Некорректные координаты при пересчёте СК (отклонение > 1 см на тестовом наборе).

- Невозможность подключения Bluetooth без ручного сброса настроек Android.

- Экспорт CSV/DXF с «мусорными» данными (неправильные разделители, пропадание колонок, битый DXF).

- Неправильная индикация типа fix (Float, показываемый как Fixed, или наоборот).

- Pending-команды применяются без подтверждения пользователя.

# 7. Roadmap

## 7.1. Общий график

| Фаза | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- |
| MVP: разработка | 16 недель от старта (Q2 2026) | Полный функционал MVP, приёмка командой. |
| MVP: полевые тесты | +4 недели (Q3 2026 начало) | Два полевых теста: внутренний и внешний, исправление блокеров. |
| MVP: релиз | Q3 2026 середина | Публичный релиз для ранних покупателей, первые 20 лицензий. |
| Post-MVP фаза 1 | +3–6 месяцев (Q3–Q4 2026) | Облако, рабочие группы, IMU, калибровка, расширенные импорты. |
| Post-MVP фаза 2 | +6–12 месяцев (Q4 2026 – Q2 2027) | Дорожные работы, статика/PPK, специализированные виды съёмки. |
| V2 | 2027+ | Visual Survey, AR, нативные офисные интеграции. |

## 7.2. Принцип приоритизации Post-MVP

Каждая Post-MVP фича оценивается по двум осям: запрос пользователей (сколько раз попросили за квартал) и стоимость реализации (в unit-днях). Топ-5 по соотношению попадают в следующий квартал. Это гарантирует, что мы не строим то, что «было бы круто», а закрываем реальные пробелы.

Команда ведёт журнал feedback на отдельном канале поддержки. Раз в месяц — приоритизация с командой продукта и разработки, квартально — пересмотр дорожной карты.

## 7.3. Ключевые релизы по месяцам

| Месяц | Веха |
| --- | --- |
| Май 2026 | Foundation + CRS — базовая СК-математика, проекты |
| Июнь 2026 | Bluetooth интеграция с Ньютоном — первый поток данных |
| Июль 2026 | Command port + NTRIP → Fixed в поле на офисном ровере |
| Август 2026 | Съёмка, stakeout, CAD — все основные сценарии |
| Сентябрь 2026 | Полевые тесты, исправления, релиз MVP |
| Октябрь 2026 | Первые 20–50 пользователей, сбор фидбэка |
| Ноябрь 2026 | Post-MVP старт: облако + рабочие группы |

# 8. Метрики успеха

Хорошие метрики — те, которые можно измерять автоматически, привязывать к действиям продукта и использовать для принятия решений. Плохие — которые красиво выглядят в отчёте, но никак не влияют на продукт.

## 8.1. Продуктовые метрики MVP

| Метрика | Цель MVP | Как меряем |
| --- | --- | --- |
| Time to First Fix | ≤ 3 минуты в 80% первых сессий | Таймстемп от старта приложения до первого Fixed; агрегация по сессиям. |
| Activation Rate | ≥ 60% установок заканчиваются первой успешной съёмкой | Событие "первая точка сохранена в Fixed" на пользователя. |
| Retention Week 2 | ≥ 40% активировавшихся возвращаются на 2-ю неделю | Сессия на 7+ день после activation. |
| Crash-Free Sessions | ≥ 99.5% | Firebase Crashlytics или аналог. |
| Field-Day Uptime | ≥ 95% рабочих часов | Отношение активного времени к времени, когда приложение не ответило / перезапустилось. |
| Sync Completeness | 100% (офлайн режим) | Данные, сохранённые локально, равны данным в экспорте. |
| Export Errors | 0 битых файлов на тест-матрице | Автотесты + ручной контроль на выходе. |

## 8.2. Бизнес-метрики MVP

| Метрика | Цель 3 мес. после релиза |
| --- | --- |
| Активных устройств | 200+ |
| Платных лицензий | 100+ |
| NPS (10-point) | ≥ 40 (хороший для профессионального B2B софта) |
| Доля обращений в поддержку с багами | ≤ 20% от всех обращений |
| Средний рейтинг в магазине приложений | 4.3+/5 |

## 8.3. Косвенные индикаторы

- Упоминания в геодезических сообществах / telegram-каналах.

- Количество запросов на демо от организаций.

- Доля пользователей, перешедших с LandStar/SurvX (опрос).

- Запросы на iOS и Web (индикатор, что продукт востребован шире MVP).

# 9. Открытые вопросы для обсуждения

Вопросы, которые требуют решения до старта разработки или на первом спринте.

- Ценовая модель: единоразовая лицензия или подписка? Гипотеза: единоразовая для MVP, подписка для облачных функций в Post-MVP. Требует согласования с продавцами.

- Активация и лицензирование: привязка к устройству или к аккаунту? Как обрабатывать замену устройства?

- Каналы продаж: через дистрибьюторов приёмников Ньютон, или собственный B2B-канал? Влияет на цены и маркетинг.

- Техподдержка: L1 через reseller, L2/L3 через команду разработки? Или полностью своя? Требуется решение по штату.

- Бренд: «Newton Field App» как долгое имя или ребрендинг? Связка с брендом Ньютон может ограничить переход на другие приёмники в будущем.

- Локализация: только русский в MVP или сразу + английский? Влияет на сроки (перевод UI ~2 недели).

- Соглашение с производителем Ньютона: официальное партнёрство / эксклюзив / формальные гарантии по протоколу командного порта.

- Политика обработки данных проектов: никогда не выходит с устройства (MVP) vs опциональная облачная синхронизация (Post-MVP). Нужна формулировка для GDPR-совместимых клиентов и ФЗ-152.

- Полевое тестирование: к какому сроку найти внешнего геодезиста и обеспечить его оборудованием?

- Маркетинг перед релизом: видео-уроки, лендинг, демо-ролики — кто делает и по какому ТЗ?