# Командный порт для конфигурирования

# Общие сведения

Команды для управления приемником имеют общий формат:

раздел команда параметры

В параметрах команды присутствуют как ключевые слова, так и цифровые (либо символьные) произвольные значения, вводимые оператором и имеют общий формат:

ключевое_слово <значение_параметра> ключевое_слово

Значения команд и перечень параметров описаны в разделе 2.

Проверка статуса командного порта:

AT – в ответе OK

Установка режима работы:

set command mode < on | off >

Внимание! При выключенном режиме работы командного порта все введенные команды игнорируются.

Получение текущего режима работы:

get command mode

# Команды

ВНИМАНИЕ! Команды чувствительны к регистру, использование только в соответствии с приведенной таблицей. См. раздел примеров! При наличии параметров с пробелами – параметр заключать в кавычки.

### Табл. 2.1

| Раздел | Команда | Параметры | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| system | help |  | Вывод встроенной справки |
|  | list |  | Список очереди введенных команд для исполнения |
|  | remove | <NUMBER> | Удаление команды по номеру из списка |
|  | clear |  | Очищение очереди команд |
|  | save |  | Применение очереди команд к конфигурации |
| eth0 | set | dhcp | Сетевые настройки DHCP |
|  | set | static <HOST> <GATEWAY> <MASK> <DNS1> <DNS2> <MTU> | Сетевые настройки статические |
| input | set | tcpclient <HOST> <PORT> | TCP Client |
|  |  | tcpserver <PORT> | TCP Server |
|  |  | ntripclient <HOST> <PORT> <ENDPOINT> <LOGIN> <PASS> gppga | NTRIP Client |
|  |  | com1 <BAUDRATE> | Порт COM1 |
|  |  | com2 <BAUDRATE> | Порт COM2 |
|  |  | uhf <FREQUENCY> <PROTOCOL> <BAUDRATE> | УКВ |
|  |  | gsmtcpclient <HOST> <PORT> | GSM TCP Client |
|  |  | gsmntripclient <HOST> <PORT> <ENDPOINT> <LOGIN> <PASS> gppga | GSM NTRIP Client |
|  |  | bluetooth |  |
|  |  | bridge <on ¦ off> bridge <on ¦ off> tcpserver <PORT> bridge <on ¦ off> tcpclient <HOST> <PORT> bridge <on ¦ off> uhf <FREQUENCY> <PROTOCOL> <BAUDRATE> <POWER> bridge <on ¦ off> com1 <BAUDRATE> bridge <on ¦ off> com2 <BAUDRATE> | Мост для передачи данных Отдельная настройка целевых протоколов моста в зависимости от типа |
| output | list | stream | Список потоков |
|  |  | message | Список сообщений |
|  | clear | stream | Очищение списка потоков |
|  |  | message | Очищение списка поправок |
|  | remove | stream <NUMBER> | Удаление выбранного потока |
|  |  | message <NUMBER> | Удаление выбранной поправки |
|  | add | stream <SOURCES> tcpclient <HOST> <PORT> | <SOURCES> - источники данных, табл. 2.6 При выборе нескольких разделяются символом «¦» Пример: M¦R1¦IMU |
|  |  | stream <SOURCES> tcpserver <PORT> |  |
|  |  | stream <SOURCES> gsmtcpclient <HOST> <PORT> |  |
|  |  | stream <SOURCES> com1 <BAUDRATE> |  |
|  |  | stream <SOURCES> com2 <BAUDRATE> |  |
|  |  | stream <SOURCES> uhf <FREQUENCY> <PROTOCOL> <BAUDRATE> <POWER> |  |
|  |  | stream bluetooth |  |
|  |  | message <SOURCE> <TYPE> <RATE> <FORMAT A¦B¦AB> | <SOURCE> - один источник данных, табл. 2.6 <TYPE> - тип сообщения, табл. 2.2 <RATE> - частота выдачи, табл. 2.4 |
|  | set | correction <NUMBER> | Установка типа поправок для Базы, табл. 2.3 |
| mode | set | base <B> <L> <H> | Установка режима База |
|  |  | rtcmid <value> | Установка RTCM ID |
|  |  | cmrid <value> | Установка CMR ID |
|  |  | rover | Установка режима Ровер |
|  |  | roverbase | Установка режима Ровер от Базы |
|  |  | rovermaster | Установка режима Ровер от Мастера |
|  |  | ppp <TYPE> <on ¦ off> ppp sbas <on ¦ off> <SBAS_SYSTEM> | Установка режима работы PPP < TYPE> - тип PPP, табл. 2.7 Частный случай для типа SBAS <SBAS_SYSTEM> - система SBAS, табл. 2.8 |
| bluetooth | set | <on ¦ off> | Переключение режима работы Bluetooth в Вводе/Выводе |
| coordsystem | set | geoid <wgs84¦egm86¦user> | Выбор геоида |
|  |  | undulation <value> | Пользовательская высота |
| survey | set | mask <value> | Маска возвышения |
| config | reset |  | Сброс конфигурации на заводские настройки |
| gsm | set | <on ¦ off> <apn1> <apn2> | Включение/выключение GSM модемов. При включении указываются имена APN |

### Табл. 2.2 Идентификаторы сообщений

| Сообщение | Идентификатор (для справки) | Тип | Допустимые источники |
| --- | --- | --- | --- |
| NMEA: |  |  |  |
| GPGGA | 1 | A | M ¦ R1 ¦ R2 ¦ PPP |
| GPRMC | 2 | A | M ¦ R1 ¦ R2 ¦ PPP |
| GPGLL | 3 | A | M ¦ R1 ¦ R2 ¦ PPP |
| GPVTG | 4 | A | M ¦ R1 ¦ R2 ¦ PPP |
| GPGSA | 5 | A | M ¦ R1 ¦ R2 ¦ PPP |
| GPGSV | 6 | A | M ¦ R1 ¦ R2 ¦ PPP |
| GPHDT | 8 | A | M ¦ R1 ¦ R2 ¦ PPP |
| GPGST | 9 | A | M ¦ R1 ¦ R2 ¦ PPP |
| GPZDA | 10 | A | M ¦ R1 ¦ R2 ¦ PPP |
| COMNAV проприетарный: |  |  |  |
| GPTRA | 7 | A | M ¦ R1 ¦ R2 |
| GPNAV | 11 | A | M ¦ R1 ¦ R2 |
| ORIENT: |  |  |  |
| GPTRA | 7 | A | M ¦ R1 ¦ R2 |
| GPHDT | 8 | A | M ¦ R1 ¦ R2 |
| HEADING | 20 | AB | M ¦ R1 ¦ R2 |
| HEADING12 | 21 | AB | M ¦ R1 ¦ R2 |
| GPGGAM12 | 22 | A | M ¦ R1 ¦ R2 |
| PTNLAVR | 23 | A | M ¦ R1 ¦ R2 |
| PTNLPJK | 24 | A | M ¦ R1 ¦ R2 |
| PCVMB | 26 | A | IMU |
| IMUDATA | 43 | A | IMU |
| RAWINS | 44 | A | IMU |
| GPYBM | 45 | A | M ¦ R1 ¦ R2 |
| PTNLVHD | 46 | A | M ¦ R1 ¦ R2 |
| GPROT | 47 | A | M ¦ R1 ¦ R2 |
| GPGNS | 53 | A | M ¦ R1 ¦ R2 |
| GPGGALONG | 54 | A | M ¦ R1 ¦ R2 |
| GPGGA | 55 | A | IMU |
| MBS | 56 | B | GNSS |
| COMNAV: |  |  |  |
| BESTPOS | 12 | AB | M ¦ R1 ¦ R2 ¦ PPP |
| BESTVEL | 13 | AB | M ¦ R1 ¦ R2 ¦ PPP |
| RANGECMP | 14 | AB | M ¦ R1 ¦ R2 |
| RAWEPHEM | 15 | B | M ¦ R1 ¦ R2 |
| GLORAWEPHEM | 16 | B | M ¦ R1 ¦ R2 |
| GALEPHEMERIS | 17 | B | M ¦ R1 ¦ R2 |
| BD2RAWEPHEM | 18 | B | M ¦ R1 ¦ R2 |
| IONUTC | 19 | AB | M ¦ R1 ¦ R2 |
| PTNLPJK | 24 | A | M ¦ R1 ¦ R2 |
| HEADING | 20 | AB | M ¦ R1 ¦ R2 |
| PTNLAVR | 23 | A | M ¦ R1 ¦ R2 |
| GPSEPHEM | 27 | B | M ¦ R1 ¦ R2 |
| BD2EPHEM | 28 | B | M ¦ R1 ¦ R2 |
| BD3EPHEM | 29 | B | M ¦ R1 ¦ R2 |
| BESTXYZ | 30 | B | M ¦ R1 ¦ R2 |
| PSRPOS | 31 | B | M ¦ R1 ¦ R2 |
| REFSTATION | 32 | B | M ¦ R1 ¦ R2 |
| PSRDOP | 33 | B | M ¦ R1 ¦ R2 |
| PSRVEL | 34 | B | M ¦ R1 ¦ R2 |
| RANGE | 35 | B | M ¦ R1 ¦ R2 |
| TRACKSTAT | 36 | B | M ¦ R1 ¦ R2 |
| M925 | 37 | B | M ¦ R1 ¦ R2 |
| SATMSG | 38 | B | M ¦ R1 ¦ R2 ¦ PPP |
| SATVIS | 39 | B | M ¦ R1 ¦ R2 |
| SATXYZ | 40 | B | M ¦ R1 ¦ R2 |
| TIME | 41 | B | M ¦ R1 ¦ R2 |
| GLOEPHEMERIS | 42 | B | M ¦ R1 ¦ R2 |
| Survey master: |  |  |  |
| SURVEY MASTER | 25 | A | M ¦ R1 ¦ R2 |
| RTCM: |  |  |  |
| RTCM MSM4 | 48 | A | M ¦ R1 ¦ R2 |
| RTCM MSM5 | 49 | A | M ¦ R1 ¦ R2 |
| RTCM MSM6 | 50 | A | M ¦ R1 ¦ R2 |
| RTCM MSM7 | 51 | A | M ¦ R1 ¦ R2 |
| PPP BOX | 52 | A | M ¦ R1 ¦ R2 |

### Табл. 2.3 Типы поправок

| Значение | Идентификатор |
| --- | --- |
| Нет | 0 |
| DGNSS | 1 |
| RTCM2.3 | 2 |
| RTCM3.0 | 3 |
| RTCM3.2 MSM4 | 4 |
| RTCM3.2 MSM5 | 5 |
| RTCM3.2 MSM6 | 6 |
| RTCM3.2 MSM7 | 7 |
| RTCM ComNav | 8 |
| CMR | 9 |
| ComNav | 10 |
| RTCMCOMPASS | 11 |
| RTCM3.2 MSM4 UHF | 12 |
| RTCM3.2 MSM5 UHF | 13 |
| RTCM3.2 MSM6 UHF | 14 |
| RTCM3.2 MSM7 UHF | 15 |

### Табл. 2.4 Идентификаторы дискретности

| Значение дискретности | Значение поля команды | Идентификатор (для справки) |
| --- | --- | --- |
| Нет | NONE | 0 |
| 20 Гц | 20HZ | 1 |
| 10 Гц | 10HZ | 2 |
| 5 Гц | 5HZ | 3 |
| 2 Гц | 2HZ | 4 |
| 1 Гц | 1HZ | 5 |
| 5 c | 5S | 6 |
| 10 c | 10S | 7 |
| 30 c | 30S | 8 |
| 60 c | 60S | 9 |
| 120 c | 120S | 10 |
| ONNEW | ONNEW | 11 |
| ONCHANGE | ONCHANGE | 12 |

### Табл. 2.4 УКВ Протоколы

| Значение | Применимость к УКВ приемнику |
| --- | --- |
| trimtalk | Harxon |
| trimmk3 | Harxon |
| transeot | Harxon |
| mac | U50 |
| tt450s | Harxon |
| transparent | U50 |
| south | Harxon, U50 |
| satel | Harxon |
| lora | U70 |

### Табл. 2.5 УКВ Мощность

| Значение | Идентификатор (для справки) |
| --- | --- |
| high | 1 |
| low | 2 |
| 0.5w | 3 |
| 1w | 4 |
| 2w | 5 |
| medium | 6 |

### Табл. 2.6 Источник

| Значение |  |
| --- | --- |
| M | Мастер |
| R1 | Ровер (или Ровер 1 для нескольких антенн) |
| R2 | Ровер 2 |
| PPP | PPP |
| IMU | Инерциальная система |

### Табл. 2.7 Тип PPP

| Значение |  |
| --- | --- |
| rtcmssr | PPP (RTCM SSR) |
| orient | PPP (Orient +) |
| pass2pass | PASS2PASS |
| sino | PPP (SINO) |
| sbas | SBAS |
| rtk | RTK |

### Табл. 2.8 Система SBAS

| Значение |  |
| --- | --- |
| egnos | EGNOS |
| waas | WAAS |
| msas | MSAS |
| gagan | GAGAN |

- Примеры использования

В пункте Проверка описан визуальный контроль выполнения в Web-интерфейсе при наличии такой возможности.

Описание: включение командного порта на принятие команд.

Команда:  set command mode on

Ответ: OK+

Описание: выключение командного порта на принятие команд.

Команда:  set command mode off

Ответ: OK-

Описание: установка режима Базовой станции.

Команда:  mode set base 38.45655 56.46565 120

Ответ: OK! (далее в примерах этот пункт не указан, так как одинаковый для всех команд).

Проверка: Контроль вкладки Режим.

Описание: установка идентификатора RTCMID.

Команда:  mode rtcmid 0005

Проверка: Контроль вкладки Режим.

Описание: установка режима Ровера.

Команда:  mode rover

Проверка: Контроль вкладки Режим.

Описание: добавление сообщения на вывод.

Команда:  output add message M GPRMC 1Hz A

Проверка: Контроль появления сообщения на вкладке Вывод – Сообщения.

Описание: добавление потока сообщений на вывод.

Команды:

output add stream M|R1 tcpclient 192.168.0.10 3355

output add stream M uhf 150.25 trimtalk 19200 high

Проверка: Контроль появления сообщения на вкладке Вывод - Потоки.

Описание: включение источника ввода данных.

Команды:

input set tcpclient 192.168.0.10 4466

input set com1 19200

Проверка: Контроль появления включенного источника данных на вкладке Ввод.

Описание: сохранение введенного пула настроек.

Команда: system save